# V. ZAŁOŻENIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

  - Zakres systemu

Wyznaczone dla gminy cele winny być realizowane przez sprawnie funkcjonujący system gospodarki odpadami.

Analiza ilości i składu morfologicznego odpadów powstających na terenie Gminy Szczecinek wskazuje na potrzebę budowy systemu gospodarki odpadami obejmującego:

- gromadzenie zmieszanych odpadów balastowych przeznaczonych do unieszkodliwienia na składowisku odpadów;

- selektywne gromadzenie odpadów opakowaniowych i surowcowych oraz odpadów  niebezpiecznych i wielkogabarytowych przeznaczonych do recyklingu;

- zbieranie odpadów balastowych i surowcowych zapewniające żądany przepływ poszczególnych strumieni odpadów;

- stworzenie wspólnego z innymi gminami systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

  - System selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych

Podstawowym celem systemu zbierania odpadów jest usuwanie wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie gminy umożliwiające ich rozdział na strumienie dla uzyskania warunków do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zakładanymi limitami.

Według powyższych założeń na terenie gminy powinny funkcjonować systemy zbierania:

- zmieszanych odpadów balastowych;

- odpadów opakowaniowych i surowcowych;

- odpadów ulegających biodegradacji;

- odpadów niebezpiecznych;

- odpadów wielkogabarytowych (w tym budowlanych).

5.2.1. Zmieszane odpady balastowe

Celem funkcjonowania systemu zbierania zmieszanych odpadów balastowych jest zorganizowane usuwanie wszystkich odpadów komunalnych nienadających się do wykorzystania powstających na terenie Gminy Szczecinek. Wskazane jest stworzenie systemu „przyjaznego”, umożliwiającego swobodne pozbywanie się odpadów w sposób zorganizowany.

W zależności od rodzaju zabudowy zmieszane odpady balastowe będą zbierane w następujący sposób:

- w systemie „odbioru bezpośredniego” w rejonach zabudowy jednorodzinnej w oparciu o pojemniki 110 lub 120 litrowe,

- w systemie „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej w oparciu o pojemniki 1100 litrowe;

W celu stworzenia odpowiedniej sieci miejsc gromadzenia odpadów zakłada się, że:

- pojemniki 110 lub 120 litrowe stanowić będą indywidualne wyposażenie każdej posesji jednorodzinnej na terenie miasta i gminy. Do obliczeń przyjęto, że każda posesja zamieszkała jest średnio przez 3 osoby. W przypadku obsługi większej liczby mieszkańców ilość pojemników może być zwiększona lub mogą być zastosowane pojemniki o większej pojemności (np. 240 litrowe);

- w zabudowie zwartej wielorodzinnej pojemnik 1100 litrowy winien być przeznaczony do obsługi ok. 50 mieszkańców.

- stworzona sieć miejsc gromadzenia odpadów winna zapewnić odpowiednią częstotliwość opróżniania pojemników. Pojemniki na balastowe odpady zmieszane opróżniane winny być nie rzadziej jak 1 raz na dwa tygodnie w okresach zimowych oraz 1 raz na tydzień w okresach letnich.

Zebrane odpady będą kierowane do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

Tworzenie systemu gospodarki odpadami rozpoczęte zostanie od uzupełnienia systemu gromadzenia zmieszanych odpadów balastowych poprzez stworzenie możliwości pozbywania się odpadów przez wszystkich mieszkańców gminy w sposób zorganizowany. Stworzony zostanie system odbioru gromadzonych odpadów balastowych zapewniający optymalne warunki gromadzenia i usuwania odpadów (skrócenie drogi do miejsca gromadzenia odpadów, określona przynależność odpadów).

Zestawienie potrzeb (ilości poszczególnych typów pojemników jakie należy rozstawić na obszarze gminy w celu stworzenia systemu zbiórki odpadów balastowych obejmującego wszystkich mieszkańców gminy) przedstawia tabela 14:

| - Zestawienie liczby pojemników niezbędnych do funkcjonowania systemu zbiórki odpadów balastowych w Gminie Szczecinek |  |  |  | # T a b e l a 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Gmina | - Pojemniki 110 litrowe | - Pojemniki 1100 litrowe |  |  |
|  |  | - Potrzeby | - Potrzeby |  |  |
|  | Gmina Szczecinek | 2.631 | 50 |  |  |

Przedstawione powyżej liczby poszczególnych typów pojemników należy traktować jako szacunkową ilość docelową. Taka liczba poszczególnych typów pojemników winna być ustawiona na terenie gminy dla stworzenia systemu zbiórki odpadów balastowych.

Główną przyczyną hamującą szybkie wprowadzenie pojemników są koszty ich zakupu. System zbiórki odpadów będzie wprowadzany stopniowo, etapami odpowiednio do możliwości finansowych i technicznych. Zwiększenie ilości pojemników musi być związane z zapewnieniem właściwej ich obsługi.

Niezależnie od rodzaju pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych przewiduje się zbiórkę odpadów według opracowanego harmonogramu. Szacuje się, że w zaproponowanym systemie pojemnik na zmieszane odpady balastowe:

- w rejonach zabudowy wielorodzinnej (1100 l.) zapełniać się będzie w ciągu ok. 6-8 dni;

- w rejonach zabudowy jednorodzinnej (110 l.) zapełniać się będzie w ciągu ok. 14 dni;

Do obsługi pojemników na odpady zmieszane konieczny jest specjalistyczny środek transportu. Zalecanym typem są śmieciarki z zagęszczaniem płytowym o większej pojemności. Pozwoli to na zebranie za jednym kursem większej ilości odpadów. Należy jednak pamiętać o lokalnych uwarunkowaniach technicznych – możliwościach dojazdu do poszczególnych posesji.

5.2.2. Odpady opakowaniowe i surowcowe

Celem funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych na terenie Gminy Szczecinek jest wyłączenie określonych mas odpadów opakowaniowych i surowcowych dla poddania ich procesowi odzysku i recyklingu.

Według stworzonego modelu składu morfologicznego odpadów z gospodarstwach domowych na terenie gminy rocznie powstaje ok.:

- 138 Mg makulatury,

- 141 Mg szkła,

- 317 Mg tworzyw sztucznych.

Przytoczone powyżej wielkości to wartości „całkowite”. Prowadzenie selektywnego zbierania surowców wtórnych pozwala na wyłączenie od 5% do 40% poszczególnych frakcji odpadów. Pozostała część jest wyrzucana wraz z odpadami balastowymi albo unieszkodliwiana w niewłaściwy sposób (np. palenie tworzyw sztucznych w domowych piecach). W sytuacji tworzenia systemu zbiórki surowców wtórnych w proponowanej formie od podstaw dochodzenie do zakładanego poziomu wyłączenia odpadów będzie stopniowe i rozłożone w czasie. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców, a także wzrostem kosztów wywozu odpadów zmieszanych poziom wyłączania surowców wtórnych będzie wzrastał.

Zbieranie odpadów surowcowych prowadzone będzie systemem „segregacji u źródła” w następujący sposób:

- w systemie „donoszenia” w rejonach zabudowy wielorodzinnej w oparciu o pojemniki specjalistyczne 1100 litrowe;

- w systemie „donoszenia” w oparciu o pojemniki specjalistyczne 1100 litrowe lub pojemniki typu „IGLOO” będące na wyposażeniu Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów w rejonach zabudowy jednorodzinnej i rozproszonej;

W celu stworzenia odpowiedniej sieci miejsc gromadzenia odpadów planuje się:

- w zabudowie zwartej wielorodzinnej pojemnik specjalistyczny 1100 litrowy na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne winien być przeznaczony do obsługi ok. 100 mieszkańców.

- w rejonach zabudowy jednorodzinnej i rozproszonej pojemniki specjalistyczne stanowić będą wyposażenie Wiejskich Punktów gromadzenia Odpadów (WPGO). W każdym Punkcie ustawione będą dwa pojemniki: 1 na tworzywa sztuczne, 1 na szkło; WPGO przeznaczony będzie do obsługi 200 mieszkańców;

- stworzona sieć miejsc gromadzenia odpadów winna zapewnić odpowiednią częstotliwość opróżniania pojemników. W pierwszym okresie funkcjonowania systemu pojemniki na szkło i makulaturę opróżniane będą 1 raz w miesiącu, pojemniki na tworzywa sztuczne 1 raz w tygodniu;

- wraz z rozwojem systemu zbierania wzrośnie częstotliwość opróżniania pojemników;

- uwzględniając funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych metodą „donoszenia” w oparciu o pojemniki typu „IGLOO” zbiórka odpadów może być prowadzona w oparciu o ten typ pojemników lub w oparciu o pojemniki 1100 litrowe .

Planuje się ponadto stworzenie systemu uzupełniającego:

- metodą „donoszenia” w placówkach oświatowych na terenie gminy w oparciu o czterodzielne pojemniki typu „Borowik” o pojemności 480 litrów; zakłada się zbieranie makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i puszek aluminiowych.

Mimo znacznych ilości możliwych do wyłączenia metali nie planuje się selektywnego zbierania tej frakcji (poza zbiórką puszek aluminiowych w szkołach) z uwagi na łatwy zbyt tego surowca i niewielkie możliwości ich pozyskiwania w ramach systemu zbiórki. Wystawienie odpadów metalowych przy punkcie zbiórki odpadów zmieszanych czy posesji skutkuje prawie natychmiastowym ich usunięciem przez osoby trudniące się ich zbiórką.

W chwili obecnej trudno określić dokładny czas zapełniania się pojemników               poszczególnymi rodzajami odpadów surowcowych. Na etapie projektowania systemu zbieranie odpadów opakowaniowych i surowcowych prowadzone będzie według harmonogramu z częstotliwością raz na miesiąc w przypadku odbioru odpadów szkła i makulatury i raz na tydzień w przypadku odbioru odpadów tworzyw sztucznych. Weryfikacja częstotliwości opróżnień nastąpi po pewnym czasie funkcjonowania systemu zbierania. W zależności od potrzeb należy ją zwiększyć lub zmniejszyć.

Przedstawiony powyżej zakres zbierania poszczególnych frakcji                                    w wyszczególnionych typach zabudowy należy traktować jako podstawowy. W przyszłości ulegnie on rozszerzeniu o zbiórkę makulatury w zabudowie jednorodzinnej w okresie letnim (mniejsze jest jej spalanie w domowych piecach w czasie lata) i zbiórkę szkła z podziałem na kolory.

Do zapewnienia obsługi systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych konieczny będzie zakup niezbędnej ilości pojemników (tabela 15).

| - Zestawienie liczby pojemników niezbędnych do funkcjonowania systemu zbiórki odpadów surowcowych w Gminie Szczecinek |  |  | # T a b e l a 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Gmina | - Pojemniki 1100 l. |  |  |
|  | - Zabudowa wielorodzinna1 | - Zabudowa jednorodzinna2 |  |
| Gmina Szczecinek | 51 | 88 |  |

- zestaw pojemników składa się z pojemnika na makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne

- zestaw składa się z pojemnika za szkło i tworzywa sztuczne

Przedstawioną w powyższej tabeli liczbę pojemników należy traktować jako orientacyjną.

Wszystkie szkoły na terenie gminy objęte zostaną systemem uzupełniającym. Jego głównym zadaniem będzie wyrabianie nawyków segregacji u dzieci i młodzieży. Będzie on uzupełnieniem treści prowadzonej w szkołach edukacji ekologicznej. Na każdą z działających szkół na terenie gminy przypadać będzie jeden pojemnik czterodzielny (np. Borowik) lub zestaw pojemników 240 litrowych (na szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe).

Przed wprowadzeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych uruchomiona zostanie odpowiednia akcja informacyjno-edukacyjna wyjaśniająca celowość takiego postępowania z odpadami. Będzie ona kontynuowana także podczas działania systemu. Działania na rzecz propagowania prowadzonych przedsięwzięć powinny być koordynowane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej powołane przez starostwo powiatowe.

Omówiony powyżej system selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych stanowi pierwszy etap budowy docelowego systemu zbierania odpadów. Docelowo:

- nastąpi rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów poprzez odrębne gromadzenie szkła kolorowego i białego;

- wraz z rozwojem technik recyklingu różnych frakcji odpadów surowcowych nastąpi rozbudowa systemu selektywnego zbierania obejmująca inne frakcje możliwe do zagospodarowania (odpady wielomateriałowe, odpady tekstyliów);

- 5.2.3. Zbieranie odpadów ulegających biodegradacji

- Celem funkcjonowania systemu jest wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji ulegającej biodegradacji dla poddania jej procesowi recyklingu organicznego w sposób zapewniający osiągnięcie najlepszych efektów ekologicznych i ekonomicznych.

Zgodnie z bilansem odpadów sporządzonym w Rozdziale II na terenie gminy powstaje ok. 568 Mg odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. W związku z tym:

- odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych podlegać będą „segregacji u źródła”;

- zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych na terenie gminy w zabudowie wielorodzinnej prowadzone będzie metodą donoszenia. Będą one gromadzone w specjalistycznych pojemnikach o pojemności 240 litrów, ustawionych w Punktach Gromadzenia Odpadów w sąsiedztwie pojemników na zmieszane odpady balastowe i odpady surowcowe. Zebrane odpady organiczne będą trafiały do kompostowni lub instalacji fermentacji zlokalizowanej na terenie innych gmin. Jeden pojemnik przeznaczony będzie do obsługi 100 mieszkańców;

- zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy jednorodzinnej wsi zwartych metodą donoszenia. System zbierania wiązać się będzie z organizacją punktów gromadzenia tej grupy odpadów zlokalizowanych w Wiejskich Punktach Gromadzenia Odpadów; WPGO wyposażone zostaną w pojemniki specjalistyczne o pojemności 240 l. Jeden pojemnik przeznaczony będzie do obsługi ok. 200 mieszkańców;

- odpady zielone z pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej (trawa, gałęzie, liście) będą dostarczane bezpośrednio do instalacji recyklingu organicznego;

- osady ściekowe z oczyszczalni ścieków po przeprowadzeniu procesów osuszania oraz posiadające niezbędne badania fizyko-chemiczne będą przekazywane do kompostowni lub instalacji fermentacji.

Źródłem odpadów ulegających biodegradacji mogą być również zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, itp.. Powstające tam odpady ulegające biodegradacji dostarczane być mogą bezpośrednio do kompostowni lub instalacji fermentacji albo wspólnie z odpadami odbieranymi z gospodarstw domowych.

- Gromadzenie w pojemniku dużych ilości łatwo rozkładalnej biomasy sprzyja zachodzeniu procesów zagniwania, które mogą być uciążliwe ze względu na emisję odorów i zagrożenia higieniczno-sanitarne. Z uwagi na powyższe nakłada to na użytkownika systemu konieczność zwiększonej częstotliwości wywozu tej grupy odpadów, co wpływa na koszty wywozu i komplikuje organizację zbierania.

Dla gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji przewiduje się używanie specjalnych pojemników na bioodpady – tzw. biotainerów o pojemności 240 litrów. Cechą wyróżniającą pojemnik typu biotainer jest jego konstrukcja, stwarzająca odpadom optymalne warunki dla rozpoczęcia procesów kompostowania, wśród których wyróżnić należy:

- bardzo dobre przygotowanie materiału do dalszego kompostowania (upraszcza to dalsze procesy rozkładu);

- redukcję masy spowodowaną głównie odparowaniem części wody zawartej w biomasie (zmniejsza się dzięki temu koszty i uciążliwość transportu);

- zmniejszenie ilości i poprawa jakości wód odciekowych.

- Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być rzadsza niż raz na 14 dni (w okresach zimowych) i raz w tygodniu w okresach letnich niezależnie od stopnia ich zapełnienia.

- Zbieranie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych ulegających biodegradacji rozpoczęte zostanie od rejonów zabudowy zwartej wielorodzinnej z uwagi na brak możliwości zagospodarowania tej frakcji odpadów. Uwzględniając liczbę mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej na terenie gminy konieczne będzie rozstawienie ok. 25 pojemników typu biotainer o pojemności 240 litrów.

- W miarę rozbudowy systemu możliwa będzie zbiórka odpadów ulegających biodegradacji także z posesji jednorodzinnych, gdzie nie są zagospodarowywane tego rodzaju odpady. Pojemniki ustawione w WPGO przeznaczone będą do obsługi kilkunastu posesji. Przyjmując, że jeden pojemnik przypadać będzie na 200 mieszkańców, zachodzić będzie konieczność zakupu ok. 34  pojemników typu biotainer.

- Nie przewiduje się odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z rejonów zabudowy rozproszonej. Wysoki wskaźnik zagospodarowania tej frakcji odpadów, a tym samym niewielkie ich ilości nie uzasadniają aktualnie tworzenia systemu selektywnego ich zbierania.

- Do obsługi biotainerów konieczne będzie stosowanie specjalistycznego sprzętu transportowego z zagęszczaniem bębnowym (umożliwia wstępne rozdrobnienie i wymieszanie zebranych odpadów) lub z zagęszczaniem liniowym wyposażonego w urządzenie do mycia pojemników.

- Z uwagi na brak śmieciarki do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji zachodziła będzie konieczność jej zakupu. Oferowane na rynku polskim śmieciarki z urządzeniem do mycia pojemników mają pojemność ok. 12-16 m3.

Odpady zielone z utrzymania zieleni (gałęzie, trawa, liście) są pożądanym materiałem do kompostowania, jednak cechuje je duża okresowość. Są one głównie możliwe do pozyskania tylko w okresie wegetacyjnym. Ponadto selektywnym zbieraniem odpadów ulegających biodegradacji będą objęte także cmentarze.

W wyniku prowadzonych procesów oczyszczania ścieków jako produkt uboczny powstają osady ściekowe. Zawierają one znaczne ilości materii organicznej, co predysponuje je także do kompostowania. Warunkiem pozwalającym na ich włączenie do procesu kompostowania są pomyślne rezultaty badań fizyko-chemicznych. Zawartość związków wskaźnikowych nie powinna przekraczać wartości progowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Do kompostowania mogą być skierowane tylko te partie osadów, które spełniają wymagania cytowanego rozporządzenia.

Osady ściekowe spełniające wymogi (skład fizyko-chemiczny) powinny być okresowo przekazywane do kompostowni lub instalacji fermentacji. Częstotliwość przekazywania osadów będzie zależała w głównej mierze od ilości powstających osadów i tym samym zebrania odpowiedniej ich ilości na jednorazowy transport.

Do przewozu osadów ściekowych może być wykorzystywany transport samochodowy zapewniający bezpieczne i higieniczne przewożenie osadów (szczelność).

Przedstawione powyżej rozwiązania pozyskiwania odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Szczecinek wprowadzone zostaną bezpośrednio przed uzyskaniem możliwości kierowania odpadów do recyklingu organicznego. Wcześniejsze rozpoczęcie ich zbierania bez możliwości właściwego zagospodarowania spowoduje poniesienie nakładów bez spodziewanego efektu (zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko)

- 5.2.4. Odpady wielkogabarytowe

- Celem funkcjonowania systemu jest wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji wielkogabarytowej przeznaczonej do recyklingu i unieszkodliwienia.

Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami na obszarze gminy odpady wielkogabarytowe będą zbierane w czasie okresowych zbiórek.

Okresowe zbieranie na terenie gminy będzie prowadzone kwartalnie według przyjętego harmonogramu. Zbieraniu podlegać będą te odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być zbierane w standardowe pojemniki. W czasie tych zbiórek odbierane będą odpady wielkogabarytowe tylko z gospodarstw domowych. W ulotkach informacyjnych rozdawanych mieszkańcom poszczególnych rejonów gminy określone zostaną typy odbieranych odpadów oraz od kogo będą odbierane.

W grupie usuwanych odpadów powinien się znaleźć przede wszystkim sprzęt AGD i RTV (lodówki, kuchenki gazowe, telewizory) oraz wyposażenie mieszkań (meble, lampy, zlewy, umywalki itp.).

Zbieranie odpadów wielkogabarytowych powinno być prowadzone przy użyciu samochodu skrzyniowego wyposażonego w dźwig HDS (lub podobny). Jest on wskazany przy załadunku cięższych odpadów na samochód. W wyznaczony dzień mieszkańcy wystawiać będą niepotrzebne im sprzęty na granicach swych posesji (w zabudowie jednorodzinnej) lub przy punktach gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej).

Zebrane w trakcie prowadzenia zbiórki przedmioty nadające się do dalszego wykorzystania (np. używane, ale jeszcze niezniszczone meble lub sprzęt), powinny zostać przetrzymane przez określony czas (np. miesiąc), gdyż mogą znaleźć się chętni do dalszego ich wykorzystania. Stworzone zostaną zasady umożliwiające odbiór takich przedmiotów przez potrzebujących przy jednoczesnym ogłoszeniu informacji o ich posiadaniu w siedzibie Urzędu Gminy. Zebrane odpady  kierowane będą do punktu demontażu.

Na składowisku odpadów prowadzony będzie odbiór gruzu budowlanego na zasadach obowiązujących aktualnie. Zebrany gruz winien być przekazany do recyklingu jako przekładki izolacyjne na składowisku odpadów lub do budowy dróg na terenie gminy, w przypadku większej ich ilości.

- 5.2.5. Odpady niebezpieczne

- Celem funkcjonowania systemu jest wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji niebezpiecznych dla poddania ich procesowi odzysku lub unieszkodliwienia w sposób kontrolowany oraz dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania składowanych odpadów na zdrowie i życie mieszkańców oraz na środowisko.

- Zgodnie z modelem, system zbierania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych będzie nadzorowany i koordynowany przez Wójta we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Technicznymi aspektami (okresową zbiórką, wywozem i unieszkodliwianiem) zajmować się będą specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie zezwolenia, z którymi zostaną podpisane umowy na świadczenie tego typu usług na terenie gminy.

- Odpady niebezpieczne mogą pochodzić z następujących źródeł:

z gospodarstwach domowych:

- farby, lakiery, kleje, lepiszcze, żywice i opakowania po nich,

- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,

- odczynniki chemiczne i fotograficzne i opakowania po nich,

- przeterminowane lekarstwa,

- pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich,

- baterie jednorazowe, w tym alkaliczne,

- akumulatory samochodowe, zużyte smary i oleje przepracowane,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np. termometry,

- aerozole,

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, zamrażarki, odbiorniki RTV).

z sektora rolniczego

- przeterminowane bądź wycofane środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;

- padłe zwierzęta.

Wszystkie odpady niebezpieczne winny być w sposób właściwy (bezpieczny) zebrane i unieszkodliwione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot gospodarczy (wytwórczy, usługowy), który wytwarza odpady niebezpieczne, w zależności od ilości, zobowiązany jest uzyskać odpowiednie pozwolenie, zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożyć informację o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami, u odpowiedniego ze względu na wytwarzanie starosty lub wojewody (art. 17 Ustawy o odpadach). Kontrola tego typu podmiotów jest obowiązkiem WIOŚ lub starosty i wojewody (w zakresie wydanych decyzji lub przyjętych informacji).

Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych na terenie gminy będą zbierane w trakcie okresowych zbiórek oraz w Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie składowiska odpadów w Trzesiece z racji możliwości zapewnienia tam właściwych warunków do czasowego przetrzymania tego typu odpadów (spełnienie wymagań technicznych) oraz całodobowego dozoru. Zgodnie z założeniami WPGO punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych winien być zorganizowany na terenie każdej gminy.

Założenia funkcjonalne takiego punktu są następujące:

- przyjmowanie nieodpłatne odpadów niebezpiecznych (problemowych) powstających tylko w gospodarstwach domowych;

- przyjmowanie odpadów niebezpiecznych (problemowych) tylko od mieszkańców gminy (po przedstawieniu dowodu zamieszkania), w ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych, np. do 5 litrów farby, do 5 sztuk świetlówek;

- w Punkcie mogą być przyjmowane odpady niebezpieczne od małych i średnich podmiotów gospodarczych na zasadach odpłatności;

- wyposażenie Punktu stanowić będą odpowiednie pojemniki i zasieki na poszczególne rodzaje odpadów,

- godziny otwarcia Punktu będą szczegółowo określone a informacja  o sposobie i zakresie przyjmowanych odpadów przekazana wszystkim mieszkańcom gminy,

- w Punkcie musi być prowadzona szczegółowa ewidencja przyjmowanych odpadów.

Prowadzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych wymaga uzyskania zezwolenia starosty powiatowego.

Przeprowadzanie zbiórek odpadów niebezpiecznych prowadzone będzie raz na kwartał systemem „objazdowym”. O czasie prowadzenia zbiórki oraz możliwych do oddania odpadów mieszkańcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem w specjalnych ulotkach dostarczonych w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej.

Na terenie gminy powstaną również punkty gromadzenia odpadów niebezpiecznych umożliwiające zbiórkę baterii, akumulatorów i przeterminowanych leków wyposażone w odpowiednie pojemniki zlokalizowane w miejscach ich sprzedaży (sklepy elektrotechniczne, apteki, itp.).. Rozstawione pojemniki posiadać będą odpowiednią konstrukcję zapobiegającą ich opróżnianiu przez osoby niepowołane. Obsługa tego typu punktów należeć będzie do operatora systemu.

Zadania odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych jak i okresowej zbiórki powierzona zostanie specjalistycznej firmie. Musi ona posiadać niezbędne pozwolenia oraz sprzęt do bezpiecznego załadunku i przewozu poszczególnych rodzajów odpadów. Podmiot ten powinien jednocześnie posiadać ważne porozumienia ze specjalistycznymi firmami prowadzącymi przerób i unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Gmina zachowa pełną i stałą kontrolę nad funkcjonowaniem systemu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych „Użytkownik substancji niebezpiecznych(…) jest zobowiązany zwrócić opakowanie po tych substancjach producentowi, sprzedawcy lub importerowi.” Oznacza to obowiązek odbioru i unieszkodliwienia takich opakowań przez jednostki wprowadzające je do obrotu. Dotyczy to również opakowań po środkach ochrony roślin. Zgodnie z cytowanym zapisem opakowania tego typu indywidualni rolnicy winni zwracać do punktów, w których zostały zakupione.

Odrębnym zagadnieniem jest gospodarka odpadami zawierającymi azbest. Zagadnienia dotyczące stopniowej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska oraz stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych i norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej, zostały zawarte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku.

Na terenie Gminy Szczecinek istnieje szereg budynków wymagających wymiany pokryć dachowych. Do chwili obecnej gmina nie dokonała analizy potrzeb w zakresie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest. Starostwo Powiatowe w Szczecinku wydało decyzję trzem podmiotom o charakterze budowlanym na wytwarzanie odpadów zawierających azbest co świadczy o ich uprawnieniach do prowadzenia prac budowlanych związanych z wymianą pokryć dachowych.

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Programu...” zaangażowane są: samorząd powiatowy oraz samorządy gmin.

Do zadań gminy należy:

- spowodowanie wypełnienia przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania ...” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych, jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności,

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch grup pilności, jak w arkuszach ocen,

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie.

Do zadań Rady Gminy należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych gminy z realizacji zadań „Programu...”.

Zgodnie z założeniami „Programu usuwania azbestu...” starosta zobowiązany jest do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu. Zawarte w Programie wskazania dotyczące Gminy Szczecinek winny zostać uwzględnione w ramach aktualizacji Planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 1998 r., koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne i właściwości azbestu, usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów winien:

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest – na podstawie tego przeglądu sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę tą przejmuje powiatowy inspektor budowlany, który informuje Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Gmin o przejętych protokołach ocen;

- uzyskać pozwolenie na budowę (wykonywanie) prac remontowo-budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych – usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników;

- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczęcia robót z zaznaczeniem, że usuwane będą odpady zawierające azbest;

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu przez laboratorium wykonujące takie badania oraz oszacować ilości wyrobów zawierających azbest.

Do istotnych problemów wymagających rozwiązania należy odbiór odpadów zwierzęcych i padłych zwierząt. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiały szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka winny być:

- niezwłocznie zbierane, przewożone i znakowane;

- spalane w zakładzie termicznego przekształcania albo

- przetwarzane w zakładzie przetwarzającym przy użyciu jednej z metod przetwarzania lub metodą wskazaną przez powiatowego lekarza weterynarii.

Przetworzony materiał zakopuje się na zatwierdzonym grzebowisku, spala w zakładzie termicznego przekształcania lub współspalarni. Przetworzony materiał wysokiego i niskiego ryzyka może być również wykorzystywany w zakładzie wytwarzającym biogaz lub kompost.

Zadania z zakresu unieszkodliwiania niejadalnych produktów zwierzęcych oraz padłych zwierząt realizowane są przez koncesjonowane firmy. Do zadań gminy należeć zatem będzie podpisanie umowy z firmą, która po zgłoszeniu telefonicznym dokonywać będzie odbioru tej grupy odpadów.

5.2.6. Organizacja zbierania i transportu odpadów komunalnych

Budowa systemu zbierania odpadów winna przyczynić się do realizacji nakreślonych celów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Powyższy obowiązek wymaga powierzenia realizacji zadań zakładowi będącemu gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług (art. 6 pkt.1).

Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum, przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z usuwaniem odpadów komunalnych (art. 6a ust.1).

Uwzględniając powyższe system zbiórki odpadów realizowany będzie według poniższych zasad:

- system organizowany jest przez gminę zgodnie z zasadami nakreślonymi dla systemu zbiórki. Gmina określi sposób gromadzenia odpadów, częstotliwość opróżniania pojemników oraz kierunki przepływu poszczególnych strumieni odpadów (wskazanie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów) obowiązujące realizatorów systemu;

- realizacja zadań związanych z usuwaniem odpadów należeć będzie do funkcjonujących na terenie gminy firm na zasadach obowiązujących dotychczas (swoboda wyboru firmy, zawieranie umów przez właścicieli nieruchomości z firmami wywozowymi na terenie całej gminy lub w wyznaczonym rejonie);

Przebudowa systemu selektywnego zbierania odpadów polega na odrębnym gromadzeniu segregowanych „u źródła” określonych frakcji odpadów i ich transporcie do wyznaczonych miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego systemu zbiórki spowoduje zwiększenie obciążenia taboru samochodowego (zwiększenie ilości kursów, wydłużenie tras).

Biorąc powyższe pod uwagę zbiórka wszystkich odpadów prowadzona będzie przez firmy wywozowe. Zakres zadań stojących przed firmami rozszerzony zostanie o zadania z zakresu zbiórki  selektywnie gromadzonych odpadów opakowaniowych i surowcowych oraz odpadów ulegających biodegradacji i odpadów wielkogabarytowych. Konieczne inwestycje finansowane będą przez firmy;

Rozszerzenie zakresu zbiórki odpadów wymagać będzie wyposażenia firm w sprzęt transportowy do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Warunkiem prowadzenia zbiórki tej grupy odpadów jest konieczność okresowego mycia pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia. Dla prowadzenia zbiórki odpadów ulegających biodegradacji konieczne jest zatem wykorzystywanie śmieciarki bezpylnej (z zagęszczaniem bębnowym lub liniowym) wyposażonej w urządzenie do mycia pojemników.

Prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych prowadzone jest w oparciu o samochód skrzyniowy wyposażony w dźwig boczny (tzw. HDS). Z uwagi na okresowość prowadzenia zbiórki tej grupy odpadów może być ona powierzona jednej z firm posiadających taki sprzęt.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych powierzona zostanie firmie specjalistycznej posiadającej odpowiednie zezwolenie i wymagany sprzęt.

  - System odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Elementem systemu gospodarki odpadami jest zorganizowany odzysk, recykling i unieszkodliwiania odpadów zebranych w systemie selektywnej zbiórki. Konieczne jest zatem stworzenie niezbędnej do tego infrastruktury technicznej:

- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów surowcowych i opakowaniowych (sortowania);

- kompostowania lub fermentacji beztlenowej odpadów ulegających biodegradacji;

- demontażu odpadów wielkogabarytowych;

- czasowego przetrzymania selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych;

- unieszkodliwiania odpadów nie nadających się do dalszego wykorzystania.

Realizacja zadań z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów wymagać będzie stworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej wyposażonej w niezbędne technologie i urządzenia techniczne zapewniające ich właściwe funkcjonowanie.

5.3.1. Recykling materiałowy

Do zadań gminy w zakresie recyklingu materiałowego należy wyłączenie określonych opakowań oraz nadanie zebranym selektywnie odpadom cech surowców wtórnych zgodnie z obowiązującymi normami. Tak przygotowany materiał przekazywany jest recyklerom (podmioty przetwarzające surowce wtórne).

Dla realizacji powyższych zadań konieczne jest stworzenie warunków do wyłączania z masy zebranych selektywnie odpadów określonych rodzajów opakowań i odpadów stanowiących surowiec wtórnych oraz przygotowanie ich do transportu do odbiorcy. Zdania te realizowane są w sortowni.

Sortownia to obiekt, w którym dokonuje się rozdziału i przygotowania selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych i surowcowych do wykorzystania, wywozu i sprzedaży lub innego zagospodarowania. Zadaniem sortowni jest usunięcie zanieczyszczeń i balastu, wynikających z jakości zbiórki i wymagań odbiorcy, frakcjonowanie (sortowanie na różne gatunki w celu dostosowania do technologii przetwarzania, np. rozdział makulatury na twardą i gazetową, tworzyw sztucznych na poszczególne polimery) oraz zmniejszenie rozmiarów na potrzeby wykorzystania środków transportu.

Z szacunków ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstających na terenie gminy oraz zakładanego stopnia wyłączenia odpadów opakowaniowych i surowcowych wynika, że do sortowni z terenu gminy trafiać będzie docelowo w ciągu roku:

- ok. 41 Mg odpadów makulatury;

- ok. 56 Mg odpadów szkła opakowaniowego;

- ok. 95 Mg odpadów tworzyw sztucznych.

Na potrzeby Gminy Szczecinek sortownia winna zapewniać przerób ok. 200 Mg odpadów opakowaniowych i surowcowych rocznie. Zaprojektowana sortownia dostosowana winna być do systemu zbierania odpadów.

Z uwagi na szacowaną niewielką ilość możliwych do wyłączenia odpadów opakowaniowych i surowcowych w systemie gospodarki odpadami dla Gminy Szczecinek nie przewiduje się: budowy sortowni wyposażonej w mechaniczną linię do sortowania selektywnie zebranych odpadów. Oferowane linię sortownicze posiadają moce przerobowe od 2.000 Mg odpadów/rok (z wyłączeniem możliwości segregacji odpadów szkła), stąd ich funkcjonowanie w warunkach Gminy Szczecinek nie jest uzasadnione;

Biorąc pod uwagę nieopłacalność budowy i funkcjonowania sortowni na potrzeby Gminy Szczecinek gmina podejmie współpracę z Miastem Szczecinek w celu stworzenia warunków do wspólnego prowadzenia planowanych zadań.

Gmina podejmie działania zmierzające do utworzenia celowego związku gmin, do zadań którego należeć będzie między innymi prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

5.3.2. Recykling organiczny odpadów ulegających biodegradacji

Selektywnie gromadzone odpady komunalne ulegające biodegradacji winny być poddane recyklingowi organicznemu, czyli obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Recykling organiczny odpadów ulegających biodegradacji prowadzony jest w kompostowni lub instalacji ferementacji.

Kompostowanie to przerób odpadów organicznych, przy zachowaniu odpowiednich warunków powietrzno-wilgotnościowych i termicznych przez mikroorganizmy tlenowe w masę próchniczą o wysokiej wartości nawozowej.

W zależności od możliwości lokalizacyjnych możliwe jest prowadzenie procesu kompostowania dwoma metodami:

- pryzmową – polegającą na przebiegu procesu kompostowania bioodpadów w sposób naturalny w usypanych pryzmach;

- zamkniętą – kompostowanie prowadzi się w zamkniętych bioblokach lub reaktorach.

Na potrzeby Gminy Szczecinek kompostownia odpadów ulegających biodegradacji gromadzonych selektywnie winna umożliwiać poddanie procesowi:

- ok. 175 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- ok. 150 Mg materiału strukturalnego niezbędnego do przebiegu procesu (słoma, zrębki drzewne, trociny, itp.).

Poddawanie procesowi kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z terenu Gminy Szczecinek wymagać będzie budowy kompostowni o przepustowości docelowej ok. 325 Mg/rok.

Dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji konieczna będzie (wyliczone wielkości są docelowe):

- budowa punktu przyjęcia odpadów kompostowalnych i przygotowania materiału wsadowego. Z uwagi na zmienność warunków pogodowych oraz konieczność instalacji sprzętu i urządzeń Punkt winien być zlokalizowany w hali o konstrukcji lekkiej. W hali zlokalizowana będzie rozdrabniarka materiału kompostowalnego.

- budowa placu dojrzewania kompostu – w technologii pryzm otwartych zachodzi potrzeba budowy utwardzonego placu dojrzewania kompostu o powierzchni ok. 600 m2 (150 m2 – plac dojrzewania intensywnego, 450 m2 – plac dojrzewania pośredniego) i zapewnienie powierzchni nieutwardzonej ok. 250 m2. Powierzchnia utwardzona przeznaczona jest do prowadzenia fazy rozkładu masy kompostowej w pryzmach napowietrzanych mechanicznie przy pomocy przerzucarek. Nieutwardzona powierzchnia przeznaczona jest do dojrzewania kompostu w pryzmach bez ich przerzucania;

- budowa punktu przygotowania kompostu do zbytu wiąże się z koniecznością zapewnienia powierzchni utwardzonej niezbędnej do lokalizacji sita oraz magazynowania kompostu przeznaczonego do zbytu. Z uwagi na konieczność funkcjonowania punktu w różnych warunkach pogodowych zalecane jest jego osłonięcie wiatą.

Techniczne wyposażenie kompostowni stanowi:

- rozdrabniarka odpadów biologicznych przeznaczonych do kompostowania;

- ładowarka kołowa przeznaczona do podawania odpadów do rozdrabniarki, układania pryzm kompostowych, podawania kompostu na sito oraz na środki transportu;

- przerzucarka pryzm kompostowych do układania i przerzucania pryzm kompostowych w fazie dojrzewania intensywnego i pośredniego

- sito bębnowe lub wibracyjne do odsiewania gotowego kompostu.

Uwzględniając ilość możliwych do wyłączenia odpadów ulegających biodegradacji oraz techniczne uwarunkowania procesu kompostowania budowa kompostowni na potrzeby Gminy Szczecinek jest nieuzasadniona. Odpady ulegające biodegradacji oraz osady z oczyszczalni ścieków kierowane będą do recyklingu organicznego w funkcjonujących instalacjach poza terenem gminy. Gmina podejmie współpracę z Miastem Szczecinek w celu stworzenia możliwości wspólnego prowadzenia procesu kompostowania lub fermentacji.

5.3.3. Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi

Odpady wielkogabarytowe (odpady blokujące, których rozmiary uniemożliwiają zbieranie razem z innymi odpadami komunalnymi) poddawane winny być demontażowi z uwagi na różnorodność materiału wykorzystanego do ich produkcji. Demontaż tej grupy odpadów winien odbywać się w Punkcie Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, gdzie będą trafiały nietypowe odpady zbierane w czasie okresowych zbiórek oraz z indywidualnych dostaw.

Zorganizowany system zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy nie zapewni systematycznych dostaw tej grupy odpadów do Punktu Demontażu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz niewielką stosunkowo ilość odpadów wielkogabarytowych odpady wielkogabarytowe kierowane będą do demontażu w istniejących Punktach poza terenem gminy. Gmina zleci zagospodarowanie zbieranych odpadów wielkogabarytowych firmie realizującej zadania z zakresu usuwania odpadów z terenu gminy.

5.3.4. Gromadzenie odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne gromadzone selektywnie na terenie gminy winny być poddane specjalistycznemu recyklingowi lub unieszkodliwieniu. Na terenie składowiska odpadów w Trzesiece przewidziana jest  lokalizacja Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych.

Lokalizacja takiego punktu wiąże się z potrzebą zapewnienia właściwych warunków do ich czasowego magazynowania do czasu przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach.

Powinny tu trafiać odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych wyszczególnionych w załączniku do ustawy „o odpadach”, odbierane od mieszkańców gminy.

Punkt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Przewiduje się, że rolę punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych spełniać będzie budynek o konstrukcji lekkiej (obudowana częściowo wiata). Powierzchnia w budynku winna być utwardzona i uszczelniona w taki sposób, aby wyeliminować przenikanie ewentualnych wycieków do środowiska gruntowo-wodnego. Wewnątrz budynku winny znajdować się pojemniki o różnej wielkości do przechowywania poszczególnych rodzajów odpadów.

- odpadów farb i lakierów,

- lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć,

- rozpuszczalników organicznych, przepracowanych olejów i smarów,

- wyeksploatowanych akumulatorów (łącznie z elektrolitem) i baterii,

- przeterminowanych leków.

Ponadto wymaga się aby:

- utwardzona i uszczelniona powierzchnia każdego boksu była odpowiednio wyprofilowana;

- w budynku znajdował się hydrant na potrzeby ppoż. i do zmywania podłoża;

- budynek był wyposażony w urządzenia i materiały gaśnicze; znajdowały się zapasy sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków czy rozlewów zgromadzonych odpadów ciekłych.

Transport zgromadzonych w Punkcie odpadów niebezpiecznych należeć będzie do wyłonionego podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.

5.3.5. Składowanie odpadów komunalnych

Elementem systemu gospodarki odpadami jest składowisko odpadów przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów balastowych. Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów w Trzesiece. Zbierane na terenie gminy odpady unieszkodliwiane są na składowisku będącym własnością  Miasta Szczecinek a eksploatowanym przez PGK w Szczecinku.

Funkcjonujące w Trzesiece składowisko odpadów posiada ograniczone możliwości rozbudowy. Z założeń planów gospodarki odpadami wyższego szczebla wynika rezygnacja z funkcjonowania małych gminnych składowisk odpadów.  Planuje się:

- odpady z terenu Gminy Szczecinek unieszkodliwiane będą na składowisku odpadów w Trzesiece do czasu jego zapełnienia;

- po zapełnieniu składowiska i jego likwidacji odpady balastowe z terenu gminy unieszkodliwiane będą na innych funkcjonujących składowiskach zlokalizowanych poza terenem gminy;

- gmina przystąpi do tworzenia związku gmin i budowy związkowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, którego elementem funkcjonalnym będzie składowisko odpadów odbierające również odpady z terenu gminy.

Zgodnie z Planem zagospodarowania gminy w miejscowości Trzesieka istnieje możliwość budowy składowiska związkowego lub regionalnego (załącznik mapowy).

  - Możliwości zagospodarowania odpadów

Zaproponowany dla Gminy Szczecinek system gospodarki odpadami ma na celu maksymalne wyłączenie ze strumienia odpadów i ponowne wykorzystanie wszystkich frakcji nadających się do odzysku. Powyższe zadania realizowane będą przez gminę lub w porozumieniu z innymi gminami. Zgodnie z powyższym:

- zbierane selektywnie odpady opakowaniowe przekazywane będą organizacjom odzysku realizującym zadania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63,poz. 639);

- odpady nie będące opakowaniami a stanowiące źródło surowców wtórnych (zgodnie z obowiązującymi normami) przekazywane będą odpłatnie recyklerom, czyli podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie wykorzystania surowców wtórnych (makulatura gazetowa, tworzywa sztuczne nie będące opakowaniami, itd.);

- selektywnie gromadzone odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych kierowane będą do recyklingu organicznego (kompostowanie, fermentacja) prowadzonego w ramach systemu gospodarki odpadami;

- odpady niebezpieczne gromadzone selektywnie przekazywane będą wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym funkcjonującym poza systemem gospodarki odpadami do specjalistycznego unieszkodliwienia lub recyklingu.

Uwzględniając powyższe założenia poniżej wskazano organizacje odzysku zajmujące się odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych:

| Nazwa organizacji | Adres | E-mail/www Telefon | Zakres działalności |
| --- | --- | --- | --- |
| EKO-PUNKT S.A. | 01-013 Warszawa Ul. Kacza 8, lok.N | sekretariat@eko-punkt.pl www.eko-punkt.pl (22) 862-58-26 | Zagospodarowanie niemetalowych odpadówi wyrobów wybrakowanych |
| RECAL Organizacja Odzysku S.A. | 31-559 Kraków ul. Grzegórzecka77 | dominik.dobrowolski@recal.org (12) 410-27-10 (13) 270-82-45 | Odzysk i recykling aluminiowych puszek napojowych |

| RekoPol sp. z o.o. | 02-796 Warszawa ul. Migdałowa 4, lok.23 | rekopol@rekopol.pl www.rekopol.pl (22) 645-14-80 | Zakres gospodarki odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
| Polski System Recyklingu S.A., Organizacja Odzysku | 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 | biuro@psr-sa.pl www.psr-sa.pl (22) 675-57-51 | Odzysk i recykling odpadów |
| DSS Recykling Sp.z o.o. | 60-166 Poznań ul. Wieruszowska 10 | poznan@dss-recykling.pl (61) 661-70-47 | 0dzysk i recykling szkła opakowaniowego, okiennego i szyb samochodowych |
| Aluminium Recykling, Organizacja Odzysku S.A. | 62-510 Konin ul Hutnicza 1 | recykling@recykling.konin.pl www.recykling.konin.pl (63) 247-48-27, 247-48-92 | Odzysk i recykling aluminiowych puszek napojowych |
| Polski System Recyklingu, Organizacja Odzysku S.A. | 03—301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 | (22) 675-57-51, 675-39-10 | Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych |

Obok organizacji odzysku odpadami o charakterze surowcowym zainteresowanych jest szereg podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiono potencjalnych odbiorców określonych surowców wtórnych, których siedziby położone są najbliżej Gminy Szczecinek:

Odbiorcy stłuczki szklanej

| Nazwa | Siedziba | Telefon | Rodzaj przyjmowanej stłuczki |
| --- | --- | --- | --- |
| Huta Szkła „Antoninek” Sp. z o.o. | Poznań | (61) 976-80-81 | bezbarwna, kolorowa |
| Huta Szkła „Hutnik” Sp. Pracy | Pobiedziska | (61)817-70-17 | Bezbarwna |
| Huta Szkła „Ujście” S.A. | Ujście | (67) 284-01-25 | kolorowa, zielona, oranż |
| Huta Szkła „Warta” S.A. | Sieraków Wlkp. | (61) 295-30-17 | bezbarwna, kolorowa |
| Rexem Szkło | Gostyń | (65)572-85-35 | Bezbarwna |
| Reckling Centrum Sp. z o.o. | Jarosław | (16) 621-71-60 | bezbarwna, kolorowa |
| Vitrosilicon S.A. | Iłowa | (68) 377-43-09 | kolorowa, bezbarwna |

Odbiorcy odpadów tworzyw sztucznych:

| Nazwa | Adres | E-meil Telefon | Rodzaj przyjmowanych tworzyw sztucznych |
| --- | --- | --- | --- |
| HANEX | 61-022 Poznań Ul. Nieszawska 15 | zarzad@hanex.poznan.pl | PET |
| „Wastrol” Sp. z o.o. | 61-371 Poznań ul. Romana Maya 1 | wastrol@wastrol.com.pl (61) 874-10-07 | Wszystkie rodzaje guma |
| EKOGAL S.A. | 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 1 | biuro@ekogal.com.pl (24) 355-13-33 | Wszystkie rodzaje i Guma |
| EKO-BIS s.c. | 60-276 Poznań ul. Promienista 61a | ekobis@supernet.com.pl (61 865-59-47 | Wszystkie rodzaje i guma |

Niezależnie od wykazanych powyżej podmiotów gospodarczych na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje szereg małych firm przetwórczych tworzyw sztucznych oraz firm prowadzących ich recykling, które z racji prowadzonej działalności mogą być odbiorcą surowca wtórnego z tworzyw sztucznych:

- TOMPLAST, Oddział Przerobu Tworzyw Sztucznych, Szczecin, ul. Dąbrowskiego 14, tel. (91) 483-70-21;

- TWIN PLAST. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, Szczecin, ul. Kurza 7, tel. (91)

460-06-55;

- TERRAVIVA Sp. z o.o.. Skup i Rceykling, Stare Czarnowo, ul. Szkolna 13, tel. (91)

312-46-50;

- PPH „DANPLAST” Recykling i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, Żarnowo, ul. Studencka 28, gm. Stepnica, tel. (91) 418-82-76.

Potencjalnym odbiorcą surowca wtórnego papieru i tektury (nieopakowaniowej) może być Fabryka Papieru Szczecin-Skolwin S.A., ul. Stołczyńska 100 a także małe firmy produkujące np. papier toaletowy. Z uwagi na znaczne ożywienie na rynku przetwórczym należy na bieżąco śledzić możliwości zbytu uzyskiwanych w procesie gospodarowania odpadami surowców wtórnych.

5.5. Nakłady inwestycyjne wprowadzania systemu gospodarki odpadami

Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę i funkcjonowanie. Do głównych nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć nakłady na budowę systemu zbiórki odpadów – zakup pojemników oraz akcję informacyjno–edukacyjną

5.5.1. System gromadzenia odpadów

Stworzenie systemu zbiórki odpadów wiązało się będzie z rozstawieniem nowych lub uzupełnieniem liczby już wykorzystywanych pojemników. W związku z wprowadzeniem na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów będą one zbierane w różne rodzaje pojemników. W obliczeniach przyjęto rozwiązanie zakupu ilości pojemników niezbędnych do uzupełnienia systemu zbiórki.

Do wyliczeń nakładów na zakup pojemników posłużono się cenami (netto) oferowanymi przez Biuro Handlowe ABRYS Technika z lipca 2004 r.

5.5.1.1. Zmieszane odpady balastowe

Zgodnie z wytyczonymi celami oraz założeniami systemu zbiórki odpadów stworzony będzie system obejmujący wszystkich mieszkańców gminy. Wiązać się to  będzie z koniecznością zakupu pojemników do uzupełnienia ich liczby w wymaganym zakresie. Do kalkulacji przyjęto założenie, że funkcjonujące na terenie gminy pojemniki 110 (i podobne) i 1100 litrowe wykorzystywane są do obsługi mieszkańców i po modernizacji systemu stanowić będą jego wyposażenie. Istniejące potrzeby w zakresie uzupełnienia ilości pojemników oraz konieczne nakłady przedstawia tabela 16.

| Zestawienie nakładów na uzupełnienie liczby pojemników na zmieszane odpady balastowe w Gminie Szczecinek |  |  |  |  | T a b e l a 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Gmina | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ###### ZABUDOWA WIELORODZINNA |  | ##### O G Ó Ł E M NAKŁADY (zł) |
|  | Pojemniki 110 l. |  | Pojemniki 1100 l. |  |  |
|  | Ilość | Nakłady | Ilość | Nakłady |  |
| Gmina Szczecinek | 1.331 | 89.177 | 15 | 9.750 | 98.927 |

5.5.1.2. Surowce wtórne

Na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów metodą „donoszenia” oparty na pojemnikach typu OGLOO. Rozbudowa takiego systemu wiązać się będzie z koniecznością zakupu brakującej ilości pojemników zgodnie z przyjętymi założeniami.

Nakłady na zakup pojemników do zbiórki odpadów surowcowych według przyjętych założeń na terenie gminy przedstawia tabela 17.

| Zestawienie nakładów na zakup pojemników i worków foliowych na odpady surowcowe na terenie Gminy Szczecinek wg stworzonego modelu |  |  |  |  | T a b e l a 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Warianty | ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ZABUDOWA WIELORODZINNA |  | ##### O G Ó Ł E M ###### NAKŁADY (zł) |
|  | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |  |
| WARIANT 1 | 33 | 29.370 | 51 | 45.390 | 74.760 |
| WARIANT 2 | 33 | 29.370 | 51 | 39.270 | 68.640 |

WARIANT 1 – pojemniki „IGLOO”

WARIANT 2 – pojemniki „IGLOO” w rejonach zabudowy jednorodzinnej, pojemniki 1100 litrowe w rejonach zabudowy wielorodzinnej

5.5.1.3. Odpady ulegające biodegradacji

Nakłady na zakup pojemników do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji według przyjętych założeń na terenie gminy przedstawia tabela 18.

| Zestawienie potrzeb i nakładów na zakup pojemników na odpady ulegające biodegradacji na terenie Gminy Szczecinek |  |  |  |  | T a b e l a 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZABUDOWA JEDNORODZINNA |  | ZABUDOWA WIELORODZINNA |  | ##### O G Ó Ł E M ###### NAKŁADY (zł) |  |  |
| Biotainer 240 l. |  | Biotainer240 l. |  |  |  |  |
| Ilość | Nakłady | Ilość | Nakłady |  |  |  |
| 34 | 7.480 | 25 | 5.500 | 12.980 |  |  |

5.5.1.4. Odpady niebezpieczne

Na terenie Gminy Szczecinek funkcjonować będzie jeden Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych.

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych w planowanym zakresie przedstawia tabela 19.

| Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych |  | T a b e l a 19 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość w zł1) |
| 1. | Wiata | 50.000 |
| 2. | Wyposażenie | 25.000 |
| RAZEM: |  | 75.000 |

1) Wartości szacunkowe

5.5.2. System zbiórki odpadów

W zaproponowanym systemie gospodarki odpadami dla Gminy Szczecinek konieczne jest zapewnienie właściwego odbioru odpadów. Wiąże się to z zabezpieczeniem właściwych samochodów (śmieciarek) do ich zbiórki. Samochody te powinny zapewniać opróżnianie i odbiór wszystkich typów pojemników zaproponowanych dla funkcjonowania systemu. Ceny tego typu pojazdów są różne w zależności od producenta. Zakłada się, że zbiórka odpadów na terenie gminy powierzona zostanie podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie i sprzęt do zbiórki odpadów (w tym sprzęt do zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Ewentualny zakup niezbędnego sprzętu nie będzie obciążać budżetu gminy.

5.6. Podsumowanie

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów winno zapewniać realizację następujących zasad:

- maksymalny odzysk i recykling odpadów zbieranych selektywnie w celu zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko i wydłużenia czasu jego funkcjonowania;

- czystość zebranych odpadów surowcowych w celu zmniejszenia kosztów ich przetworzenia i uzyskania możliwie wyższych zysków z ich sprzedaży.

Przedstawione dla Gminy Szczecinek rozwiązania w zakresie zagospodarowania (unieszkodliwienia) poszczególnych grup odpadów należy traktować jako wytyczne.

Przed wprowadzeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów konieczne jest przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wyjaśniającej założenia systemu, sposoby selektywnego gromadzenia odpadów, korzyści ekonomiczne i społeczne.

Możliwa do wyłączenia ze strumienia odpadów komunalnych masa odpadów opakowaniowych i surowcowych wskazuje na bezzasadność budowy systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyłącznie na potrzeby Gminy Szczecinek. Wobec powyższego planuje się:

- gmina zorganizuje system selektywnego zbierania odpadów balastowych, odpadów opakowaniowych i surowcowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych;

- zebrane selektywnie odpady użytkowe kierowane będą do istniejących instalacji odzysku poza terenem gminy;

- gmina podejmie współpracę z innymi gminami dla uzyskania możliwości prowadzenia odzysku lub zleci zadania z zakresu odzysku odpadów operatorom systemu zbiórki.

- Gmina podejmie kroki w celu utworzenia związku gmin, którego podstawowym zadaniem będzie realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenach gmin zrzeszonych.

Zakładając maksymalne wyłączanie odpadów opakowaniowych i surowcowych w ramach selektywnego zbierania odpadów pozostałość odpadów komunalnych przeznaczoną do unieszkodliwienia na składowisku uznano jako balast.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. w sprawie warunków weterynaryjnych mających zastosowanie do niejadalnych produktów zwierzęcych oraz materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka (Dz.U. Nr 180, poz. 1767)