# Metodyka badań odpadów komunalnych powiatu szczecineckiego

- Badania składu morfologicznego i frakcyjnego

Badania te polegały na wykonaniu analizy frakcyjnej  przy zastosowaniu sit o wymiarach 10x10 cm i 1x1 cm.  Próbę odpadów o masie średnio 30-40 kg przesiewano przez kolejne sita uzyskując trzy frakcje o wymiarach:

- większej od 10 cm ( frakcja gruba),

- większej od 1 cm i mniejszej od 10 cm (frakcja średnia),

- mniejszej od 1 cm ( frakcja drobna).

Analizą morfologiczną objęto frakcję średnią i grubą. Ilość i rodzaj wydzielanych składników

podano w tabelach.

- Badania fizyko-chemiczne

Do badań fizyko-chemicznych  wykorzystano części organiczne wydzielone z frakcji średniej i

całą frakcję drobną.

Zgodnie z BN-89/9103-09 wykonano dla każdej próby  oznaczenia  wskaźników fizyko-chemicznych w następującym zakresie:

- wilgotność                            metodą wagową

- węgiel organiczny                 metodą Tiurina

- substancja organiczna           metodą wagową

- fosfor ogólny                         wg. BN-89/9103-06/03

- azot ogólny                            metodą Kjeldahla

-    miedź                                      metodą AAS

-   kadm                                              j.w.

-   chrom                                            j.w.

-   nikiel                                             j.w.

-   ołów                                              j.w.

-   cynk                                               j.w.

-   potas                                              j.w.

...................................................