# III. INFRASTRUKTURA GMINY

3.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Przez teren gminy przebiega dział wodny I rzędu oddzielający dorzecze Parsęty od dorzecza Drawy.

Przebieg granicy działów jest następujący.

Od granicy gmin Szczecinek - Borne Sulinowo w miejscu położenia na niej punktu topograficznego 159,6 na zachód od miejscowości Parsęcko - granica regionu wodnego biegnie dalej wzniesieniami terenu, przecinając drogę wojewódzką nr 172 - do punktu topograficznego 156,8, a następnie ponownie przecinając drogę wojewódzką nr 172 - do punktu topograficznego 151,9. Z tego punktu topograficznego na wschód drogą wojewódzką nr 172 - do dawnego PGR Trójka w miejscowości Parsęcko. Dalej do punktu topograficznego 168,5 i do punktu topograficznego 153,4. Następnie przecinając drogę powiatową nr 17630 na odcinku Parsęcko - Dalęcino - do punktu topograficznego 161,4. Od punktu topograficznego 161,4 prosto przecinając linię kolejową Szczecinek - Grzmiąca i mijając po wschodniej stronie miejscowość Dalęcino - do punktu topograficznego 202,8 położonego na Polskiej Górze. Dalej prosto na północ do przecięcia drogi powiatowej nr 17629 na odcinku Dalęcino - Nizinne. Od tego miejsca 1.000 m na wschód, a następnie na północ do południowo-wschodniego krańca oddziału leśnego nr 126 położonego po południowo-wschodniej stronie jeziora Wielatowo. Dalej wzdłuż zachodniej granicy oddziałów leśnych nr 126 i 122. Dalej przez oddział leśny nr 119 do punktu topograficznego 163,1. Następnie, mijając po zachodniej stronie jezioro Martwe - do punktu topograficznego 177,2. Dalej, mijając również po zachodniej stronie jeziora Duży Szmałc (N-33-82-A) i Jeziorki - do punktu topograficznego 183,4, a następnie do punktu topograficznego 185,0. Z tego punktu topograficznego do punktu topograficznego 170, 7 położonego na północ od jeziora Trzebiechowo. Dalej prosto przez drogę powiatową nr 17619, przecinając ją na odcinku Trzebiechowo-Wierzchowo i dalej do punktu topograficznego 165,4 na górze Sowianka. Dalej, przecinając drogę powiatową nr 17618 na odcinku Wierzchowo - Krągłe - do punktu topograficznego 176,1. Następnie do punktu topograficznego 204,4. Z tego punktu topograficznego w kierunku punktu topograficznego 195,2 na terenie gminy Bobolice - do granicy gmin Szczecinek - Bobolice.

Źródło : RZGW Szczecin

Na dołączonej mapie zaznaczono wyraźnie zlewnię bilansową nr 14 Parsęty dla którego nie  ustalono w RZGW zasobów dyspozycyjnych. Sprawę powyższą proponujemy ustalić w drodze urzędowej.

W Prawie Ochrony Środowiska, Programie Wykonawczym oraz w Wytycznych określono wyraźnie, że programy ochrony środowiska sporządzane muszą być, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata. Dziedzina „ochrona wód” winna obejmować działania perspektywiczne w ujęciu wieloletnim, a okresy 4 letnie traktowane winny być wyłącznie jako sprawozdawcze i weryfikacyjne. Szczególnie dotyczy to limitów gospodarowania wodami. Nadmierne przewymiarowanie w tej dziedzinie prowadzi do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.

Ze zrozumiałych przyczyn w Programie Ochrony Środowiska podaje się zasady i wytyczne do zrównoważonego rozwoju gminy i ochrony środowiska. Zasady te winny być stosowane przez wszystkie działy urzędu oraz inne instytucje i podmioty prawne z gminy. Konieczność wykonania właściwego opracowania gospodarki wodnej i ściekowej określa też punkt 12 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Szczecinek został tam uznany jako aglomeracja.. Należy pamiętać, iż trwa proces weryfikacji  treści KPOŚ wraz z załącznikami. Sprawa kontynuowania procedury postępowania ma niezwykle istotne znaczenie dla gminy. Zarówno w KPOŚ jak i wymagalnych programach dotyczy to  określenia granic zlewni oczyszczalni grupowych wraz z wyznaczeniem RLM i obszarów indywidualnej neutralizacji ścieków. Stopień szczegółowości programu na szczeblu gminnym winien wyraźnie uświadomić władzom samorządowym, zespołowi przygotowującemu akcję edukacji ekologicznej i każdemu zainteresowanemu obywatelowi:

- zakres techniczny i rzeczowy inwestycji wodno kanalizacyjnych;

- informacje techniczno technologiczne dot. proponowanych urządzeń;

- w razie potrzeby analizę technologiczną oczyszczalni;

- wstępną lokalizację kolektorów i urządzeń;

- koszty jednostkowe, wstępne koszty inwestorskie dla poszczególnych jednostek osadniczych, miejscowości, zlewni, zadań i całej gminy;

- ekonomiczne i techniczne wskaźniki eksploatacyjne;

- sposoby i zakres sprawowania kontroli i doradztwa;

- mechanizmy sporządzania wszelkich dokumentacji inwestycyjnych.

Bezpośredni cel wykonywania programu w części „ochrona wód” jest następujący:

Program gminny winien przedstawiać ochronę wód i plan gospodarki wodno-ściekowej dla poszczególnych miejscowości i jednostek osadniczych, z podziałem na poszczególne zlewnie. Obszary zabudowy rozproszonej przewidzianej do indywidualnego systemu neutralizacji ścieków winny być wyraźnie przedstawione na podkładach mapowych.

Podstawowym celem opracowania zarówno dla władz powiatu jak i gminy jest jednak przedstawienie władzom samorządowym niezbędnych celów ochrony zasobów wodnych, określenie adresatów programu i możliwości kontrolnych w niezbędnym zakresie. Stanowi też przedłożenie danych o zakresie rzeczowym i kosztowym przyszłych inwestycji gospodarki wodno-ściekowej, co ułatwi koordynację inwestycyjną dziedzin ochrony środowiska wszystkich podmiotów prawnych i fizycznych niezależnie i od form własności obszaru, którego dziedzina ochrony dotyczy. Zawarte w tak sporządzonym Programie (koncepcji) informacje umożliwią sporządzanie wniosków o wydanie warunków zabudowy, planowanie budżetów rocznych, występowanie z wnioskami o kredyty, dofinansowanie itp. Istotnym aspektem jest również możliwość podjęcia działań prawnych dotyczących procesu wywłaszczenia (wykupu) terenów potrzebnych do realizacji inwestycji.

Niniejsze wytyczne do Programu w obszarze „OCHRONA WÓD” wykonane zostały na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” wraz ze stosownymi rozporządzeniami. W całości opracowania uwzględniono „Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego” opublikowany w Szczecinie 7 października 2002 roku oraz aktami pokrewnymi. Zwracamy również uwagę że dalsze działania w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej winny być spójne z proponowanymi wymogami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.

W części 12 KPOŚ pt. „Niezbędne działania administracji rządowej i samorządowej dla realizacji przez gminy zadań w zakresie  wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych” określono, że Realizacja KPOŚ. będzie wymagała podjęcia przez administrację rządową i samorządową szeregu działań o zasadniczym znaczeniu dla realizacji Programu.

Działania te powinny objąć opracowywanie przez gminy tworzące aglomerację wspólnych planów gospodarki ściekowej (lub planów generalnych systemów kanalizacyjnych w przypadku miast) oraz wyznaczania przez starostów i wojewodów na ich podstawie granic aglomeracji tj. terenów obsługiwanych przez systemy kanalizacji zbiorczej. Proponowany zasięg systemów kanalizacyjnych a tym samym aglomeracji powinien być uzasadniony w wyniku przeprowadzenia odpowiednich analiz finansowych i ekonomicznych przy założeniu, ze koszty rozwoju i eksploatacji tych systemów pokryte zostaną z opłat taryfowych za usługi kanalizacyjne (łączne opłaty za usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie powinny przekraczać 3-4 % realnych dochodów ludności). Nieposiadanie przez gminę takiego planu będzie mogło stanowić podstawę do podwyższenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Należy też wprowadzić terminy realizacji celów pośrednich wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, określonych w .Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. a wynikających z Traktatu Akcesyjnego (2005r., 2010r., 2013r. i 2015r.), Niedotrzymanie zasad może skutkować podwyższeniem wysokości kar za niedotrzymywanie standardów odprowadzania do środowiska ścieków z aglomeracji odpowiednio po roku 2005, 2010, 2013 i 2015 lub nie wypełnienia zobowiązań programów dostosowawczych,

Z realizacji POŚ i KPOŚ gminy będą miały obowiązek wykonania okresowych sprawozdań.

Istotną wskazówką zasadności zainteresowania problematyką ochrony wód jest również „Lista priorytetów” WFOŚiGW w Szczecinie. Pomoc WFOŚiGW w Szczecinie skierowana bowiem będzie na zadania związane z realizacją następujących programów:

- Ochrona przed zanieczyszczeniami podziemnych i powierzchniowych zasobów wody, służących do zaopatrzenia ludności.

- Realizacja zadań zmierzających do poprawy jakości wód Pojezierza Myśliborsko-Barlineckiego, Pojezierza Wałeckiego, Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego.

- Realizacja systemów kanalizacyjnych, dociążających istniejące, nie w pełni obciążone oczyszczalnie ścieków.

- Budowa przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie zabudowa jest rozproszona, a wykonanie zbiorczej kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadnione i bardzo odległe w czasie.

- Realizacja programu małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej, poprzez budowę i odbudowę zbiorników retencyjnych w zlewniach rzek województwa zachodniopomorskiego.

- Wspieranie zadań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym małe elektrownie wodne.

- Dofinansowanie zalesiania gruntów porolnych przeznaczonych pod zalesianie, zgodnie z Ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia z dnia 08 czerwca 2001 roku. Warunkiem przyznania wsparcia finansowego jest udokumentowanie zasięgu regionalnego przedsięwzięcia.

- Wyposażenie szkół gimnazjalnych w przenośne laboratoria niezbędne do prowadzenia badań środowiska w terenie.

- Dofinansowanie Programu Szkoleniowego "Lokalna AGENDA 21", realizowanego wspólnie z samorządami terytorialnymi.

Działające w kraju w układzie zlewniowym Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) prowadzą prace dotyczące warunków korzystania z wód dorzeczy oraz bilansów wodno-gospodarczych dorzeczy. Należą one do podstawowych instrumentów zarządzania wodą w zlewniach rzek i obszarach wodonośnych. Dopiero połączenie zasobów, zużycia i zasad ochrony może tworzyć właściwą gospodarkę wodną i ściekową. W postępowaniach wodnoprawnych nieodzowny jest udział przedstawicieli RZGW, stąd określenia właściwości terytorialnej. Wykorzystanie wody na potrzeby określonych przez Ministerstwo Środowiska aglomeracji miejskich odbywało się przy braku wymaganych warunków korzystania z wód dorzeczy i bilansów wodno-gospodarczych. Od 2004 roku sytuacja ta winna się zmienić po wykonaniu stosownych prac w RZGW. Stąd konieczność wyjaśnienia sytuacji zasobów dyspozycyjnych w zlewni Parsęty.

Korzystanie z wód polega na ich używaniu dla potrzeb ludności i gospodarki narodowej i nie może powodować marnotrawstwa wody ani wyrządzać szkód (art. 31 ust. 1 i 2 prawa wodnego). Wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele  socjalno-bytowe, a także na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych. (art. 32 ust. 1 i 2 pr. wod).

Podstawę do sporządzenia wstępnego bilansu ścieków ogólnych powstających w gminie stanowią zestawienia o poborze wody. Zwracamy uwagę, że rzeczywiste bilanse wody i ścieków wykonuje się na poziomie gminy, a dopiero na poziomie powiatu następuje kompilacja danych. Uzgodnienie na poziomie powiatu wytycznych pozwala inwestorom na szczeblu gminnym przyjmować założenia do wykonywanych oczyszczalni. I tak trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do zakładanej w PB modernizacji oczyszczalni ścieków, wielkości zużytej wody w wysokości 0,12 dm3/Mk/dzień. Prawdopodobnie będzie to zasadne dopiero za 10-15 lat.

Na podstawie danych zawartych w dokumentach gminnych można przyjąć dla okresu perspektywicznego 25 letniego, utrzymanie liczby mieszkańców na poziomie stałym, lub przyjąć niewielki 10 % wzrost ludności. Musi to jednak weryfikowane być zgodnie z okresami wykonywania raportów do programu ochrony środowiska. Tylko Ewentualny wzrost liczby ludności może być wyłącznie spowodowany migracją ludności na obszary aktywizacji gospodarczej i mieszkaniowej. Być może nastąpi również aktywizacja turystyczna nad kilkoma jeziorami. Będzie to miało proste przełożenia na gospodarkę wodą do celów spożywczych, wykorzystaniem gospodarczym wód opadowych i racjonalną gospodarką wodami powierzchniowymi.

Dla sporządzenia bilansów można przyjmować różną metodologię. Wieloletnie doświadczenie i badania prowadzone w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz Instytucie Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, (innych ośrodkach akademickich) potwierdzają dosyć dużą rozpiętość w zużyciu wody na statystycznego mieszkańca. W dużej mierze zależne to jest od wyposażenia mieszkań w urządzenia wodne oraz świadomości ekologicznej mieszkańców.

| Literaturowe zestawienie średniodobowego zużycia wody na jedną osobę |  |  |  |  | T a b e l a 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynności | Perspektywiczne |  | Zwykłe dla 150 dm3 |  |  | Oszczędne |
|  | dm3 | % | dm3 | % |  | dm3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Higiena | 70 | 35 | 52 | 35 |  | 35 |
| Posiłki | 6 | 3 | 4 | 3 |  | 6 |
| Pranie | 24 | 12 | 20 | 14 |  | 19 |
| Sprzątanie | 20 | 10 | 15 | 10 |  | 5 - 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogród | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Samochód | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Spłukiwanie toalety | 70 | 35 | 52 | 35 | 35 |
| Razem | 200 | 100 | 150 | 100 | 108 - 113 |

W przypadku mieszkańców gminy Szczecinek zasadne będzie stosowanie w opracowaniach norm „oszczędnych”. Zwracamy uwagę, że wymienione wartości dotyczą grupy osób o wyższych dochodach. Wielkości podane w tabeli zmieniają się jednak w zależności od ilości osób w danym gospodarstwie domowym. Do wyliczeń projektowych przyjmuje się wyłącznie osoby stale przebywające (zamieszkałe) w danym gospodarstwie, bez osób okazjonalnych. Do obliczenia obciążenia hydraulicznego kolektorów kanalizacyjnych, przepustowości indywidualnych systemów neutralizacji ścieków oraz potrzebnej objętości czynnej zbiorników do gromadzenia ścieków należy przyjąć wielkości średniodobowego zużycia wody na jedną osobę w kontekście dobowej objętości ścieków w gospodarstwach indywidualnych weryfikowane o pełną analizę poboru wody z rozdziałem na cele socjalne i agralne oraz ujęcia z sieci i z własnego źródła.

| Dobowa objętość ścieków w gospodarstwach indywidualnych |  |  | T a b e l a 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | Ilość minimalna [m3] | Ilość średnia [m3] |  | Ilość maksymalna [m3] |
| 2 | 0,20 | 0,27 |  | 0,34 |
| 3 | 0,28 | 0,38 |  | 0,48 |
| 4 | 0,35 | 0,47 |  | 0,60 |
| 5 | 0,40 | 0,55 |  | 0,70 |
| 6 | 0,45 | 0,61 |  | 0,78 |
| 7 | 0,49 | 0,66 |  | 0,84 |
| 8 | 0,53 | 0,70 |  | 0,88 |

Na podstawie badań przeprowadzonych w wymienionych uczelniach w latach 1994 i 1995 średnie zużycie wody w zagrodzie wiejskiej zamieszkałej przez 6÷8 osób wynosiło 371÷548 dm3 (0,371÷0,548 m3), a maksymalnie 1221÷2800 dm3 (1,221÷2,800 m3 dziennie). Przyjmuje się również, że na 100 dni przekroczenia normatywne dotyczą ok. 15 dni, co oznacza średnio 3 dni w ciągu 2 tygodni.

W wytycznych projektowych dla rozproszonych terenów zurbanizowanych przyjmuje się następujące zużycie wody i równoważną ilość ścieków określanych jako Równoważna Liczba Mieszkańców RLM.

| Ilość ścieków dla budynków w odniesieniu do liczby równoważnych mieszkańców (RLM) |  | T a b e l a 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Lp | ##### Rodzaj obiektu | Ilość ścieków w odniesieniu do RLM | Ilość ścieków w dm3/d |
| ## 1 | ##### 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budynek mieszkalny (na 1 mieszkańca – 1 RLM) | 1 | 160 |
| 2 | Szkoła z internatem i stołówką (na 1 ucznia) | 1 | 160 |
| 3 | Szkoła ze stołówką bez internatu (na 1 ucznia) | 0.17 - 0.4 | 25 - 60 |
| ## 1 | ##### 2 | 3 | 4 |
| 4 | Szkoła bez stołówki, biuro, sklep (na użytkownika) | 0.12 - 0.18 | 20 - 30 |
| 5 | Przedszkole (na 1 dziecko) | 0.55 | 75 |
| 6 | Żłobek (1 dziecko) | 0.95 | 150 |
| 7 | Przychodnia lekarska bez wodolecznictwa (na 1 pacjenta) | 0.12 | 20 |
| 8 | Apteka (na 1 pracownika) | 0.6 | 100 |
| 9 | Hotel z restauracją (na 1 pokój) | 2 | 400 |
| 10 | Hotel bez restauracji (na 1 pokój) | 1 | 160 |
| 11 | Motel (na 1 łóżko) | 1.25 - 1.87 | 200 - 300 |
| 12 | Bar (na 1 miejsce) | 1.25 - 2.18 | 200 - 350 |
| 13 | Kawiarnia (na 1 miejsce) | 0.4 | 66 |
| 14 | Szpital, klinika (na 1 łóżko) | 3 | 500 - 700 |
| 15 | Dom opieki społecznej (dziecka, rencisty) (na 1 mieszkańca) | 1.7 | 250 |
| 16 | Kemping stały (na 1 użytkownika) z wodą ciepłą z wodą zimną | 0.95 | 150 |
|  |  | 0.62 | 100 |
| 17 | Sala przyjęć z kuchnią, użytkowana okolicznościowo (na 1 użytkownika) | 0.3 | 50 |

Poniżej zawarte zostały zasady do sporządzania bilansów wody i ścieków dla terenów średnio i mało zurbanizowanych. Nie dotyczy to podmiotów prawnych, które w procesie produkcyjnym używają wody do celów przemysłowych. Każdorazowo taki zakład indywidualnie przeanalizowany winien być umieszczony w ostatecznym bilansie. Wszystkie konkretne wyliczenia winny znaleźć miejsce w koniecznym programie gospodarki wodnej i ściekowej. Każde odstępstwa w poborze wody na etapie tworzenia gminnej gospodarki wodnej i ściekowej (jako rozszerzenia POŚ Gminy) zgodnej z obowiązującym prawem i zasadami określonymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków winny podlegać dodatkowej analizie. Istotne jest, aby w opracowaniach tych brano jednakowe zasady wyliczania bilansów. Dzięki temu uniknie się przewymiarowania oczyszczalni i stacji uzdatniania wody..

Bilans ścieków bytowo - gospodarczych od mieszkańców dla projektu budowlanego (i na potrzeby takiego opracowania stanowiącego zgodnie z definicją część programową projektu), zgodnie z wytycznymi, sporządza się w oparciu o wskaźniki jednostkowe ilości ścieków

gj = 80 dm3/Mk x  d

- dla mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej, na potrzeby obliczania zdolności technologicznych zbiorników, stacji zlewnych i taboru asenizacyjnego.

gj = 90 ÷ 100 dm3/Mk x d

- dla mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej w I etapie w w chwili obecnej

gj = 130 ÷ 150 dm3/ Mk x d

- dla mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej  w okresie perspektywicznym 25 letnim.

Uwaga. Wielkość tą proponujemy przyjmować do obliczeń potrzeb i zdolności ujęć wód do celów bytowych na potrzeby ludności.

Bilans ścieków bytowo - socjalnych z zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej określono przyjmując dane z zawartej na stronie poprzedniej tabeli.

gj = 30 dm3/Prac x d - urzędy , zakłady pracy

gj = 20 dm3/Ucz x d - szkoły

gj = 75 dm3/dziecko x d – przedszkola

Przyjmuje się następujące współczynniki nierównomierności spływu ścieków:

Nd = 1,1 - nierównomierności dobowej

Nd = 3,0 - nierównomierności godzinowej

Przepływ średni dobowy:

Qdśr = Ljo x gj x 10-3 [m3/d]

gdzie: 	Ljo - liczba jednostek odniesienia

Przepływ maksymalny dobowy:

Q dmax = Nd x Qdśr [m3/d]

Przepływ średni godzinowy:

Qhśr = Qdśr/T [m3/d]

gdzie:

T (h) - czas spływu ścieków

Przepływ max godzinowy:

Qhmax = Nd x Nh x Qhśr m3/h

Bilans wód infiltracyjnych dopływających kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków określono przy założeniu, że stanowi on 10 % przepływu średniego dobowego ścieków.

Przepływy charakterystyczne wód infiltracyjnych określa się przyjmując następujące współczynniki nierównomierności spływu:

Nd = 1,0 - nierównomierności dobowej

Nh = 1,0 - nierównomierności godzinowej

Bilanse ścieków ogólnych sporządzono dla trzech okresów – aktualnie, po piętnastu i po dwudziestu pięciu latach. Dla trzeciego etapu przyjęto 10 % wzrost liczby mieszkańców, pomimo braku takich przesłanek. Być może będzie również nieco większy napływ mieszkańców rezydencjonalnych z uwagi na atrakcyjność tych terenów do rekreacji.

Określone wyżej współczynniki są zgodne z zasadami projektowymi dla sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni na najbliższe 25 - 30 lat.

Wzrost jednostkowy ilości wytworzonych przez mieszkańców w układzie perspektywicznym wiąże się z systematycznym wyposażaniem mieszkańców w urządzenia zużywające wodę oraz automatycznie zwiększenie częstotliwości korzystania z urządzeń sanitarnych przez ludność.

Na potrzeby bilansowe przyjęto następujące wielkości jednostkowe

Q/MK/dobę/2003 =0,09 m3; Q/MK/dobę/2018 =0,11 m3;  Q/MK/dobę/2028 =0,13 m3;  oraz określone wyżej ilości wód opadowych i infiltracyjnych.

| T a b e l a 13 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Miejscowość | MK | Q2003 | Q2018 | MK2028 | Q2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Białe | 15 | 1,6 | 2,0 | 17 | 2,6 |
| 2 | Brodźce | 18 | 2,0 | 2,4 | 20 | 3,1 |
| 3 | Brzeźno | 31 | 3,4 | 4,1 | 34 | 5,4 |
| 4 | Brzostowo | 20 | 2,2 | 2,7 | 22 | 3,5 |
| 5 | Buczek | 17 | 1,9 | 2,3 | 19 | 2,9 |
| 6 | Dalęcinko | 5 | 0,5 | 0,7 | 6 | 0,9 |
| 7 | Dalęcino | 235 | 25,6 | 31,3 | 259 | 40,7 |
| 8 | Dąbrowa | 9 | 1,0 | 1,2 | 10 | 1,6 |
| 9 | Dębowo | 63 | 6,9 | 8,4 | 69 | 10,9 |
| 10 | Dębrzyna | 4 | 0,4 | 0,5 | 4 | 0,7 |
| 11 | Dobrogoszcz | 40 | 4,4 | 5,3 | 44 | 6,9 |
| 12 | Drawień | 116 | 12,6 | 15,4 | 128 | 20,1 |
| 13 | Drężno | 78 | 8,5 | 10,4 | 86 | 13,5 |
| 14 | Dziki | 242 | 26,4 | 32,2 | 266 | 41,9 |
| 15 | Gałowo | 184 | 20,0 | 24,5 | 202 | 31,8 |
| 16 | Godzimierz | 237 | 25,8 | 31,5 | 261 | 41,0 |
| 17 | Gołębiewo | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Grąbczyn | 143 | 15,6 | 19,0 | 157 | 24,7 |
| 19 | Grąbczyński Młyn | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,2 |
| 20 | Grochowiska | 108 | 11,8 | 14,4 | 119 | 18,7 |
| 21 | Gwda Mała | 221 | 24,1 | 29,4 | 243 | 38,2 |
| 22 | Gwda Wielka | 584 | 63,6 | 77,7 | 642 | 101,0 |
| 23 | Jadwiżyn | 14 | 1,5 | 1,9 | 15 | 2,4 |
| 24 | Janowo | 62 | 6,8 | 8,3 | 68 | 10,7 |
| 25 | Jelenino | 312 | 34,0 | 41,5 | 343 | 54,0 |
| 26 | Krasnobrzeg | 7 | 0,8 | 0,9 | 8 | 1,2 |
| 27 | Krągłe | 64 | 7,0 | 8,5 | 70 | 11,1 |
| 28 | Kusowo | 142 | 15,5 | 18,9 | 156 | 24,6 |
| 29 | Kwakowo | 105 | 11,4 | 14,0 | 116 | 18,2 |
| 30 | Lipnica | 6 | 0,7 | 0,8 | 7 | 1,0 |
| 31 | Łączka | 4 | 0,4 | 0,5 | 4 | 0,7 |
| 32 | Łozinka | 5 | 0,5 | 0,7 | 6 | 0,9 |
| 33 | Malechowo | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,2 |
| 34 | Marcelin | 161 | 17,5 | 21,4 | 177 | 27,9 |
| 35 | Miękowo | 74 | 8,1 | 9,8 | 81 | 12,8 |
| 36 | Mosina | 281 | 30,6 | 37,4 | 309 | 48,6 |
| 37 | Myślęcin | 3 | 0,3 | 0,4 | 3 | 0,5 |
| 36 | Nizinne | 8 | 0,9 | 1,1 | 9 | 1,4 |
| 37 | Nowe Gonne | 63 | 6,9 | 8,4 | 69 | 10,9 |
| 38 | Omulna | 256 | 27,9 | 34,1 | 282 | 44,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | Opczyska | 11 | 1,2 | 1,5 | 12 | 1,9 |
| 40 | Orawka | 12 | 1,3 | 1,6 | 13 | 2,1 |
| 41 | Parsęcko | 951 | 103,6 | 126,6 | 1046 | 164,6 |
| 42 | Pietrzykowo | 33 | 3,6 | 4,4 | 36 | 5,7 |
| 43 | Siedlice | 2 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
| 44 | Sierszeniska | 45 | 4,9 | 6,0 | 50 | 7,8 |
| 45 | Sitno | 265 | 28,9 | 35,3 | 292 | 45,9 |
| 46 | Skalno | 10 | 1,1 | 1,3 | 11 | 1,7 |
| 47 | Skotniki | 341 | 37,1 | 45,4 | 375 | 59,0 |
| 48 | Sławięcice | 65 | 7,1 | 8,7 | 72 | 11,2 |
| 49 | Smolniki | 2 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
| 50 | Spore | 165 | 18,0 | 22,0 | 182 | 28,5 |
| 51 | Spotkanie | 8 | 0,9 | 1,1 | 9 | 1,4 |
| 52 | Stare Wierzchowo | 145 | 15,8 | 19,3 | 160 | 25,1 |
| 53 | Świątki | 281 | 30,6 | 37,4 | 309 | 48,6 |
| 54 | Tarnina | 29 | 3,2 | 3,9 | 32 | 5,0 |
| 55 | Trzcinno | 255 | 27,8 | 33,9 | 281 | 44,1 |
| 56 | Trzebiechowo | 242 | 26,4 | 32,2 | 266 | 41,9 |
| 57 | Trzesieka | 494 | 53,8 | 65,8 | 543 | 85,5 |
| 58 | Turowo | 1079 | 117,5 | 143,6 | 1187 | 186,7 |
| 59 | Wągrodno | 41 | 4,5 | 5,5 | 45 | 7,1 |
| 60 | Węglewo | 58 | 6,3 | 7,7 | 64 | 10,0 |
| 61 | Wielisławice | 81 | 8,8 | 10,8 | 89 | 14,0 |
| 62 | Wierzchowo | 661 | 72,0 | 88,0 | 727 | 114,4 |
| 63 | Wilcze Laski | 461 | 50,2 | 61,4 | 507 | 79,8 |
| 64 | Wojnowo | 129 | 14,0 | 17,2 | 142 | 22,3 |
| 65 | Zamęcie | 6 | 0,7 | 0,8 | 7 | 1,0 |
| 66 | Zielonowo | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,2 |
| 67 | Żółtnica | 581 | 63,3 | 77,3 | 639 | 100,5 |
| Razem |  | 9079 | 988,7 | 1208,4 | 9987 | 1570,9 |

Dla gminy Szczecinek z uwagi na tereny przyległe bezpośrednio do miasta, sprawa właściwego bilansu ma pierwszorzędne znaczenie dla obliczenia przepustowości oczyszczalni komunalnej. Do miejscowości, w których należy doliczyć 10 % ścieków komunalnych, zaliczyliśmy: Dalęcino; Drawień, Dziki, Gałowo, Godzimierz, Grąbczyn, Grochowiska, Gwda Mała, Gwda Wielka, Jelenino, Kusowo, Kwakowo, Marcelin, Mosina, Omulna, Parsęcko, Sitno, Skotniki, Spore, Stare Wierzchowo, Świątki, Trzcinno, Trzebiechowo, Trzesieka, Turowo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Wojnowo i Żółtnica. W ogólnym bilansie należy dodać następujące wielkości ścieków: dla 2004 roku 102,1 m3, dla 2018 roku 124,8 m3 i dla 2028 roku 162,2 m3.

3.1.1. Ogólna charakterystyka oraz ocena sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Szczecinek należącej do Powiatu Szczecineckiego jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Gmina posiada bowiem prawie pełen stopień zwodociągowania, a niedostatecznie rozbudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Niekorzystnym zjawiskiem jest realizacja sieci wodociągowej przy jednoczesnym zaniedbywaniu rozwoju kanalizacji sanitarnej, zwiększa to zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi.

Na terenie gminy Szczecinek gospodarka wodno-ściekowa może być prowadzona w sposób zapewniający potrzeby społeczeństwa. Jedną z przesłanek prawidłowego rozwoju jest zakładana przepustowość dobowa oczyszczalni miejskiej, która może stanowić podstawę do wprowadzenia właściwej gospodarki ściekowej dla Gminy Szczecinek i Gminy Borne Sulinowo. W 2000 roku wykonany został Masterplan na podstawie wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla Dorzecza Parsęty. Słusznie założono w nim powstanie dużych zlewni kanalizacyjnych. obejmujących całe jednostki administracyjne. W kilku przypadkach z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych należy rozpatrywać zlewnie kanalizacyjne w ich naturalnych granicach a nie granicach administracyjnych. Wymaga to jednak podjęcia odpowiednich procedur prawnych, gwarantujących równoprawność podmiotów umowy pomiędzy urzędami, podmiotami prawnymi i fizycznymi. Z przyczyn społecznych, ekologicznych i ekonomicznych, odstępstwa mogą stworzyć niepożądane skutki. To gminy są odpowiedzialne za zbiorowe odprowadzanie ścieków a zakłady komunalne, stanowiące podmioty powołane przez te gminy muszą stosować się do ustalonych norm i prawa.

Na terenie Gminy Szczecinek zadania własne gminy zgodne z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zakresie usługi zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków prowadzi Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (GZWiK). Zakład w zakresie ochrony środowiska obowiązane jest postępować zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Wodnym, ustawami pochodnymi i stosownymi rozporządzeniami. Jedną z podstawowych jest USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Analizując rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Szczecinek w latach 1995-2002 należy zauważyć, że systematycznie wzrastała zarówno długość sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej. Tendencję wzrostu długości poszczególnych sieci w analizowanym okresie czasu (lata 1995-2002) przedstawia tabela 14 i rysunek 4.

| Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Szczecinek |  |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie w latach |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1995 r. | 1996 r. | 1997 r. | 1998 r. | 1999 r. | 2000 r. | 2001 r. |  | 2002 r. |
| Długość sieci wodociągowej w poszczególnych latach w km | 60,0 | 71,1 | 71,9 | 76,4 | 77,7 | 77,7 | 79,0 |  | 84,3 |
| Długość sieci kanalizacyjnej w poszczególnych latach w km | 3,8 | 5,9 | 9,1 | 9,1 | 12,4 | 23,7 | 23.4 |  | 33.3 |

Źródło: Dane GUS – Bank Danych Regionalnych

Rysunek 4. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Szczecinek

Obecnie gmina posiada prawie pełną strukturę zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Sieć wodociągowa (bez przyłączy) według danych Urzędu Gminy Szczecinek na koniec roku 2003 wynosiła łącznie 123,08 km.

Szczegółowe zestawienie długości sieci wodociągowej z rozbiciem na poszczególne miejscowości gminy zawiera tabela 15.

| Długość sieci wodociągowej (stan na koniec 2003) |  |  | T a b e l a 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Długość w km | % mieszkańców zaopatrywanych siecią |  | W tym kolektorów azbestowych [km] |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Dalęcino | 2,9 | 100 |  | - |
| Gałowo – Trzcinno | 5,5 | 98 |  | - |
| Gwda Wielka – Gwda Mała | 10,95 | 98 |  | 3,0 |
| Godzimierz | 1,81 | 100 |  | 0,5 |
| Jelenino | 3,91 | 99 |  |  |
| Kusowo – Krzygłówka (gm. Grzmiąca) | 2,12 | 100 |  | 1,4 |
| Krągłe | 1,21 | 100 |  | - |
| Kwakowo | 2,11 | 99 |  | - |
| Marcelin | 5,16 | 100 |  | - |
| Omulna | 3,17 | 100 |  | - |
| Parsęcko oraz Parsęcko I, II, III | 11,1 | 99 |  | - |
| Sitno | 5,96 | 99 |  | - |
| Spore | 3,25 | 98 |  | - |
| Skotniki | 1,56 | 100 |  | - |
| Turowo – Dziki – Miękowo | 1,72 | 98 |  | - |
| Trzebiechowo | 2,19 | 100 |  | 1,1 |
| Trzesieka – Dębowo – Mosina – Jelenino | 17,22 | 98 |  | - |
| Wojnowo – Drawień | 8,87 | 100 |  | - |
| Wierzchowo | 6,25 | 99 |  | 3,0 |
| Stare Wierzchowo – Drężno – Kazimierz | 11,12 | 98 |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Wilcze Laski | 3,21 | 100 |  | - |
| Żółtnica – Wągrodno | 10,72 | 100 |  | - |
| Grąbczyn | 1,07 | 100 |  | - |
| #### Razem | 123,08 | b.d. |  | 9 |

Źródło: Urząd Gminy Szczecinek

b.d. – brak danych

Na terenie gminy użytkowanych jest kilka odcinków sieci wodociągowej wykonanej ze starych kolektorów azbestowo – cementowych o łącznej długości 9 km.

Zgodnie z postanowieniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został w dniu 14.05.2002 roku zaakceptowany przez Radę Ministrów, zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie i w miarę technologicznego zużycia, albo w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

Pozostałe odcinki sieci wodociągowej na terenie gminy zbudowane są z rur PVC i w tym kierunku będzie postępowała dalsza rozbudowa.

Analizując tabelę 14 i rysunek 4 można stwierdzić, iż stopień nasycenia siecią kanalizacyjną jest niewystarczający i stanowi w dalszym ciągu poważny problem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju gminy.

Według informacji Urzędu Gminy Szczecinek istniejąca sieć kanalizacyjna na koniec 2003 roku wyniosła 32,14 km, co stanowi tylko 26 % długości sieci zaopatrzenia w wodę. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 6 miejscowości (tabela 16).

| Długość sieci kanalizacyjnej (stan na koniec 2003) |  |  | T a b e l a 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Długość sieci kanalizacji sanitarnej w km | % mieszkańców obsługiwanych siecią |  |
| Trzesieka | 7,4 | 97 |  |
| Skotniki | 5,9 | 99 |  |
| Wierzchowo | 4,6 | 98 |  |
| Turowo | 10,1 | 99 |  |
| Godzimierz | 3,5 | 100 |  |
| Marcelin | 0,64 | b.d. |  |
| ###### Razem | 32,14 | b.d. |  |

Źródło: Urząd Gminy Szczecinek

Nadchodzi okres, w którym trzeba będzie podejmować strategiczne decyzje o włączeniu sieci kanalizacyjnej miejscowości z gminy Szczecinek do kanalizacji i oczyszczalni miejskiej w Szczecinku. Do sieci miejskiej zostały już włączone miejscowości Marcelin, Godzimierz, Trzesieka i Skotniki.  Miejscowośc Świątki jest w całości skanalizowana. Istniejąca tam sieć kieruje ścieki do starej oczyszczalni w Zespole Szkół Agroekonomicznych. Oczyszczalnia będąca we władaniu Starostwa Powiatowego nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. Należy domniemywać , iż w Świątkach powstaje dziennie od 35 do 50 m3 ścieków. Jeżeli ścieki te nie trafiają do oczyszczalni miejskiej taborem asenizacyjnym, (a nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego sposób postępowania) to muszą nieoczyszczone trafić do Jeziora Trzesiecko. Należy natychmiast wprowadzić nakaz wywozu ścieków na oczyszczalnię w Szczecinku.

Naturalnym kierunkiem rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie mogłaby być miejscowość Gwda Wielka, na północy Gałowo, Trzcinno i Spore. Kierunek Sitno i Jelenino pozwoli przyłączyć do zlewni część gminy Borne Sulinowo. Szczegółowy harmonogram rozbudowy sieci kanalizacyjnej został jako „Wieloletni program inwestycyjny gminy Szczecinek na lata 2003-2010” został Uchwalony w dniu 28 listopada 2003 roku Uchwałą RG w Szczecinku nr XIV/93/2003. Wymaga on jednak uściślenia zgodnie z Krajowym programem oczyszczania ścieków w koniecznym miejscowym programie gospodarki wodnej i ściekowej.

3.1.2. Zaopatrzenie w wodę

3.1.2.1. Ujęcia wód

Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu ludności w wodę mają zasoby wód podziemnych, które przeznaczone są przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w dobrej jakości wodę do picia. Wody podziemne wykorzystywane są również do celów przemysłowych przez drobne zakłady, których część posiada własne ujęcia natomiast reszta wykorzystuje wodę dostarczaną komunalną siecią wodociągową.

Ujmowane wody podziemne dla gminy Szczecinek (według Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) oparte są o zatwierdzone zasoby wodne kat. B o dobrej jakości wod, jednak zawierających ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu – wymagających uzdatnienia.

W ramach ujęć komunalnych, które zasilają wiejskie wodociągi,, eksploatowanych jest 26 studni. Szczegółowe zestawienie parametrów poszczególnych studni przedstawia tabela 17.

| Zestawienie parametrów poszczególnych ujęć komunalnych dla Gminy Szczecinek |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja | Właściciel/ użytkownik | Nr studni/ Rok bud. | Głębokość [m] | Wydajność [m3/d] | Pobór [m3/d] | Sprzedaż [m3/d] |  | Obsługiwane miejscowości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Turowo | GZWiK | SW-1/ 80r. | 93 | 332 | 166 | 106 |  | Turowo, Dziki, Miękowo |
| Turowo | GZWiK | SW-2/ 96r. | 92 |  | 219 | 147 |  | Spotkanie, Wilcze Laski |
| Wierzchowo | GZWiK | SW-2/ 70r. | 40 | 350 | 113 | 53 |  | Wierzchowo |
| Wierzchowo | GZWiK | SW-3/ 89r. | 41 |  | b.d. | b.d. |  | b.d. |
| Dalęcino | GZWiK | 81r. | 68 | 200 | 66 | 48 |  | Dalęcino |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Gałowo | GZWiK | 68r. | 124,5 | 100 | 46 | 27 |  | Gałowo |
| Gałowo | GZWiK | 83r. | 121,5 |  |  |  |  | Trzcinno |
| Gwda Wielka | GZWiK | SW-1 | 50 | 357 | 121 | 67 |  | Gwda Wielka, Gwda Mała |
| Godzimierz | GZWiK | SW-1/ 74r. | 121 | 44,1 | 14 | 14 |  | Godzimierz |
| Kusowo | GZWiK | SW-1/64r. | 82 | 50 | 16 | 11 |  | Kusowo |
| Krągłe | GZWiK | SW-1/ 64r. | 77 | 20 | 3 | 3 |  | Krągłe |
| Kwakowo | GZWiK | b.d. | 83 | 220 | 19 | 19 |  | Kwakowo |
| Marcelin | GZWiK | SW-1/ 86r. | 96 | 92 | 51 | 42 |  | Marcelin |
| Omulna | GZWiK | 72r. | 130 | 150 | 47 | 22 |  | Omulna |
| Omulna | GZWiK | 80r. | 125 |  |  |  |  | Omulna |
| Parsęcko | GZWiK | 74r. | 83 | 200 | 168 | 71 |  | Parsęcko |
| Sitno | GZWiK | SW-1/ 82r. | 114 | 72 | 26 | 18 |  | Sitno |
| Spore | GZWiK | SW-1/ 84r. | 34 | 94 | 28 | 19 |  | Spore |
| Skotniki | GZWiK | SW-3/ 79r. | 75 | 170 | 41 | 35 |  | Skotniki |
| Skotniki | GZWiK | SW-1/ 63r. | 66,5 |  |  |  |  | Skotniki |
| Trzebiechowo | GZWiK | SW-2/79r. | 57 | 33 | 17 | 15 |  | Trzebiechowo |
| Trzesieka | GZWiK | SW-1/ 84r. | 67 | 168 | 178 | 100 |  | Trzesieka, Dębowo, Mosina, Jelenino |
| Wojnowo | GZWiK | SW-1/ 85r. | 42 | 154 | 75 | 25 |  | Wojnowo, Drawień |
| Stare Wierzchowo | GZWiK | SW-1/ 83r. | 33 | 120 | 46 | 21 |  | Stare Wierzchowo, Drężno, Kazimierz (gm. Biały Bór) |
| Żółtnica | GZWiK | SW-1/ 77r. | 155,6 | 200 | 57 | 45 |  | Żółtnica, Wągrodno |
| Grąbczyn | GZWiK | SW1/69r | 26 | 29 | 15 | 8 |  | Grąbczyn |

Źródło: Urząd Gminy w Szczecinku

GZWiK – Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji

b.d. – brak danych

Natomiast zgodnie z danymi otrzymanymi z Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Gminy Szczecinek znajduje się 106 głębinowych studni. (Porównać materiał załącznikowy). Brakuje informacji o tzw. studniach publicznych (awaryjnych) nie podłączonych do systemu wodociągowego a mogących zaopatrzyć ludność w wodę do picia w sytuacjach kryzysowych.

3.1.2.2. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Badania jakości ujmowanych wód prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku – prowadzi on ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru sanitarnego w okresach kwartalnych.

Na terenie gminy Szczecinek, podobnie jak w pozostałych gminach powiatu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w II i III kwartale 2003 stwierdzał przydatność wody w przypadku urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002 nr 203 poz. 1718).

W II kwartale 2003 roku PPIS przeprowadził nadzór sanitarny w 19 wodociągach na terenie gminy, natomiast w kwartale III w 26 wodociągach.

Ogólną ocenę tych badań przedstawia tabela 18.

| Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi |  |  |  |  | T a b e l a 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badany wodociąg | Ilość pobranych próbek [szt] | Ocena jakości wody | Ilość pobranych próbek [szt] | Ocena jakości wody |  |
|  | II kwartał 2003 roku |  | III kwartał 2003 roku |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Gwda Wielka | 8 | W 4 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny, natomiast w 1 ze względu na mętność, barwę, zapach, żelazo i mangan | 1 | Skład bakteriologiczny odpowiadał wymaganiom |  |
| Trzesieka | 3 | Skład bakteriologiczny odpowiadał wymaganiom | 4 | W 2 punktach jakość wody nie odpowiadała normom ze względu na zawartość manganu i zapach siarkowodoru |  |
| Turowo | 4 | W 3 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny | 5 | W 2 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom (mętność, barwa, zapach, żelazo i mangan), w 1 ze względu na skład bakteriologiczny |  |
| Wierzchowo | nb | nb | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |  |
| Dalęcino | 9 | W 6 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny, natomiast w 1 również ze względu na mangan | 1 | Skład bakteriologiczny odpowiadał wymaganiom |  |
| Gałowo | 1 | Skład bakteriologiczny odpowiadał wymaganiom | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grąbczyn | 3 | W 2 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny | nb | nb |
| Godzimierz | nb | nb | 1 | Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom (mangan) |
| Jelenino | 3 | W 3 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny, natomiast w 1 również ze względu na mętność, barwę, żelazo i mangan | 5 | W 3 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny |
| Kusowo | nb | nb | 2 | W 1 punkcie woda nie odpowiadała normom ze względu na mętność, żelazo i mangan |
| Kwakowo | nb | nb | 1 | Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom (mangan) |
| Marcelin | nb | nb | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |
| Mosina | 4 | W 3 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny, natomiast w 1 również ze względu na mętność, barwę, ołów, żelazo i mangan | 4 | W 3 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny |
| Omulna | nb | nb | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |
| Spore | 3 | Skład bakteriologiczny odpowiadał wymaganiom | 2 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |
| Stare Wierzchowo | 1 | Skład bakteriologiczny odpowiadał wymaganiom | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |
| Świątki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | nb | nb | 4 | W 2 punktach jakość wody nie odpowiadała wymaganiom (mętność, barwa, zapach, żelazo, mangan, skład bakteriologiczny). |
| Wilcze laski | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom | 2 | W 1 punkcie woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny |
| Wojnowo | nb | nb | 1 | Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom |
| Trzebiechowo | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom | nb | nb |
| Żółtnica | 3 | W 2 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny, natomiast w 1 również ze względu na zawartość ołowiu, | 6 | W 5 punktach woda nie odpowiadała wymaganiom ze względu na skład bakteriologiczny |
| Dobrogoszcz | 1 | Skład bakteriologiczny nie odpowiadał wymaganiom | 1 | Skład bakteriologiczny odpowiadał wymaganiom |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lipnica | 1 | Skład bakteriologiczny nie odpowiadał wymaganiom | 1 | Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom (mętność, barwa, zapach, żelazo, mangan) |
| Nowe Gonne | nb | nb | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |
| Parsęcko-Kopalnia | nb | nb | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |
| Sitno | 3 | Skład bakteriologiczny nie odpowiadał wymaganiom | 1 | Jakość wody odpowiadała wymaganiom |
| Trzesieka | nb | nb | 1 | Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom (mętność, barwa, żelazo) |

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku.

nb - nie badano

Przeprowadzone przez PPIS badania obejmowały swym zakresem badania chemiczne i bakteriologiczne w ramach monitoringu przeglądowego, kontrolnego oraz ogólnej liczby bakterii w 220C w 1 ml po 72 godzinach.

Częściowo stan sanitarny wody nie odpowiadał wymaganiom ww. Rozporządzenia ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości takich pierwiastków jak mangan, żelazo, kadm, azotany lub jej nadmierną mętność. Jednak w większości przypadków jakość wody dyskwalifikowana była z uwagi na skład bakteriologiczny.

Jakość wody w wodociągach na terenie gminy w III kwartale 2003 roku, w porównaniu do kwartału II uległa znacznej poprawie.

3.1.3. Oczyszczanie ścieków

3.1.3.1. Oczyszczalnie ścieków

Gmina Szczecinek posiada dwie czynne, komunalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Turowo i Wierzchowo. Szczegółowe dane dotyczące funkcjonujących oczyszczalni zawiera tabela 19.

| Gminne pracujące oczyszczalnie ścieków |  |  |  |  |  |  |  | T a b e l a 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja | Użytkownik/ Właściciel | Typ | Przepustowość/ RLM [m3/d] | Ilość osadów rocznie/uwodnienie | Wyposażenie w stację zlewną | Ważność operatu wodnoprawnego | Rok wykonania |  | Odbiornik |
| Turowo | GZWiK | Biol. | 150 | 6 Mg | Nie | 15.01.2012 | 1990 |  | Rów A (dł. 2,5 km) rzeka Osoka |
| Wierzchowo | GZWiK | Biol. | 165 | 6 Mg | Tak | 31.12.2006 | 1997 |  | Grunt, j. Wierzchowo |

Źródło: Urząd Gminy Szczecinek

Zwracamy uwagę, że w Wierzchowie oczyszczalnia ścieków odnotowuje rzeczywisty napływ ok. 45 m3/dobę. Zgodnie a analizą ścieków należy uznać jej pracę za bardzo dobrą. Oczyszczalnia nie jest wyposażona w właściwą stację zlewną ścieków dowożonych. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne ważne do 31 grudnia 2006 roku. Na etapie wykonania rzeczywistej koncepcji gospodarki wodnej i ściekowej dla gminy Szczecinek, analizie należy poddać koszty eksploatacyjne oczyszczalni oraz wynikowe jednostkowe koszty oczyszczana ścieków. dopiero wówczas należy rozważyć fakultatywnie jej dalszą eksploatację bądź podłączenie jej do systemu kanalizacyjnego oczyszczalni miejskiej.

Na południe od Szczecinka w miejscowości Turowo działa  druga gminna oczyszczalnia o dopuszczalnej przepustowości 150 m3/dobę i rzeczywistym napływie ok. 81 m3/dobę. Za zastanawiające należy przyjąć niektóre stężenia zanieczyszczeń (azot ogólny i fosfor) przekraczające ponad dwukrotnie wartości literaturowe. Zgodnie a analizą ścieków z 20 listopada 2003 roku należy uznać pracę oczyszczalni za bardzo dobrą. Oczyszczalnia nie jest jednak wyposażona w stację zlewną ścieków dowożonych, co w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie właściwej gospodarki ściekowej. Należy przyjąć, że wszystkie ścieki z tego rejonu nie trafiają do oczyszczalni, co winno być dla władz gminy sygnałem alarmowym dot. zagrożenia środowiska a głównie infiltracją ścieków do ujęć wody. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne ważne do 15 stycznia 2012 roku. Na etapie wykonania rzeczywistej koncepcji gospodarki wodnej i ściekowej dla gminy Szczecinek, analizie należy poddać koszty eksploatacyjne oczyszczalni oraz wynikowe jednostkowe koszty oczyszczana ścieków. dopiero wówczas należy rozważyć fakultatywnie jej dalszą eksploatację bądź podłączenie jej do systemu kanalizacyjnego oczyszczalni miejskiej.

Do 31.01.2003 roku według pozwolenia wodnoprawnego funkcjonowała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Świątkach o przepustowości 168 m3/dobę, której odbiornikiem ścieków był rów melioracyjny i Jezioro Trzesiecko. Administracyjnie oczyszczalnia podlega pod Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Część miejscowości z terenu Gminy Szczecinek w najbliższych latach przewidziana jest do włączenia do zlewni kanalizacyjnej miasta Szczecinka, a więc podłączenie gminy do oczyszczalni miejskiej. Obydwie istniejące gminne oczyszczalnie ścieków (w Turowie i Wierzchowie) w perspektywie najbliższych lat przewidziane są do rozbudowy. W zgłoszonym do KPOŚK projekcie zmian gmina zamierza stworzyć dwie aglomeracje: Turowo i Wierzchowo w oparciu o zmodernizowane oczyszczalnie.

Ciąg technologiczny największej gminnej oczyszczalni ścieków, funkcjonującej w miejscowości Wierzchowo składa się z następujących elementów:

- punkt zlewny z kratą koszową;

- krata ręczna gęsta;

- 2 piaskowniki o średnicach 1,2 m każdy;

- przepompowni ścieków ze zbiornikiem uśredniającym o poj. 30 m3;

- reaktorów sekwencyjnych o poj. 2x 120 m3;

- stawów korzeniowych o pow. 2 250 m2;

- rowu hydrobotanicznego o dł. 1 700 m;

- instalacji PIX i instalacji do korekty pH;

- zagęszczacza osadu z pompownią;

- 3 poletek osadowych o łącznej pow. 202 m2.

Według kontroli WIOŚ opublikowanej w Raportach z działalności inspekcyjnej WIOŚ Szczecin z roku 2000 i 2001 oraz w analizach z 2003 roku charakterystyka ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Wierzchowie przedstawia się następująco:

| Charakterystyka odprowadzanych ścieków |  |  |  |  | T a b e l a 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętny dobowy odpływ [m3/d] |  | Przeciętne dobowe ładunki zanieczyszczeń [kg/d] |  |  |  |  |
| 2000 | 2001 | - | 2000 | 2001 |  | 2003 |
| - | 50 | BZT5 | - | 0,6 |  | 2,2 |
|  |  | Azot ogólny | - | 2,0 |  | 9,8 |
|  |  | Fosfor ogólny | - | 1,8 |  | 1,8 |
|  |  | Zawiesina ogólna | - | 0,2 |  | 1 |

Źródło: Raporty z działalności inspekcyjnej WIOŚ Szczecin z roku 2000 i 2001.

3.1.3.2. Bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia ścieków

Perspektywy modernizacji oczyszczalni miejskiej przewidują (wg oświadczenia obsługi oczyszczalni) powstanie nowoczesnej stacji zlewnej, co jest konieczne w związku z planami powiększenia obsługiwanego obszaru o miejscowości z sąsiednich gmin. Aktualny brak stacji zlewnej powoduje  z kolei niemożliwość wprowadzenia prawidłowej obsługi ludności z obszarów wiejskich. W praktyce olbrzymia większość ścieków z gminy Szczecinek trafia do wód i gleb w sposób niekontrolowany. Wyniki badań ujęć wodnych potwierdzają  taki stan rzeczy.

Na podstawie zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Art. 3, pkt 3 gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników do gromadzenia ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Obowiązki z zakresu odprowadzania ścieków na terenie gminy realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy, Zakład nie posiada wykazu szamb. Sprawą pilną jest więc sporządzenie choćby wstępnej ewidencji tych zbiorników. Analizując infrastrukturę zbiorczych systemów zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzenie ścieków niemal 75% mieszkańców gminy korzystających z wodociągów komunalnych nie jest podłączona do zbiorczej kanalizacji, co stanowi ok. 7 169 mieszkańców. Zakładając, że na terenie wiejskim przeciętne gospodarstwo domowe liczy od 4 do 8 osób i każde wyposażone jest w jedno szambo, wówczas oszacowana liczba zbiorników do gromadzenia ścieków waha się w granicach od 900 do 1 800.Nie ma też żadnej dokumentacji potwierdzającej przyjmowanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię miejską i obie pracujące w gminie. Aktualnie konieczny wywóz ścieków dotyczy ok. 600- 750 m3 dziennie W celu umożliwienia właściwej kontroli gospodarowania ściekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych należy wykonać pełny spis tych zbiorników obejmującego następujące dane:

- dane techniczne zbiornika wraz z objętością czynną w m3;

- rodzaj zbiornika (materiał wykonania wraz z ewentualnym świadectwem jakości);

- ilość osób korzystających z „szamba”;

- mapkę działki z wrysowaną lokalizacją „szamba”

- podmiot obsługujący.

Należy raz w roku dokonać sprawdzenia częstotliwości wywozu ścieków oraz porównać ilości ścieków odebranych przez tabor asenizacyjny z pomiarami zrzutu tych ścieków na stację zlewną.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Gminy ścieki gromadzone w tych zbiornikach odbierane są taborem asenizacyjnym Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku na oczyszczalnie ścieków w Wierzchowie oraz na miejską oczyszczalnie w Szczecinku, gdzie przyjmowane są na poletka rozsączające. Niestety nie ma potwierdzenia tej informacji z oczyszczalni. Na oczyszczalni miejskiej przyjmowany jest zaledwie jeden transport dziennie, co w żaden sposób nie potwierdza właściwej gospodarki ściekowej.

3.1.3.3. Indywidualne systemy neutralizacji ścieków

Zasady dotyczące indywidualnych systemów neutralizacji ścieków pozostają we właściwości urzędów gmin. Z uwagi na konieczność budowy bazy danych oraz uregulowania postępowania wobec indywidualnego inwestora ta część opracowania stanowi wytyczną dla gmin.

Aspekty prawne

Budowa i eksploatacja małych oczyszczalni ścieków objęta jest przepisami następujących ustaw:

- Prawo budowlane

- Prawo wodne

- Prawo Ochrony Środowiska

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Cała procedura wykonywania oczyszczalni przydomowych i zbiorników bezodpływowych winna jednak być znana mieszkańcom przed procesem inwestycyjnym. W działaniach dot. akcji wyposażania gospodarstw w indywidualne systemy oczyszczania, należy uświadamiać inwestorom, że zadania dotyczące zrzutu ścieków i poniesienia kosztów z tym związanych należą do „twórców” tych ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są to oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

„Zgłoszenie” budowlane w myśl Prawa Budowlanego art. 30. ust. 1. polega na podaniu informacji właściwemu organowi faktu budowy obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę . Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Zgodnie z art. 29. ust. 1 pkt 3 budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę.

Uwaga. Uszczegółowienie zakresu zgłoszenia opisanego dalej mają na celu przyjęcie w trakcie opracowywania gminnych programów ochrony środowiska, jednakowych dla całego powiatu.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

Z powodów dochowania zasad ochrony środowiska należałoby w Starostwie Powiatowym jednoznacznie określić szczegółową listę załączników do „zgłoszenia”.

Takie podejście pozwoli na ułatwienia inwestycyjne a nie utrudnianie realizacji podmiotom najbardziej wrażliwym na potrzeby środowiska.

Całkowicie wystarczającymi dokumentami w przypadku indywidualnego systemu neutralizacji ścieków poza określonymi w Prawie Budowlanym będą:

- Kopia wypisu z rejestru gruntów.

- Koncepcja programowo przestrzenna posadowienia indywidualnego systemu neutralizacji ścieków na mapce zasadniczej. Zwracam uwagę na konieczność stosowania przewidzianych prawem odległości od budowli, urządzeń i granic działki.

- Projekt Budowlany zawierający obliczenia technologiczne i projekt techniczny wraz z testem perkolacyjnym określającym stopień przepuszczalności gruntu. Test w przypadku rozsączania ścieków oczyszczonych do ziemi jest nieodzowny.  Wykonawcę testu winna określić gmina. W przypadkach niekorzystnych warunków glebowych, przyjmujący zgłoszenie winien negować sposób odprowadzenia ścieków. W opisie winien zawarty być rzeczywisty sposób wykonywania (posadowienia) urządzeń. Spis urządzeń, podzespołów i stosowanych preparatów wspomagających pracę urządzeń. Wymóg ten winien wyeliminować przypadkowe konstrukcje udających oczyszczalnie.

- Projekt zasilania wraz z zestawieniem rodzaju urządzeń elektrycznych i ich danych technicznych.

- Świadectwa jakości (certyfikaty) urządzeń wraz z wiarygodnymi badaniami laboratoryjnymi z innych obiektów.

- Umowa serwisowa urządzeń. Dotyczyć ona winna systemu gwarancyjnego na urządzenie oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej na ewentualnie zastosowanie urządzenia mechaniczne i napędzane energią elektryczną..

- W zależności od rodzaju urządzeń określenie sposobu postępowania z osadami ściekowymi lub wymienianymi roślinami.

Wprawdzie urząd przyjmuje „zgłoszenie” lecz winien określić w piśmie potwierdzającym, warunki eksploatacyjne urządzeń. Zaliczamy do nich w szczególności:

- Określenie miejsca zrzutu osadów ściekowych lub wymienianych roślin.

- Sposób ich odbioru od właściciela urządzenia.

- Określenie zasad kontroli eksploatacji urządzenia.

Należy zwrócić uwagę, że w żadnej opublikowanej nowej Ustawie (dot. ochrony środowiska, gleby bądź wody) nie określono definicji „oczyszczalni przydomowej”. Należy założyć, iż są to urządzenia w ramach „zwykłego korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość nie jest większa niż 7,5 m3 na dobę.

Ma to jednak duże znaczenie dla efektywności ekologicznej stosowanych urządzeń jako oczyszczalni, jako „systemu indywidualnego rozwiązania zapewniającego ochronę środowiska”. W świetle zapisu § 11 oczyszczone ścieki komunalne, mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych oraz deszczowni, jeżeli:

1)  przeprowadzone badania hydrogeologiczne wykażą, że ścieki nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi oraz

2)  odpowiadają co najmniej wymaganiom dla:

a)    ścieków komunalnych, określonych dla aglomeracji o RLM od 2.000 do 9.999,

b)    ścieków przemysłowych;

3)  najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod dnem urządzenia infiltracyjnego - w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą powierzchniowych urządzeń infiltracyjnych;

- najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 3 m pod powierzchnią terenu - w przypadku wprowadzania ścieków za pomocą deszczowni.

Ważniejszy natomiast dla indywidualnego systemu neutralizacji ścieków jest zapis punktu 2.

2. Ścieki bytowe mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą podpowierzchniowych urządzeń infiltracyjnych, w granicach gruntu stanowiącego własność odprowadzającego (a więc nie jest to wyłącznie podmiot fizyczny), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)  ścieki pochodzą z wolno stojących budynków mieszkalnych (niekoniecznie z jednego budynku!) niepodłączonych do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanych poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej;

2)  ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

3)  ścieki są oczyszczane wstępnie za pomocą procesów, w których BZT5 dopływających ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

4)  najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem urządzenia rozsączającego.

Uwaga: Wartość zanieczyszczeń musi być zgodna z Załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia.

Należy dobierać urządzenia zapewniające wystarczający efekt ekologiczny (potwierdzony badaniami i certyfikatami) oraz zapewnić właściwy system kontroli i gromadzenia danych na poziomie gminy. Z przyczyn akceptowalności społecznej należałoby również w Uchwale określić ewentualne środki wspierające działania posadowienia indywidualnych oczyszczalni. Uchwalenie jakiejkolwiek refundacji na budowę oczyszczalni odniesie pożądane reakcje ekologiczne społeczeństwa. Z przyczyn technologicznych nie jest zasadne warunkowanie wysokości kwoty refundowanej od przepustowości dobowej oczyszczalni, ponieważ Ustawodawca już ją określił w ramach „zwykłego korzystania”. Zwracamy również uwagę, iż przepustowością tą szermują zwykle wytwórcy zbiorników bezodpływowych. Mając na uwadze popieranie oczyszczalni proponujemy odstąpić od dotowania systemów znacznie gorszych.

W wyniku zbierania danych do niniejszego programu ustalono, że w większości przypadków ujmowane wody powierzchniowe, infiltracyjne i podziemne były o niskiej lub wręcz złej jakości, pomimo, że wody na zaopatrzenie ludności w wodę do picia powinny być I klasy czystości. Brakuje spójnej dla wszystkich (urzędy administracji, zakłady komunalne, PPIS, podmioty prawne i fizyczne gminy) bazy danych. Duże wątpliwości budzi już sam spis studni. Ilość wykazywanych na mapach studni jest znacznie większa.

Obiektywnie należy stwierdzić, że przedsiębiorstwa wodociągowe działają w określonych uwarunkowaniach rynkowych i w ramach wypracowywanych środków podejmują adekwatne do możliwości finansowych działania. Trzeba jednak mieć świadomość, że działania te były niewystarczające i nie zapewniały odbiorcom wody wymaganej jakości. Sytuacja ta wymaga przeprowadzenia analizy stanu technicznego sieci wodociągowych, możliwości finansowych, administracyjnych oraz weryfikacji podejmowanych i planowanych działań modernizacyjnych sieci pod kątem zapewnienia poprawy jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Szczególną troską należy objąć instytucje użyteczności publicznej (np. domy wychowawcze i ośrodki edukacyjne w zakresie rzeczywistej ochrony środowiska. Zaniedbanie np. w neutralizacji ścieków i selektywnej zbiórki odpadów będą miały proste przełożenie na negatywne postrzeganie środowiska przez wychowanków.

3.1.4. Ujmowanie i odprowadzenie wód deszczowych

Wzrastająca urbanizacja terenów, a co z tym związane wzrost powierzchni utwardzonych (szczelnych) powoduje konieczność odbierania wód deszczowych w sposób zorganizowany. Rozwiązaniem spływu wód opadowych jest ujęcie ich w system kanalizacji deszczowej, stanowiący element sieci rozdzielczej kanalizacji.

Ujmowane wody deszczowe stanowiące w myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dział II, Art. 3, pkt 38) ścieki odprowadzane są często bezpośrednio z kanałów deszczowych do odbiorników, które stanowią wody powierzchniowe (jeziora, rzeki) lub grunt. Ścieki ujmowane w ten sposób powinny być poddane podczyszczeniu przed ich zrzutem do odbiornika. Jest to szczególnie istotny element dla obszarów większych jednostek osadniczych, gdzie występuje koncentracja ścieków deszczowych z nawierzchni dróg, placów, parkingów, powierzchni dachowych i innych szczelnych powierzchni.

W przypadku braku infrastruktury kanalizacyjnej w postaci sieci rozdzielczej, ścieki deszczowe ujmowane są w systemy kanalizacji ogólnospławnej a następnie odprowadzane są do oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie takie nie jest korzystne ze względu na zakłócenia pracy oczyszczalni, niższą skuteczność redukcji zanieczyszczeń oraz wyższe koszty oczyszczania ścieków.

Obszar gminy Szczecinek ze względu na niski stopień skanalizowania, powinien w perspektywie następnych lat, kiedy nastąpi dynamiczny rozwój infrastruktury kanalizacyjnej uwzględnić budowę pełnej sieci rozdzielczej, ze wskazanym podczyszczaniem ścieków deszczowych przed zrzutem do odbiornika. Metodyka ta powinna również odnosić się do odcinków poddawanych modernizacji, które nie posiadają rozdziału.

Niniejsza część opracowania winna posłużyć gminie jako sugestie do neutralizacji i zagospodarowania wód opadowych.

Teren Polski podatny jest na tzw. stepowienie. Obserwuje się wyraźne obniżenie wód gruntowych. Infrastruktura towarzysząca wielu obiektom (duże szczelne powierzchnie) powoduje niepotrzebne szybkie odprowadzenie wód z miejsca ich powstawania a w konsekwencji wzrost zagrożeń powodziowych. Przy wzrastającej z dekady na dekadę sumie opadów, stworzy to w bliskim czasie duże problemy nawet dla terenów, w których one nie występowały. Proste wprowadzenie wszystkich wód opadowych do ziemi w miejscu opadu, bez odpowiednich urządzeń, może spowodować jednak duże skażenie np. ropopochodnymi, drobinami azbestu itp.

- Sztuczne uszczelnienie terenu stwarza olbrzymie problemy z wodami opadowymi. W rozważaniach o zasadach neutralizacji wód opadowych musimy pamiętać, że im większe powierzchnie trawiaste i roślinności dzikiej, tym ilość pochłanianej wody deszczowej będzie większa w miejscu opadów. Na podstawie wielu badań można przyjąć dla różnego typu zagospodarowania terenu następujące prawidłowości:

- Na terenach przemysłowych o zwartej zabudowie wielkomiejskiej aż 95 % wód opadowych spływa bezpośrednio i pośrednio do wód powierzchniowych. Jest to główna przyczyna kłopotów powodziowych w dużych miastach. Różne systemy kanalizacyjne budowane w różnych latach nie dają sobie rady nawet z nieco większymi, niż średnioroczne, opadami.

- Tereny miejskie willowe o niskiej zabudowie (bez przygotowania do gromadzenia deszczówki i jej zagospodarowywania) odbierają ok. 20 % opadów do gleby, a 80 % wody odprowadzają do odbiorników.

- Na terenach zabudowy siedliskowej i wiejskiej rozproszonej 30 % wsiąka do gleby i już 70 % spływa do zbiorników. Dotyczy to również przypadków bez przygotowania do gromadzenia deszczówki i jej zagospodarowywania.

- Na terenach mieszkaniowych zabudowy siedliskowej i wiejskiej rozproszonej, przygotowanych do zagospodarowania wód opadowych można zatrzymać i rozprowadzić na miejscu od 40 do 60 % deszczówki.

- Na terenach upraw rolnych 70 % wsiąka w glebę, a 30 % uchodzi do wód powierzchniowych.

- Na terenach „niezagospodarowanych” (lasy, nieużytki z dużą ilością roślinności, trawniki) 95% wód wsiąka w glebę a tylko 5% spływa do cieków wodnych.

Problemy gospodarowania wodami deszczowymi winny być rozwiązywane kompleksowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i wdrażaniem indywidualnego systemu neutralizacji ścieków bytowych. Można to osiągnąć  poprzez spójny system informacji ekologicznej kierowanej do wszystkich podmiotów prawnych i fizycznych znajdujących się na terenie gminy. Koordynatorem wszelkich poczynań inwestycyjnych i kontrolnych związanych z wodą i ściekami winien być pracownik urzędu gminy - inspektor ochrony środowiska. Podstawą merytoryczną w gminie winien być gminny „Program Ochrony Środowiska” uchwalony przez samorząd gminny. W przypadku braku precyzyjnego systemu zarządzania i kontroli na szczeblu gminnym, wody opadowe mogą w znacznym stopniu przyczyniać się do dalszego wzrostu zanieczyszczeń powierzchniowych zbiorników i cieków wodnych.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Prawie Ochrony Środowiska i Prawie Wodnym „wody ujęte w system kanalizacyjny, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych baz transportowych oraz dróg i parkingów są ściekiem”. Przy natężeniu odpływu pow. 15 dm3/sek/ha pow. szczelnej, o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut ścieki te muszą być przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczane , stąd uwaga do ewentualnych pomysłodawców nieuzasadnionego gromadzenia i przesyłania wód opadowych.

Problematyka neutralizacji wód opadowych spowodowała jednak wątpliwości dot. zgodności Rozporządzenia Ministra Środowiska z treścią Ustaw. Sprawa ta oczekuje na uzyskanie stosownej opinii Ministerstwa Środowiska.

Zapis Ustawowy Prawa Ochrony Środowiska w Art. 3. pkt. 38, ppkt. „c” traktuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. Definicja ta została powtórzona literalnie w Art. 9 ust 1, pkt. 14 ppkt. „c” Ustawy Prawo Wodne. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w Art. 2 pkt 8 ppkt „c” również powtarza tę definicję literalnie.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa Wodnego Minister Środowiska miał określić, w drodze rozporządzenia:

- substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II);

oraz

- warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w celu rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce i częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom.

Rozporządzenie  Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zostało opublikowane w dn. 29.11.2002 r. W § 20. ust. 1. pkt. 1 określono, że tylko wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, centrów miast, dróg ekspresowych, dróg krajowych i wojewódzkich oraz parkingów o natężeniu odpływu co najmniej 15 l na sekundę, na 1 hektar powierzchni szczelnej, powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.

W definicji pominięte zostały słowa „dróg” i „o trwałej nawierzchni”. Tym samym zmieniło to w sposób fundamentalny, domniemany w wymienionych Ustawach, obowiązek neutralizowania wód opadowych z większości wielopasowych arterii miejskich, ulic bocznych i osiedlowych oraz innych dróg (np. powiatowych i gminnych). Wiele z nich posiada już otwarte i szczelne systemy kanalizacyjne zbierające wody opadowe.

Rozporządzenie winno doprecyzować sposób neutralizowania substancji szkodliwych. Istniejący zapis wprowadza jednak prócz tego, zmianę definicji i w ustawowych programach ochrony środowiska (szczególnie w dziale „ochrona wód”) oraz planach modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnych może spowodować błędne pojmowanie nadrzędności Rozporządzenia w stosunku do Ustaw. Może też doprowadzić do wydawania niewłaściwych decyzji administracyjnych, zaniechania wydawania wymagalnych pozwoleń wodnoprawnych i fali procesów z powództwa cywilnego o sposób i wysokość naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Wnosimy tym samym o pojmowanie definicji zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i Prawem Wodnym, jako wykładni nadrzędnej i obowiązującej.

Zwracamy też uwagę, że aktualnie trwają intensywne prace nad nowelizacją tego rozporządzenia.

Wody deszczowe neutralizowane w miejscu ich powstawania nie są ściekami pod warunkiem, że nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne. Każde ograniczenie spływu będzie przynosiło oszczędności w koniecznych kosztach  przeznaczanych na oczyszczanie większej ilości wód deszczowych.

Definicją sprawiającą najwięcej trudności było pojęcie „system kanalizacyjny”. Definicji tej nie ma w cytowanym Prawie Ochrony Środowiska i Prawie Wodnym. Uściśla to dopiero art. 20 cytowanego Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 listopada 2002 r. (przypis 3) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

„System kanalizacyjny” to szczelne, otwarte lub zamknięte układy. Można wobec tego przyjąć, iż elementami systemu kanalizacyjnego są:

- Odrębne sieci kanalizacyjne wraz z elementami towarzyszącymi;

- Rowy otwarte wraz z przepustami, przelewami wylotami i innymi elementami inżynieryjnymi rowów;

- Rynny zamknięte (systemy tzw. odwodnień zamkniętych);

- Rynsztoki (rynny drogowe) przyuliczne  i parkingowe, muldy;

- Przelewy burzowe;

- Systemy infiltracji wód opadowych do ziemi (np. typu AZURA, D-RAINTANK tj. komory infiltracyjne lub innych urządzeń chłonnych).

Oczyszczanie wód opadowych powinno dotyczyć wyłącznie terenów narażonych na dużą emisję zanieczyszczeń. Głównie dotyczy to powierzchni komunikacyjnych w ruchu publicznym. Zgodnie z Art. 41 Prawa Wodnego wody opadowe zebrane w system kanalizacyjny i wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego albo szczególnego korzystania z wód nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających;

- dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz wielopierścieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT);

- chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne.

Nie mogą również powodować w tych wodach:

a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie;

b) zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu;

c) formowania się osadów lub piany.

Na pozostałych obszarach wody opadowe należy maksymalnie zatrzymywać w miejscu powstawania opadów poprzez systemy infiltracyjne do gruntu. Należy w planach zagospodarowania rezygnować z powierzchni nieprzepuszczalnych. Kształtowanie systemów kanalizacji deszczowej winno polegać na maksymalnym spowolnieniu spływów deszczowych oraz kierowaniu wód do zbiorników retencyjnych.

Należy jednak stosować właściwe odprowadzanie wód opadowych z powierzchni drogowych. Niedopuszczalny jest brak rowów odwadniających przy występowaniu skarp bezpośrednio dochodzących do powierzchni jezdnych.

Oczyszczanie wód opadowych winno odbywać się w odpowiednio dobranych separatorach ropopochodnych (odbenzyniaczach i odolejaczach). Z uwagi na trudności doboru wielkości projektowanych urządzeń zalecane jest stosowanie zasad właściwych do piaskowników. Bezwzględnie należy pamiętać o specjalistycznej obsłudze separatorów. Zasady projektowania urządzeń znajdują się w normach PN-S-02204 z 1997 „Odwodnienie dróg”, DIN 1999 pr. EN 858; 2000.

Innym sposobem ograniczania ilości wód opadowych jest jej zbiorowe i indywidualne neutralizowanie w miejscu powstawania.

Dlatego prócz piaskowników (separatorów), zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, należy równolegle wdrażać systemy miejscowego rozsączania. Rozsączanie takie działać będzie z opóźnieniem. W okresie suszy nadmiar wody oddawany będzie na cele agrarne dla utrzymania istniejącej szaty roślinnej. Jednak z uwagi na nieprzewidywalną do końca pogodę należy dla pozostałych systemów kanalizacyjnych planować przelewy burzowe.

Prosty system neutralizacji nadmiaru wód z parkingów za pomocą systemu skrzynek infiltracyjnych

Ścieki z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej mogą być wprowadzane do wód śródlądowych płynących z wyjątkiem wód przyległych do pasa technicznego, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10. Równocześnie dopuszcza się zrzut wód opadowych z przelewów kanalizacji deszczowej do jezior oraz innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli roczna liczba zrzutów nie jest większa niż 5.

- Założenia neutralizacji wód opadowych

Dla obszaru gminy Szczecinek proponujemy przyjęcie zasady neutralizacji większości wód opadowych w miejscu ich powstawania. Wyjątkiem mogą być nowe projekty dużych obiektów parkingowych pow. 500 miejsc przy powierzchni przepuszczalnej lub jakikolwiek parking z powierzchni nieprzepuszczalnej. Nie posiadamy jednak żadnej informacji świadczącej o takich planach rozwojowych. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę dla takich obiektów należy określić również sposób postępowania z wodami opadowymi.

Wnioskujemy o bieżące wydawanie warunków na indywidualną neutralizację wód deszczowych dla projektowanych i modernizowanych budowli na terenie Gminy Szczecinek opartą o powierzchnie przepuszczalne i stosowanie wprowadzania ich do gruntu.

Oczyszczanie wód deszczowych należy przewidzieć jedynie dla dróg o powierzchniach utwardzonych oraz miejscowości i obszarów o rozproszonej zabudowie, gdzie kanalizacja deszczowa istnieje. Koniecznie należy doprowadzić do odcięcia doprowadzonych do tej sieci przyłączy kanalizacji bytowej. Na istniejących i projektowanych wylotach kanalizacji deszczowej należy zamontować piaskownik i separatory. Separatory są również potrzebne przed zbiornikami retencyjnymi. Dla terenu całego powiatu, w ramach gminnych programów ochrony środowiska, należy podjąć prace inwentaryzacyjne zbiorników małej retencji. Do tych celów należy również rozważyć konieczność i możliwość dalszego podpiętrzenia rzek na terenie powiatu. Należy rozważyć odtworzenie starych zdewastowanych urządzeń wodnych. Pamiętać należy o równoległym wykonywaniu przepławek dla ryb. Wszystkie te urządzenia wymagają właściwej obsługi, konserwacji i nadzoru. Sugerujemy przyjęcie w starostwie okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń.

Zadaniem zagospodarowania wód deszczowych niezależnie od podmiotu zagospodarowującego, jest wobec tego:

- Wprowadzenie do gleby maksymalnej ilości wód opadowych w miejscu powstawania opadów. Powoduje to istotne zmniejszenie ilości bezpośrednich odpływów.

- Uniemożliwienie przedostania się tych wód do systemu kanalizacji ścieków komunalnych i w konsekwencji destabilizacji procesów neutralizacji ścieków na obiektach oczyszczalni ścieków.

- Wykorzystanie deszczówki dla potrzeb gospodarczych w sytuacjach, gdy do tych celów nie jest potrzebna uzdatniona woda z komunalnej sieci wodociągowej.

Nadmiar wód deszczowych należy odprowadzić poprzez system odpowiedniego przesyłu i gromadzenia. Winien to być system rozdzielny z kanalizacją ścieków komunalnych. Dopiero po oczyszczeniu ścieków deszczowych z substancji ekstrahujących się eterem naftowym i zawiesiny ogólnej można odprowadzać ten nadmiar wód do cieków i zbiorników wodnych naturalnych

Zbieranie „deszczówki” poprzez ogólnospławny system kanalizacyjny zawsze prowadzi do wielu kłopotów. We wszystkich miastach powiatu występuje w trakcie intensywnych opadów nadmierne przeciążenie systemów technologicznych oczyszczalni ścieków.

Odpływy oczyszczonych ścieków deszczowych winny nastąpić po przejściu przez separatory i zbiorniki małej retencji. Proponujemy rozpatrywać je jako zespół oczyszczania ścieków deszczowych. Dotychczasowa gospodarka wodami deszczowymi oparta jest w gminach na istniejącej sieci kanalizacyjnej w mieście, sieci rowów melioracyjnych i właśnie zbiornikach małej retencji. Należy w gminnych programach ochrony środowiska bardzo wyraźnie rozdzielić funkcję zbiornika małej retencji od stawu hodowlanego. Oczywiście należy również przewidzieć regularne czyszczenie zbiorników z nagromadzonych piasków i innych zanieczyszczeń. Zbiorniki winny posiadać spust wody umożliwiając tym samym dokonanie odpowiednich zabiegów eksploatacyjnych.

Zbiorniki małej retencji winny być wykorzystane jako odbiorniki oczyszczonych ścieków deszczowych i spływu nadmiaru wód z systemu rowów melioracyjnych. Napływ ścieków do zbiorników (o ile opady są zbierane w system kanalizacyjny) koniecznie winien poprzedzony być separatorem (z przelewem) wykonanym na rowie otwartym bądź przy wylocie z rurociągu. Proponujemy rozważenie konieczności wyposażenia sieci odprowadzających deszczówkę z ciągów komunikacyjnych  w separator cyrkulacyjno-koalescencyjny ropopochodnych.

Biorąc pod uwagę propozycje wyposażenia terenów o rozproszonej zabudowie, oraz o zabudowie w terenach bez powierzchni utwardzonych, w indywidualny system neutralizacji ścieków deszczowych dla każdego gospodarstwa domowego, proponujemy zastosowanie znanych i stosowanych już rozwiązań.  Przy wielu gospodarstwach istnieją też małe zbiorniki retencyjne (oczka wodne, stawki, niecki itp.). Gminy winny w swoich programach wskazać indywidualnemu inwestorowi sposób postępowania z deszczówką.

Aktualnie na rynku jest dosyć duża oferta w zakresie urządzeń do gromadzenia i rozsączania deszczówki, stąd konieczność każdorazowego doboru systemu dla wyznaczonego obszaru w trakcie opracowywania projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej na poziomie gminy.

|  | Widok na podstawowy segment indywidualnej neutralizacji deszczówki |
| --- | --- |

Gromadzące się w separatorach i odstojnikach odpady w postaci piasków zaolejonych oraz olejów zostały sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne pod następującymi numerami kodów:

13.05.01 - Odpady stałe z piaskowników i z odwodniania olejów w separatorach

13.05.02 – Szlamy  z odwadniania olejów w separatorach

13.05.03 – Szlamy z kolektorów

Zarówno transport jak i unieszkodliwianie produktów separacji muszą być przeprowadzane przez licencjonowane firmy. Dostawca urządzeń winien jednocześnie zabezpieczyć odbiór odpadów. Użytkownik ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami.

Zamontowane na obiektach separatory wymagają zgodnie z przepisami systematycznych okresowych przeglądów oraz odbioru zgromadzonych zanieczyszczeń zgodnie z instrukcją Dokumentacji Techniczno Rozruchowej. Zwracamy na powyższe dużą uwagę, bo jest to najistotniejsze urządzenie systemu oczyszczania wód deszczowych zbieranych z ciągów komunikacyjnych.

Każdy wykonywany zbiornik winien posiadać przelew. Zbiornik do dalszego wykorzystania deszczówki winien posiadać przelew do magazynu rozsączającego a magazyn - bateria winna posiadać połączenie z miejscowym systemem do rozsączania wody a w najgorszym przypadku poprzez syfon z kanalizacją.

Lokalne parkingi (dotyczy to parkingów prywatnych i małych komunalnych) nie powinny być wykonane z nawierzchni całkowicie kryjących. Należy stosować „kratki parkingowe” wykonane z betonu bądź z tzw. plastrów tworzywowych. Systemy te są już bardzo popularne na naszym rynku. Tak wykonane parkingi gwarantują chociażby częściowe wsiąkanie wód deszczowych. Można przyjąć, że dzięki takiemu systemowi 30% opadów nawet przy dużych opadach recyrkuluje do gleby.

Przyjęcie zasady głównych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu determinuje wprowadzenie rzeczywistej rozdzielczości sieci kanalizacyjnej.

Wyposażenie terenu powiatu w urządzenia neutralizujące wody opadowe jest stanowczo niewystarczające. i wymaga pilnych uzupełnień.

Należy wprowadzić spójną rejestrację urządzeń neutralizacji wód deszczowych w gminach, przekazywaną następnie do Starostwa jako jeden z elementów bazy danych gminnych i powiatowych. Spis musi być poszerzony o wiedzę na temat podmiotów obsługujących oraz miejsca składowania tych niebezpiecznych odpadów.

3.1.5. Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej

Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do uporządkowania sytemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków deszczowych. Rozdzielcza sieć kanalizacji ścieków komunalnych  winna być rozbudowywana na terenach gminy Szczecinek w celu właściwego wykorzystania potencjału oczyszczalni miejskiej. Wiele cieków melioracyjnych w praktyce niesie ścieki do pobliskich jezior. Spowodowało to już  wieloletnie wyłączenie kąpielisk z uwagi na zanieczyszczenia.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) w art. 43 ust. 3 i art. 208 ust. 2 zobowiązała Ministra Środowiska do sporządzenia i przedłożenia Radzie Ministrów „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”. Projekt Programu został zatwierdzony 16 grudnia 2003 roku. W chwili obecnej trwają jednak intensywne prace weryfikacyjne szczególnie dotyczące zasad postępowania i treści załączników.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 3 ustawy Prawo wodne „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” określa wykazy:

- aglomeracji, które powinny być wyposażone - w terminach ustalonych w art. 208 – w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia,

- przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji.

Za aglomeracje taką uznany został Szczecinek wraz z okolicami a więc i częścią gminy Szczecinek (pilnej weryfikacji wymaga określenie granic zlewni tej oczyszczalni. Wymaga to jednak nowego przeliczenia RLM na obszarach gminy). W zakresie weryfikacji KPOŚ gmina Szczecinek zgłosiła do „Krajowego Programu...” dwie aglomeracje: Turowo i Wierzchowo.

W nawiązaniu do powyższego ustawa Prawo wodne w następujący sposób definiuje pojęcie aglomeracji:

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Jedynym determinantem jest ekonomia. Niezmiernie istotne jest również pozyskanie właściwej akceptacji społecznej realizacji zamierzeń.

Dlatego też głównym celem odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie i terenach gwarantujących opłacalność wykonywania sieci. Ma to na celu maksymalne obniżenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (art. 208, ust.1) zobowiązuje gminy do realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków (ustawa o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ustawa Prawo wodne art. 43, ust. 4) na obszarach aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w terminie do 31 grudnia 2010 r. w przypadku aglomeracji o RLM powyżej 15 000.

Prawidłowa realizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” według założeń programu może doprowadzić do:

- osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego z oczyszczalni ścieków;

- redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych w celu ochrony wód powierzchniowych (w tym przed eutrofizacją);

- wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej zapewniające obsługę mieszkańców w dostosowaniu do występujących potrzeb i uwarunkowań ekonomicznych;

- odpowiednie – zgodne z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy – zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków.

W celu poprawy jakości wód gminy Szczecinek, położonej w Dorzeczu Odry i Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza, „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” zakłada się wyposażenie aglomeracji Szczecinka w system kanalizacji zbiorczej i modernizację oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do wymogów Prawa Wodnego i Traktatu Akcesyjnego. Dla aglomeracji Szczecinka o RLM (równoważnej liczbie mieszkańców) 48 962 okres realizacji ww. zadań przewidziany został na lata 2003-2005. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z pkt 12 KPOŚK należy wyznaczyć granice zlewni tej oczyszczalni wraz z terenami przyległymi do miasta jako odrębnymi jednostkami administracyjnymi. Pożądanym jest bowiem tworzenie zlewni ponad granicami administracyjnymi. Weryfikacji pilnej wymaga wyliczenie Równoważnej Liczby Mieszkańców i podanie jej do Urzędu Wojewódzkiego. Z terenów wiejskich gminy do aglomeracji miasta  Szczecinka włączono następujące miejscowości: Skotniki, Dalęcino, Gałowo, Trzcinno, Spore, Nowe Gonne, Marcelin, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Świątki, Sitno, Jelenino, Trzesieka, Parsęcko, Parsęcko III, Dębowo, Mosina. Łącznie do aglomeracji Szczecinka z terenu gminy przyłączonych będzie docelowo 5 091 mieszkańców (wg ankiety dot. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).

Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Szczecinku ma na celu dotrzymanie standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego zgodnie z wymogami Rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi  oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).

Modernizacja zakłada również stworzenie nowoczesnej stacji zlewnej, mającej posłużyć jako punkt przyjęć ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z miasta i gmin sąsiednich.

System kanalizacji zbiorczej w Szczecinku przewidziany do rozbudowy w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” szacowany jest na 148 km, a koszty jego wykonania do końca roku 2005 na około 37 328 tyś. zł.

Realizacja Programu na obszarze aglomeracji Szczecinka może znacząco wpłynąć na poprawę jakości wód podziemnych, ale przede wszystkim wód powierzchniowych. Odzwierciedlenie poprawy jakości jeziora Trzesiecko (od lat silnie zeutofizowanego), a co z tym związane innych akwenów wód powierzchniowych miasta i jego okolic byłoby dużym sukcesem w dziedzinie ochrony środowiska.

W grudniu 2002 roku zostało podpisane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku a Wójtem Gminy Szczecinek i Burmistrzem Miasta i Gminy Borne Sulinowo POROZUMIENIE w celu powstania programu „Ochrony zlewni Jeziora Trzesiecko”, dotyczące warunków odprowadzania ścieków z terenu gminy do urządzeń kanalizacyjnych miasta oraz zasad rozliczania należności za odprowadzone ścieki.

W konsekwencji tego porozumienia w dniu 19.03.2003 roku ww. Strony podpisały dalsze porozumienie dotyczące realizacji zadania pn. „Ochrona zlewni Jeziora Trzesiecko”.

Miejska oczyszczalnia ścieków

Miasto posiada jedną komunalną oczyszczalnię ścieków - o projektowanej przepustowości docelowej 20 000 m3/d - (eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku), która jednak wymaga pilnej modernizacji części ściekowej oraz gospodarki osadowej. Najpilniejszą sprawą jest jednak wyposażenie oczyszczalni w stacje zlewną. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miasta, pomiędzy jeziorem Wielimie i drogą krajową nr 20 (stanowiącą ul. Słupską).

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne i przemysłowe, gdzie udział ścieków przemysłowych szacowany jest na poziomie ok. 10%.

Oczyszczalnia jest wymiarowana na przepływ dobowy ścieków do 20.000 m3/d. Rzeczywisty przepływ ścieków waha się w przedziale od 7 do 22 tysięcy m3/d, co wskazuje na rezerwy w obciążeniu hydraulicznym umożliwiające przyjęcie dodatkowych ścieków w perspektywie. Natomiast obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń kształtuje się na poziomie 100% możliwości technicznych oczyszczalni. Konieczna jest więc modernizacja oczyszczalni umożliwiająca przyjmowane dodatkowych ilości ścieków o wysokich wartościach stężeń.

Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię w latach 1998 – 2002 przedstawia się następująco:

| Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnie w latach 1998 – 2002 |  |  | T a b e l a 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Ilość ścieków przyjęta w ciągu roku [m3] | Średnia dobowa ilość ścieków [m3 / d] |  |
| 1998 | 3 900 606 | 10 687 |  |
| 1999 | 3 550 265 | 9 727 |  |
| 2000 | 3 160 473 | 8 635 |  |
| 2001 | 3 124 248 | 8 536 |  |
| 2002 | 3 928 806 | 10 763 |  |

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

Zgodnie z danymi zawartymi w  Projekcie Budowlanym średniodobowy napływ ścieków w analizowanym okresie wyniósł 8814 m3  a max 15007 m3. w okresie intensywnych opadów deszczowych.

Zgodnie z oświadczeniem obsługi oczyszczalni, system dowożenia ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych jest bardzo dobry. Przyjmuję się dziennie ok. 10 m3 ścieków.

Redukcja zanieczyszczeń prowadzona jest na drodze mechaniczno-biologicznej, metodą osadu czynnego z biologicznym usuwaniem biogenów i z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu na drodze strącania wstępnego.

Mankamentem oczyszczalni ścieków jest niewłaściwie zorganizowany punkt zlewny ścieków dowożonych, oparty na poletkach rozsączających. Perspektywy modernizacji oczyszczalni przewidują (wg oświadczenia obsługi) powstanie nowoczesnej stacji zlewnej, co jest konieczne w związku z planami powiększenia obsługiwanego obszaru o miejscowości z sąsiednich gmin (w dużej mierze obszary zabudowy letniskowej). Brak stacji zlewnej powoduje niemożliwość wprowadzenia prawidłowej obsługi ludności z tych obszarów. W praktyce olbrzymia większość ścieków z gminy Szczecinek trafia do wód i gleb w sposób niekontrolowany.

Jakość oczyszczanych ścieków podlega systematycznym badaniom. Kontrolę jakości ścieków na każdym etapie oczyszczania oraz optymalizacje procesów technologicznych umożliwia funkcjonujące przy oczyszczalni laboratorium wody i ścieków.

Osiągnięta redukcja podstawowych zanieczyszczeń za 2002 rok wg badań własnych (na podstawie średnio-miesięcznych i średnio-rocznych wyników badań) wynosiła dla poszczególnych zanieczyszczeń:

- BZT5		-  96,8 %,

- Zawiesiny ogólnej	 - 94,8 %,

- ChZT 		-  93,1 %,

- Azotu ogólnego 	-  77,1 %,

- Fosforu ogólnego	-  93,2 %

Według kontroli WIOŚ opublikowanej w Raportach z działalności inspekcyjnej WIOŚ Szczecin z roku 2000 i 2001 charakterystyka odprowadzanych do jeziora Wielimie ścieków przedstawia się następująco.

| Charakterystyka odprowadzanych ścieków |  |  |  | T a b e l a 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętny dobowy odpływ [m3/d] |  | Przeciętne dobowe ładunki zanieczyszczeń [kg/d] |  |  |  |
| 2000 | 2001 | - | 2000 |  | 2001 |
| 8 000 | 7805 | BZT5 | 68,80 |  | 34,34 |
|  |  | Azot ogólny | 35,20 |  | 140,49 |
|  |  | Fosfor ogólny | 3,20 |  | 10,93 |
|  |  | Zawiesina ogólna | 128,0 |  | 3,12 |

Źródło: Raporty z działalności inspekcyjnej WIOŚ Szczecin z roku 2000 i 2001.

Charakterystyczne wartości jednostkowe zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych w roku 2003 prowadzą do ciekawych wniosków.

| Przeciętne dobowe wartości jednostkowei zanieczyszczeń [mg/m3] |  |  |  | T a b e l a 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zanieczyszczeń | Scieki surowe | Ścieki oczyszczone | Stężenia przyjmowane w Projekcie Budowlanym z lipca 2003 roku |  |
| BZT5 | 367,53 | 7,22 | 400,00 |  |
| Azot ogólny | 89,92 | 17,29 | 85,00 |  |
| Fosfor ogólny | 16,70 | 0,74 | 11,00 |  |
| Zawiesina ogólna | 398,40 | 15,74 | 330,00 |  |

Źródło: Laboratorium PWiK.

Aktualnie średniodobowy napływ ścieków na oczyszczalnię z reguły nie przekracza 10.000 m3. (średnia 8814 m3/dobę). Przy intensywnych deszczach wartość ta osiąga ok. 15.000 m3. Sytuacja taka oznacza konieczność dokonania pełnej analizy sieci kanalizacyjnej z uwagi na istniejącą rozdzielczość ścieków bytowych (komunalnych) od deszczowych. Należy znaleźć przyczynę tak znacznego napływu wód infiltracyjnych i deszczowych, ponieważ zakłóca procesy technologiczne oczyszczalni.

Stopień oczyszczenia ścieków był dotychczas bardzo wysoki, zgodny z normami europejskimi, lecz prowadzenie procesu technologicznego w taki sposób, aby dotrzymać powyższych rygorystycznych warunków jest bardzo trudne. Na podstawie otrzymanych wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych nie można przyjmować za prawdziwą tezę, że „występują zakłócenia procesu technologicznego, które spowodowane są przede wszystkim napływem ścieków o stężeniach większych od założonych w projekcie technicznym oczyszczalni”. Prawdą jest występowanie wahań w ilości napływających ścieków szczególnie w porach deszczowych.

W ciągu ostatnich lat obserwuje się spadek ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, a wykorzystanie jej mocy przerobowych waha się w granicach 50%. Planowane dociążenie oczyszczalni pod względem ilości przyjmowanych ścieków wymaga modernizacji oczyszczalni aby polepszyć możliwości technologiczne.

Autorzy opracowania mocno podkreślają, że koniecznym jest prowadzenie modernizacji oczyszczalni z zachowaniem potrzeb społeczeństw gmin sąsiednich, dla tych gmin pełny bilans ścieków (wyliczony na potrzeby programu powiatowego) wynosi:

T a b e l a   24

| Gmina | MK | Q2003 | Q2018 | MK2028 | Q2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem Biały Bór | 5472 | 596,1 | 728,5 | 6022 | 947,0 |
| Razem Barwice | 9429 | 1026,8 | 1255,0 | 10372 | 1631,5 |
| Razem Borne Sulinowo | 9371 | 1020,5 | 1247,3 | 10308 | 1621,5 |
| Razem Grzmiąca | 5521 | 601 | 735,1 | 6075 | 955,4 |
| Razem gmina Szczecinek | 9079 | 988,7 | 1208,4 | 9987 | 1570,9 |
| Razem gminy poza miastem Szczecinek | 38872 | 4233,1 | 5174,3 | 42764 | 5779,3 |

Dla weryfikacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Gmina Szczecinek zgłosiła do Programu dwie zlewnie, oparte o oczyszczalnie gminne w Turowie i Wierzchowie. Weryfikacja zgłoszenia została oparta na „Studium wykonalności gospodarki wodno-ściekowej dla gmin Dorzecza Parsęty – części poświęconej Gminie Szczecinek.

W ramach weryfikacji założeń dotyczących realizacji planowanych przedsięwzięć w zakresie wyposażania terenów zabudowanych w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków planowana jest modernizacja oczyszczalni w Turowie i Wierzchowie, o które oparte zostaną dwie zlewnie kanalizacyjne.

Oczyszczalnia ścieków w Turowie zostanie rozbudowana z przepustowości 150 m3/d do przepustowości 273 m3/d, natomiast oczyszczalnia w Wierzchowie z aktualnej przepustowości 165 m3/d do przepustowości 236 m3/d. Termin planowanych modernizacji Gmina przewiduje do 2010 roku, z uwzględnieniem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

Dla aglomeracji Turowo planowane jest włączenie następujących miejscowości: Dziki, Wilcze Laski, Spotkanie, Drawień, Miękowo, Omulna, Żółtnica i Drawień. Łącznie zlewnia Turowo do 2010 roku ma objąć 2 817 mieszkańców.

W aglomerację Wierzchowo włączone zostaną do 2010 roku miejscowości: Grąbczyn, Pietrzykowo, Sławęcice, Krągłe, Węglewo, Kwakowo, Trzebiechowo, Kusowo, Stare Wierzchowo, Drężno oraz jedna miejscowość z gminy Biały Bór – Kazimierz. Aglomeracja Wierzchowo ostatecznie obsługiwać 2 321 mieszkańców.

3.1.6. Gospodarka wodna na zbiornikach i stawach hodowlanych

Gospodarka wodna na zbiornikach i stawach hodowlanych oprócz przepisów związanych z Prawem Ochrony Środowiska i Prawem Wodnym powinna być zgodna z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
Aktami wykonawczymi do wymienionych już są:

  - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką. Dz.U. 2002 nr 5 poz.55

  - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego. Dz.U. 2002 nr 44 poz.414

  - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych. Dz.U. 1999 nr 38 poz. 370

Informacja o tekście jednolitym: Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym. Dz.U. 1999 nr 66 poz. 750

W rozumieniu Art. 9 pkt. 14 litera „f” Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” jako ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, jeżeli przyrost ilości substancji, pochodzących z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest większy niż wartości określone w warunkach wprowadzania ścieków do wód. Warunki te określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. Postępowanie z wodami na potrzeby chowu lub hodowli ryb określa, § 17 który mówi, że spełniają wymagane warunki, tj. dalszego wprowadzenia do wód, jeżeli przyrost ilości substancji w tych wodach nie przekracza najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych w załączniku nr 9 do cytowanego rozporządzenia.

Do miejsca zrzutu lub miejsca odprowadzania do odbiornika wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych powinny być odprowadzane wyłącznie wody zawierające zanieczyszczenia, które powstały w efekcie procesów metabolicznych u ryb i są biologicznie rozkładalne, a ilość tych wód nie przekracza 75% SNQ (średni niski przepływ wody w rzece) w miejscu poboru.

Bardzo istotna jest metodologia badań tych wód. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek wód dopływających i wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie może być mniejsza niż 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że wody wykorzystane spełniają wymagane warunki. Przy ocenie jakości wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych przyrostów ilości substancji określonych w załączniku nr 9 do wspomnianego rozporządzenia, jeżeli są one następstwem wyjątkowych warunków pogodowych, w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy.

| Najwyższe dopuszczalne przyrosty ilości substancji dla oczyszczonych wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych |  |  |  | T a b e l a 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Najwyższy dopuszczalny przyrost ilości substancji |  |
| 1 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | mg O2 / dm3 | 6 |  |
| 2 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr | mg O2 / dm3 | 15 |  |
| 3 | Zawiesiny ogólne | mg / dm3 | 12 |  |
| 4 | Azot ogólny | mg N / dm3 | 3 |  |
| 5 | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | 0,3 |  |

Aktualnymi problemami związanymi z gospodarowaniem wodą powierzchniową na cele hodowli ryb są:

- doprowadzenie do standaryzacji gospodarki hodowli ryb zgodnej z obowiązującym prawodawstwem;

- pełne zinwentaryzowanie zbiorników i stawów hodowlanych na terenie  powiatu wraz z ich danymi morfometrycznymi;

- zahamowanie degradacji rzek i cieków melioracyjnych zasilających te stawy i będących odbiornikiem wód (ścieków) po procesie hodowli;

- doprowadzenie do przestrzegania zapisów Ustawy o rybactwie śródlądowym;

- dochowanie warunków poboru i zrzutu wód oraz przestrzeganie warunków umożliwiających swobodną migrację ryb.

Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nie naruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.

Zwracamy uwagę na konieczność prowadzenia kontroli samego zrzutu wód (ścieków) do odbiorników. Zrzut wody ze stawów powoduje gwałtowny przybór wód i szybkości nurtu. To z kolei powoduje wymywanie zanieczyszczeń z koryta rzeki. Może to powodować wrażenie, że sprawcą tych zanieczyszczeń jest niewłaściwa gospodarka rybacka. Bez właściwych badań ścieków na wypływie (mnichu) nie można tego w sposób jednoznaczny wykluczyć.

3.2. Gospodarka odpadami

Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Szczecinek, wraz ze wskazaniem właściwych rozwiązań, zostało zamieszczone w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Szczecinek.

3.3. Drogi i koleje

3.3.1. Drogi

Gmina Szczecinek pod względem stopnia rozwoju infrastruktury drogowej należy do regionu silnie rozwiniętego. Przez teren gminy ze względu na administracyjne otoczenie miasta Szczecinek przebiegają najważniejsze drogi w regionie, które krzyżują się w mieście. Są to szlaki północ–południe (Kołobrzeg-Poznań oraz Poznań-Słupsk) i wschód-zachód (Chojnice-Drawsko Pomorskie-Szczecin).

Głównymi szlakami komunikacyjnymi są drogi krajowe nr: 11 (Kołobrzeg - Bytom) i 20 (Stargard Szczeciński - Chojnice). Ich długość na obszarze gminy wynosi odpowiednio DK nr 11 – 24,728 km i DK nr 20 – 16,759 km. Ważną funkcję komunikacyjną spełniają również istniejące drogi wojewódzkie o nr 172 i 201 (o długościach 20,2 km i 5,7 km) oraz drogi powiatowe.

Uzupełnienie sieci dróg układu podstawowego stanowią drogi gminne, które ułatwiają połączenia pomiędzy sołectwami, dojazdy do pól, łąk, pastwisk i lasów.

Łączna długość dróg powiatowych i gminnych w Gminie Szczecinek wynosi:

- drogi powiatowe	- 154,152   km;

- drogi gminne		-   80,648   km;

Zestawienie danych dotyczących dróg istniejących na terenie gminy, z podziałem na poszczególne kategorie, przedstawia tabela 28.

| Dane dotyczące dróg na terenie Gminy Szczecinek |  |  | T a b e l a 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr drogi | Opis odcinka |  |  |
|  | Długość [km] | Nazwa |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Drogi krajowe |  |  |  |
| 11 | 24,728 | gr. gminy – Szczecinek (gr. miasta); Szczecinek (gr. miasta) – Wierzchowo – gr. gminy |  |
| 20 | 16,759 | Jelenino – Sitno – Szczecinek (gr. miasta); Szczecinek (gr. miasta) – Marcelin – Gwda Wlk i Mł –gr. gminy |  |
| Drogi wojewódzkie |  |  |  |
| 172 | 20,2 | gr. Gminy - Szczecinek |  |
| 201 | 5,7 | Gwda Mała – gr. gminy |  |
| Drogi powiatowe |  |  |  |
| 0352Z | 6,550 | (Czechy) gr.gm. – Krągłe – do dr. 1266Z (Wierzchowo) |  |
| 1263Z | 8,504 | Godzisław – Sławno – dr. 17624 |  |
| 1266Z | 4,590 | Wierzchowo – Kusowo - Silnowo |  |
| 1267Z | 6,770 | Brzeźno – Spore |  |
| 1268Z | 8,148 | Kusowo – Dalęcino |  |
| 1269Z | 9,867 | (Przeradz) gr. gm. – dr. 1268Z – dr. kraj. 11 – dr.1274Z – Spore |  |
| 1270Z | 6,580 | Parsęcko – Dalęcino – dr. woj. 172 |  |
| 1260Z | 6,071 | (Radomyśl) – gr. gm. Szczecinek – Parsęcko – dr. woj. 172 |  |
| 1271Z | 5,460 | Dr. kraj. 11 – Grąbczyn – dr. 0431Z |  |
| 0431Z | 9,015 | (Porost)gr. powiatu – Drężno – gr. gm. Szczecinek |  |
| 1272Z | 7,750 | Dr. kraj. 11 – St. Wierzchowo – Drężno – gr. gminy Szczecinek |  |
| 1273Z | 15,879 | St. Wierzchowo – Spore – Gwda Wielka dr. kraj. 20 |  |
| 1274Z | 8,079 | Spore – Trzcinno – Gałowo – Szczecinek gr. adm. miasta Szczecinek |  |
| 1284Z | 7,000 | (Kucharowo) – Mosina – trzesieka dr. woj. 172 |  |
| 1286Z | 4,902 | Mosina – Jelenino |  |
| 1291Z | 3,733 | Sitno – Dziki |  |
| 1292Z | 3,836 | Turowo – Dziki |  |
| 1293Z | 7,780 | Turowo – Wilcze Laski – gr. powiatu |  |
| 1294Z | 10,173 | Buczek – Żółtnina – Drawień – Wojnowo – gr. powiatu |  |
| 1295Z | 0,950 | Od dr. kraj. 11 – Miękowo |  |
| 1296Z | 12,704 | Gwda Wielka – Żółtnica – Omulna – dr. kraj. 11 |  |
| 1297Z | 1,200 | Od dr. kraj. Nr 20 - Świątki |  |

Źródło: 	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie;

Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;

Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku;

Urząd Gminy Szczecinek.

Na wymienionych drogach, odbywa się ruch pojazdów samochodowych o zróżnicowanym natężeniu. Strukturę średniego natężenia ruchu oraz wpływ na środowisko przedstawiono w rozdziale 4.6.1.2. Emisja komunikacyjna.

Zgodnie z ewidencją pojazdów prowadzoną przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w gminie wiejskiej Szczecinek zarejestrowanych jest wg stanu na dzień 17.12.2003 r 2 087 pojazdów, w tym 1 870 samochodów osobowych i 217 samochodów ciężarowych.

3.3.2. Koleje

Przez Gminę Szczecinek przebiegają trzy ważne szlaki kolejowe, których węzeł kolejowy znajduje się w mieście Szczecinku. Są to:

- Chojnice – Runowo Pomorskie;

- Piła – Ustka;

- Poznań – Kołobrzeg

Omawiane linie kolejowe obsługują zarówno transport towarowy jak i przewozy pasażerskie. Szczegółowe dane na temat sieci dróg kolejowych na terenie gminy zawiera tabela 29.

| Wykaz dróg kolejowych na terenie Gminy Szczecinek |  |  |  |  |  | T a b e l a 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr linii | Nazwa linii | Od km | Do km | Długość linii | Rodzaj linii | Status linii |
| 404 | Poznań - Szczecinek - Kołobrzeg | 6,724 | 13,611 | 6,887 | Jednotorowa, zelektryfikowana | Linia krajowa |
| 210 | Chojnice – Runowo Pomorskie | 49,000 | 56,007 | 7,007 | Dwutorowa, niezelektryfikowana | Linia krajowa |
|  |  | 62,730 | 70,022 | 7,292 |  |  |
| 405 | Piła – Ustka | 73,324 | 83,720 | 10,396 | Częściowo zelektryfikowana | Linia lokalna |
|  |  | 60,568 | 69,314 | 8,746 |  |  |

Źródło: PKP PLK, Zakład Linii Kolejowych w Koszalinie.

Wśród łącznej długości 40,328 km sieci kolejowej, 24,695 km odcinek nie posiada trakcji elektrycznej.

Korzystnie rozbudowana oś kolejowa gminy stanowi dla niej ważny czynnik rozwojowy, ze względu na połączenie z innymi gminami regionu i kraju.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 przystanków osobowych w miejscowościach: Dalęcino, Turowo Pomorskie, Gwda Mała, Żółtnica, Czarnobór i Jelenino.

3.4. Sieć gazowa i ciepłownicza

3.4.1. Gazyfikacja

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek z 1999 roku przez teren gminy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia gazu ziemnego zaazotowanego:

- Gazociąg DN 250 Piła – Wierzchowo z odgałęzieniami DN 150 do Połczyna Zdroju i Bornego Sulinowa;

- Gazociągi Kopalnia Wierzchowo – Szczecinek (DN 150, DN 110 i DN 80).

Rolę zasilania miasta Szczecinka oraz miejscowości z Gminy Szczecinek pełni gazociąg z Piły, który prowadzi dalej gaz przez Barwice do Połczyna Zdroju. Niestety brak jest informacji które ze wsi gminy Szczecinek zaopatrywane są w gaz. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2002 roku na terenie gminy Szczecinek długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej wyniosła 58 666 m – tj. 58,6 km.

Najkorzystniej pod względem zaopatrzenia w gaz na cele bytowo-gospodarcze i grzewcze wypadają miejscowości przyległe do miasta Szczecinka, podłączone bezpośrednio do sieci miejskiej średniego ciśnienia, np. Świątki.

Ważną rolę w infrastrukturze gminy pełni przebieg gazociągów z położonej na terenie gminy Kopalni gazu w Wierzchowie. Gazociągi te dostarczają gaz do miasta Szczecinka, a według informacji urzędników do głównego odbiorcy z tego terenu Zakładów KRONOSPAN.

Gaz ziemny transportowany jest siecią gazociągów przesyłowych PGNiG S.A, w struktury której wchodzi Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Sieć przesyłowa i liczne obiekty technologiczne systemu eksploatowane są przez regionalne oddziały przesyłu. Na terenie Szczecinka jest to Regionalny Oddział Przesyłu w Szczecinie z Zakładem Gazowniczym w Koszalinie oraz Rozdzielnią Gazu w Szczecinku.

3.4.2. Ciepłownictwo

Na terenie gminy Szczecinek ze względu na wiejski charakter i rozproszony typ zabudowy (głównie jednorodzinnej) system zaopatrzenia w ciepło mieszkańców oparty jest głównie o indywidualne systemy grzewcze. Są to przeważnie indywidualne kotłownie miałowo-węglowe.

O bardziej zorganizowanej formy zaopatrzenia w ciepło można jedynie mówić w przypadku kotłowni zasilających dawne bloki PGR-owskie, jednak formę takiego ogrzewania należy również zaliczyć do systemu indywidualnego.

3.5. Emitery promieniowania elektromagnetycznego

Promieniowanie elektromagnetyczne - niejonizujące. Zawiera się w przedziale 0,1 – 300 MHz (fale radiowe), oraz 300 – 300 000 MHz (mikrofale).

Według ustawy o Ochronie Środowiska elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujace stanowi uciążliwość dla środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Źródłami lub urządzeniami, które wytwarzają elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujace, według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku, są urządzenia:

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne stałe,

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne (stacje i linie wysokiego napięcia),

- wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1kHz do 300000 MHz, są to: urządzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, CB radio, radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne (radary).

Powyższe rozporządzenie oprócz szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizujacym szkodliwym dla ludzi i środowiska, zawiera również:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego, jakie może występować w otoczeniu,

- wymagania dotyczące wykonywania pomiarów kontrolnych promieniowania niejonizujacego wykonywanych dla celów ochrony środowiska.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej, a także na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego o częstotliwości 50 Hz, ustalona tym rozporządzeniem wynosi 1kV/m, natomiast składowa magnetyczna nie powinna przekroczyć poziomu 80 A/m.

Jego źródłem są, w różnym stopniu, wszystkie urządzenia elektryczne. Najczęściej spotykanymi w codziennym życiu źródłami są monitory komputerowe, telefony komórkowe, telewizory, urządzenia AGD (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia medyczne, itd. Do źródeł mających znaczący wpływ na środowisko można zaliczyć stacje nadawcze, przekaźniki telefonii komórkowej, stacje transformatorowe, stacje elektroenergetyczne, sieci przesyłowe linii energetycznych o napięciu znamionowym 110 kV i większym.

3.5.1 Przekaźniki telefonii komórkowej

Według obowiązującego prawodawstwa stacje bazowe telefonii komórkowej zaliczane są do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i podlegają procedurze oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), podczas której na każdym etapie procesu inwestycyjnego (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zmiana sposobu użytkowania) sporządzany powinien być raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a inwestycja poddana do konsultacji społecznej.

Na terenie Gminy Szczecinek zlokalizowanych jest 5 sztucznych emitorów pól elektromagnetycznych. Stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane są w miejscowościach:

- Gwda Mała	- Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej nr BT GSM - Polkomtel;

- Krągłe		- Stacja Telefonii Komórkowej PLUS GSM;

- Żółtnica		- Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS GSM;

- Wierzchowo	- Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej ERA GSM;

- Białe		- Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej.

3.5.2. Obiekty energetyczne

Na terenie gminy zlokalizowane są także inne źródła promieniowania elektromagnetycznego:

- stacje transformatorowe 15/04 kV,

- stacje elektroenergetyczne (GPZ) – 110/15 kV,

- elektroenergetyczne linie napowietrzne NN, WN i SN,

- cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10 W,

- urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące w posiadaniu policji, straży pożarnej, pogotowia, wojska, placówek naukowo - badawczych i zakładów przemysłowych

Ciągły postęp techniczny warunkuje powstawanie coraz większej ilości źródeł promieniowania EM, teren gminy Szczecinek nie jest pod tym względem wyjątkiem, powoduje to jednak zwiększone zagrożenie ze strony zanieczyszczenia elementów środowiska i zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Jednym z głównych powodów wzrostu zanieczyszczenia falami EM jest dynamiczny rozwój sieci cyfrowych telefonii komórkowych, powodujący wzrost  liczby stacji bazowych, będących źródłami emisji tego promieniowania.

Nie bez znaczenia jest też ciągły rozwój mieszkalnictwa, co powoduje konieczność rozbudowy sieci energetycznej, tworząc nowe źródła liniowe.

Uciążliwość wymienionych obiektów nie została dokładnie zbadana, co uniemożliwia szczegółowe określenie zanieczyszczeń promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizujacym na obszarze miasta.

Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola elektromagnetycznego, występuje głównie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) wytwarzających energie elektromagnetyczną.

Konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji źródeł pól elektromagnetycznych oraz  budowa sieci monitoringu, która umożliwiłaby określenie zagrożenia środowiska ze strony tego czynnika.

3.6 Obiekty energetyki odnawialnej – elektrownie wodne

Na terenie Gminy Szczecinek Starostwo Powiatowe wydało 2 pozwolenie wodnoprawne na budowę MEW (Małej Elektrowni Wodnej):

- Mała Elektrownia Wodna na rzece Gwda (121+600 km rzeki) w miejscowości Spore (gm. Szczecinek) o mocy 15 KW;

- Mała Elektrownia Wodna na rzece Gwda (100+820 km rzeki) w miejscowości Klepacz-Gołębiewo (gm. Szczecinek) o łącznej mocy 92 kW.

Decyzje dotyczące eksploatacji elektrowni zakładają piętrzenie wód rzeki za pomocą jazów o wysokościach piętrzenia odpowiednio 1,40 m (w Sporem) i 1,47 m (w Gołębiewie). Należy jednak zaznaczyć że z tych dwóch elektrowni obecnie istnieje elektrownia w Gołębiewie, natomiast MEW w Sporem jest w trakcie budowy.

W chwili obecnej istniejąca elektrownia w Gołębiewie pozbawiona jest przepławki umożliwiającej swobodny przepływ ryb w myśl art. 63 ust. 2  Prawa wodnego mówiącego, że „Budowle piętrzące powinny umożliwić migrację ryb, o ile jest to uzasadnione lokalnymi warunkami środowiska”.

Budowa MEW powinna także uwzględniać skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 lutego 2004 roku projekt uchwały „Program Budowy Przepławek dla ryb na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”.

Zwrócić ponadto należy uwagę, że dalej idące obowiązki w zakresie budowy urządzeń umożliwiających rybom migrację zawierają przepisy prawa budowlanego. Według par. 21 rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 111).:

"Budowle hydrotechniczne przegradzające rzekę powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające swobodne przedostawanie się ryb przez przeszkodę, a zbiorniki wodne powinny być tak ukształtowane, aby były pozostawione ostoje i tarliska dla ryb".

Uwzględniając art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo wodne, w myśl którego przepisy art. 63 - 66 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dochodzimy do wniosku, że w efekcie będą musiały zostać zastosowane przepisy prawa budowlanego jako bardziej rygorystyczne. Reguła ta nie znajdzie zastosowania tylko w tych przypadkach, gdy prawo budowlane wyłącza obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę obiektów piętrzących. Według art. 29 ust. 1 pkt 2) pozwolenia takie nie są wymagane dla obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m. poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin.

Projekt obecnie budowanej MEW w miejscowości Spore na podstawie obowiązującego prawa zakłada wybudowanie przepławki dla ryb.

3.7. Turystyka

3.7.1. Zaplecze turystyczne

Z uwagi na położenie gminy w centralnej części rejonu turystycznego Pojezierza Pomorskiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków turystycznych, gmina Szczecinek pełni funkcje obsługi ruchu turystycznego w subregionie.

Baza turystyczna jest średnio rozwinięta, a w jej skład wchodzą:

- Ośrodek Wypoczynkowy "WODNIK" w m. Spore - 40 miejsc;

- Ośrodek Wypoczynkowy "Spore 51"- 40 miejsc;

- Ośrodek Wypoczynkowy w Orawce - 96 miejsc;

- Stanica Harcerska w Drężnie - 500 miejsc

Dodatkowo bazę zaplecza turystycznego wzbogacają istniejące na terenie gminy gospodarstwa agroturystyczne, w których według informacji Urzędu Gminy istnieje około 36 miejsc noclegowych.

Wokół dość dobrze zorganizowanego zaplecza turystycznego funkcjonują obiekty usługowe, w tym również gastronomiczne.

3.7.2. Szlaki turystyczne

Korzystne i malownicze położenie gminy w centralnej części regionu i powiatu przyczynia się do faktu, że w jej granicach przebiegają się niemal wszystkie szlaki turystyczne rowerowe, wodne, piesze i konne, lub też są one połączone w ciekawy sposób z pozostałymi szlakami.

Na terenie gminy do najbardziej ciekawych pod względem rekreacyjnym należy wytyczone ścieżki piesze, rowerowe, wodne i konne.

SZLAKI PIESZE

- Wokół Jeziora Trzesiecko;

- Nad Jezioro Leśne;

- Szlak Wzniesień Moreny Czołowej;

SZLAKI ROWEROWE

- Szczecineckie Jeziora;

- Dolina Parsęty;

- Zaczarowane Pejzaże;

- Nizica.

SZLAKI KAJAKARSKIE

- "Pętla Szczecinecka;

- Rzeka GWDA;

- Rzeka NIZICA;

- Rzeka PŁYTNICA.

Znajdujące się na terenie Gminy Szczecinek szlaki turystyczne przebiegają przez dwa obszary chronionego krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” i „Pojezierze Drawskie” oraz przez tereny dwóch rezerwatów przyrody i inne atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie tereny gminy.

Bogactwo zasobów wodnych gminy warunkuje duży rozwój turystyki kajakowej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627

Rada Ministrów  Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 Warszawa, listopad 2002 r.

Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2002 r.

Dz.U.z 2001 r. Nr 72, poz. 747

Dz. U. nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r., poz. 414; tekst jednolity  Dz. U. Nr  106, poz. 1126, 2000 r.;

Dz. U. nr 115 z dnia 18 lipca 2001r., poz. 1229

Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r, poz. 627

Dz. U. z dnia 11 grudnia 2001 r Nr 140 poz. 1585

Dz. U. z dnia 11 grudnia 2001 r Nr 140 poz. 1585 załącznik „B

Rozporządzenie  Ministra Środowiska  z dnia 29 listopada 2002 r.  Dz.U. Nr 212 Poz.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku

Dz.U. Nr 115 poz.  1229 z 2001 roku

Dz.U. Nr 212 poz. 1799 z 2002 roku

jw.

Dz.U. Nr 72 poz.747 z dn. 07.06.2001 r.

patrz też: Geiger W., Dreiseitl H.: Nowe sposoby odprowadzenia wód deszczowych. Projprzem-EKO Bydgoszcz 1999

art. 21 Dz.U. Nr 212 poz. 1799 z 2002 roku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.27.09.2001 roku (Dz. U. Nr 112  poz.1206) w sprawie katalogu odpadów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 października 2002 r.w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.Nr.188 poz.1576

21 Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178;

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91

DZ.U.  Nr 115  poz. 1229 z 2001 r (zm Dz.U.02.233.1957);

Dz. U. z dnia 16 grudnia 2002 r. Nr.212 poz.1799