IV. ANALIZA ORAZ OCENA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA

4.1. Rzeźba terenu i przypowierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej

4.1.1. Charakterystyka ogólna

Obszar gminy Szczecinek należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów urozmaiconych. Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz gminy są pochodzenia polodowcowego i tworzą krajobraz młodoglacjalny. Cechy krajobrazowe są pochodnymi procesów zlodowacenia skandynawskiego a zwłaszcza ostatniego, najmłodszego glacjału, zwanego bałtyckim. Stąd na terebie gminy bogactwo: wzniesienia morenowe, kemy, ozy, sandry, rynny, zagłębienia wytopiskowe, „oczka” polodowcowe, głazy narzutowe.

W wyniku tego na znacznej części obecnego Pomorza Zachodniego powstała atrakcyjna rzeźba terenów pojeziernych, z ciągami wzgórz moreny czołowej, pofałdowanymi równinami moreny dennej i licznymi jeziorami, a w płytszych wgłębieniach terenowych także torfowiskami, bagnami i innymi terenami podmokłymi. Wzgórza morenowe oraz tereny równinne o słabych glebach w dużej części są porośnięte lasem.

Ukształtowanie terenu gminy nie stwarza problemów w zagospodarowywaniu obszaru, a rzeźba terenu (niskofalista i falista) sprzyja rozwojowi. Najniżej położony punkt wysokościowy na terenie gminy znajduje się w dolinie rzeki Gwdy – 123,7 m n.p.m., natomiast najwyższy wzniesienie pagórkowate sięgające wysokości 198,8 m n.p.m. w rejonie północno-zachodnim.

- Do stosunkowo nisko położonych terenów można zaliczyć:

- łąki i bagna k. Parsęcka – źródliskowy obszar rzeki Parsęty (ok. 136,5 m n.p.m.),

- Bagna Mosińskie (136,1 m n.p.m.),

- Lustro wody jeziora Wielimie (132,0 m n.p.m.).

4.2. Budowa geologiczna

4.2.1. Uwarunkowania ogólne

Omawiany obszar pod względem geologicznym położony jest na skraju jednostek geologiczno-strukturalnych zwanych: Niecką Pomorską i Wałem Pomorskim. Obszar przejściowy zwany również uskokiem Szczecinek-Zamarte rozgranicza zasięg tych dwóch jednostek strukturalnych.

- Obszar gminy pokrywają głównie utwory czwartorzędowe reprezentowane przez utwory plejstoceńskie w postaci glin, zwałowych, piasków, żwirów, mułków, iłów itp. Występują tu także utwory holoceńskie, do których zaliczane są piaski, namuły, mady wyściełające dna dolin rzecznych i jeziornych, a także torfy. Powszechnie występujące piaski i żwiry tworzą rozległe powierzchnie sandrowe związane z kolejnymi etapami recesji lądolodu fazy pomorskiej. Największy spośród nich jest sandr Gwdy o miąższości piasków i żwirów dochodzi do kilkudziesięciu metrów.

4.2.2. Zasoby kopalin

Pod względem ilości zasobów naturalnych obszar gminy Szczecinek jest jednym z najbogatszych terenów w powiecie.

Na terenie Gminy Szczecinek stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania według Państwowego Instytutu Geologicznego, a także wielkość wydobycia z poszczególnych złóż zestawiono w tabeli 30.

| Wykaz złóż surowców naturalnych |  |  |  |  | T a b e l a 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stan zag. złoża |  | Zasoby |  |  | Wydobycie |
|  |  |  | geologiczne bilansowe | przemysłowe |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Gaz ziemny [mln m3] |  |  |  |  |  |  |
| Wierzchowo | E |  | 65,54 | 65,53 |  | 0,16 |
| Kamienie drogowe i budowlane [tys. ton] |  |  |  |  |  |  |
| Wierzchowo – głaz narzutowy | Z |  | 225 | - |  | - |
| Kreda jeziorna [tys. ton] |  |  |  |  |  |  |
| Marcelin | Z |  | 138 | - |  | - |
| Wielimskie Bagno | E |  | 773 | 554 |  | 74 |
| Kruszywo naturalne [tys. Mg] |  |  |  |  |  |  |
| Marcelin |  | R | 330 | - |  | - |
| Parsęcko * |  | E | 1 151 | - |  | 207 |
| Parsęcko II ** |  | R | 117 | - |  | - |
| Wierzchowo |  | R | 532 | - |  | - |
| Torfy [tys. ton] |  |  |  |  |  |  |
| Grąbczyn |  | Z | 302 | - |  | - |

Źródło: PIG Warszawa 2002, Ministerstwo Środowiska

b.d. – brak danych

* – złoże pospółki – kruszywa naturalnego grubego;

** – złoża zawierające piasek ze żwirem;

*** - według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to złoże mułków;

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:

E – złoża zagospodarowane – eksploatowane;

P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie;

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo;

T – złoże zagospodarowane – eksploatowane okresowo;

Z – złoże zaniechane.

Pod względem zasobności w surowce naturalne Gmina Szczecinek należy do bardzo bogatych. Występujące w jej granicach administracyjnych eksploatowane zasoby złóż kopalin szczególnie gazu ziemnego w Wierzchowie) oraz korzystne położenie w centralnej części powiatu wpływają na rozwój gminy i regionu.

Według uwarunkowań wynikających ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego zawartego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na terenie gminy istnieją udokumentowane złoża surowców, które nie zostały zewidencjonowane przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG). Są to:

- złoże piasku „Brzeźno” o zasobach 92,6 tys. ton;

- złoża torfu: Wielkie Błota,, Kusowskie Bagno, Brzezińskie Bagno i Radacz.

4.2.3. Przeobrażenia środowiska związane z eksploatacją kopalin

Eksploatacja surowców mineralnych (żwir, piasek), powoduje znaczne lokalne zmiany w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci obszarów wyłączonych z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane) i zniszczenia warstwy glebowej, a także ułatwionej infiltracji zanieczyszczeń do wód gruntowych.

Na terenie gminy znajduje się 1 miejsce eksploatacji kruszywa naturalnego drobnego (piasku) oraz 1 wydobycia kredy jeziornej o ustanowionych terenach górniczych:

- złoże piasku - 1 517 650 m2;

- złoże kredy jeziornej - 273 712 m2.

Wydobycie surowca na tych wyrobiskach odbywa się na podstawie ważnej koncesji. Należy się jednak spodziewać że na terenie gminy istnieją również wyrobiska nielegalne. Sytuacja taka jest szczególnie niekorzystna gdyż miejsce i sposób wydobycia kopaliny w żaden sposób nie uwzględnia wymogów związanych z ochroną środowiska i nie prowadzi się w tych miejscach niezbędnych zabiegów rekultywacyjnych. Brak też jakichkolwiek informacji na temat rekultywacji terenów wyrobisk zaniechanych, których na terenie gminy według sporządzonej inwentaryzacji jest co najmniej 4.

Bardzo ważnym elementem w infrastrukturze gminy jest eksploatacja złóż gazu ziemnego na obszarze górniczym Wierzchowo. Eksploratorem złóż gazu na terenie gminy jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział w Zielonej Górze - Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. Na omawianym terenie górniczym znajdują się dwa odwierty wydobywcze surowca (o strefie ochronnej 50 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, Dz. U. Nr 109 poz. 961 z 2002r.), z których w 2003 roku według danych eksploatatora wydobyto ok. 1 746 tys. m3 gazu.

Oprócz czynnych odwiertów wydobywczych gazu ziemnego na terenie Gminy Szczecinek znajduje się 20 odwiertów zlikwidowanych o strefie ochronnej 5 m, dla każdego otworu. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem otwory takie monitoruje się do czasu przekazania terenu dotychczasowym użytkownikom, w związku z powyższym nie prowadzony jest monitoring odwiertów zlikwidowanych.

4.3. Charakterystyka wód podziemnych

4.3.1. Uwarunkowania ogólne

Pod względem uwarunkowań hydrogeologicznych Gmina Szczecinek należy do terenów bogatych w zasoby wodne. Wody podziemne ze względu na ich wysoką jakość są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Na terenie gminy zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach trzeciorzędowo-czwartorzędowych i związane są z występowaniem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP nr 126 i 120. Zasoby wód podziemnych kształtują się w przedziale 50-350 m3/dobę/km2. Wody te zalegają średnio na głębokości 15-50 m ppt w części północnej i wschodniej gminy oraz na głębokości 50-100 m ppt w części zachodniej i południowej. Średnia wydajność studni 15- 40 m3/h.

Do wód podziemnych zaliczane są także wody gruntowe, które charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża.

4.3.2. Główne zbiorniki wód podziemnych

Teren gminy znajduje się w obrębie dwóch głównych zbiorników wód podziemnych GZWP nr: 126 - Zbiornik Szczecinek oraz Zbiornika 120 - Zbiornik międzymorenowy Bobolice.

Występują one w utworach czwartorzędowo-trzeciorzędowych, związanych z dolinami podścielanymi dolinami kopalnymi i mają porowy charakter ośrodka. Zestawienie parametrów charakterystycznych dla GZWP występujących na terenie gminy przedstawia tabela 31.

| ###### Parametry GZWP występujących na terenie gminy |  |  |  |  |  | T a b e l a 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr GZWP | Nazwa GZWP | Typ ośrodka | Wiek skał | Powierzchnia GZWP [km2] | Średnia głębokość ujęć [m] | Zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] |  |
| 120 | Zbiornik międzymorenowy Bobolice | porowy | QM | 309,00 | 40 | 113,40 |  |
| 126 | Zbiornik Szczecinek | porowy | QM,Tr | 1 755,00 | 90 | 99,00 |  |

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (stan na dn. 31 stycznia 2003).

Oznaczenia wieku skał GZWP:

QM  – zbiornik czwartorzędowy międzymorenowy;

QMTr - zbiornik czwartorzędowo - trzeciarzędowy międzymorenowy;

Prawo ochrony środowiska w art. 98 stanowi, że wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej na zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. W tych celach tworzone są między innymi obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na zasadach określonych Prawem wodnym.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr. 120 jest to niewielki obszarowo zbiornik czwartorzędowy leżący w północno wschodniej części Powiatu Szczecineckiego. Objęty jest obszarem wysokiej ochrony (o powierzchni 159 km2) oraz najwyższej ochrony (o powierzchni 150 km2). Obszar zbiornika znajduje się w północno wschodniej części gminy.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 126 jest dużym pod względem zasięgu obszarem wodonośnym, zajmującym również teren gminy Szczecinek, a także większą część powiatu szczecineckiego i sąsiednich. Ustanowiony na GZWP 126 obszar OWO (obszar o reżimie wysokiej ochrony) nie sięga jednak terytorialnie granicom gminy i powiatu.

4.3.3. Jakość wód podziemnych

Na jakość wód podziemnych na analizowanym terenie wpływ mają istniejące tu warunki hydrogeologicze oraz formy prowadzonej działalności.

Badania jakości wód podziemnych prowadzone są:

- w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny;

- w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Monitoring stanu czystości wód podziemnych Gminy Szczecinek o istniejące na tym terenie punkty pomiarowo-kontrolne. Prowadzone są badania w miejscowości Spore, na północny-wschód od miasta Szczecinka, na obszarze występowania dwóch GZWP o numerach 120 i 126. Zlokalizowanych jest tam 5 punktów pomiarowych, w tym 1 monitoringu wód gruntowych.

Jakość badanej wody w tych punktach na przestrzeni lat 1996-2001 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska określił na następującym poziomie:

| Jakość wód podziemnych w sieci krajowej w latach 1996 – 2001 |  |  |  |  |  | ##### T a b e l a 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr otworu | Miejscowość (gmina) | Rok badania |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |  | 2000 | 2001 |
| 207 | Spore 1 (Szczecinek) | Ib | Ib | Ib | Ib |  | Ia | Ia |
| 208 | Spore 2 (Szczecinek) | Ib | Ib | Ib | Ib |  | Ia | Ia |
| 209 | Spore 3 (Szczecinek) | Ib | Ib | Ib | II |  | Ia | Ia |
| 210 | Spore 4 (Szczecinek) | Ib | Ib | Ib | Ib |  | Ia | Ia |

Źródło: WIOŚ Szczecin - Raport o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego .

n.b. – nie badano

Jakość wody określana w 4 punktach w miejscowości Spore dla warstw wodonośnych trzeciorzędowych i czwartorzędowych wskazuje na stan dobry, choć w analizowanym okresie wieloletnim w punkcie 209 można zaobserwować wahania jakości wody w granicach klas Ia, Ib i II (średniej jakości).

Do zlokalizowanych na terenie gminy punktów monitoringu wód gruntowych należy punkt w miejscowości Turowo położonej ok. 2 km na południe od granic miasta. Wyniki jakości wód podziemnych określone dla tego punktu monitoringu są związane z jakością wody w obrębie GZWP 126. Badania przeprowadzone w latach 1996-2000 w ramach monitoringu sieci krajowej, opublikowane w Raportach o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego przez WIOŚ Szczecin wskazują na dobrą jakość badanych zasobów w tym punkcie pomiarowym i pozwoliły zaliczyć je do klasy Ib (wody wysokiej jakości). W 2001 roku badania wód podziemnych zaliczyły jakość wody w tym punkcie monitoringu również do klasy Ib (wysokiej jakości).

Stan poziomu wód gruntowych uzależniony jest przede wszystkim od ilości opadów, dlatego też jego wzrost odnotowuje się szczególnie w okresie wiosennym podczas roztopów pokrywy śniegowej, oraz wzmożonych opadów atmosferycznych.

Skład chemiczny wód gruntowych jest efektem oddziaływania opadów atmosferycznych, litologii, czasu krążenia, sytuacji morfologicznej oraz użytkowania terenu. Coraz częściej wody gruntowe charakteryzuje wzrost zawartości substancji biogennych – związków azotu i fosforu, który spowodowany jest przede wszystkim procesami ługowania nawozów mineralnych do wód gruntowych oraz zanieczyszczeniami ściekami bytowymi nieskanalizowanych wsi. Na pogorszenie jakości wód gruntowych wpływa również depozycja atmosferyczna.

Infiltracja wód opadowych do pokładów zasobów wód podziemnych i gruntowych, wpływająca na pogorszenie jakości tych wód może wynikać z różnorodności izolującej pokrywy w stropie warstw wodonośnych. Ukształtowane warstwy izolujące ujmowanych wód zapobiegają łatwemu przenikaniu do wód zanieczyszczeń z powierzchni, głównie przez infiltrację wód deszczowych wraz z którymi przedostają się do wód gruntowych środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb).

Wody podziemne Gminy Szczecinek mogą ulegać przeobrażeniom ilościowym oraz jakościowym. Na wielkość zasobów wód podziemnych wpływ może mieć także działalność gospodarcza polegająca na wydobyciu torfu metodą odkrywkową.

Potencjalnym źródłem przeobrażeń jakościowych wód podziemnych są przemysłowe fermy trzody chlewnej funkcjonujące na terenie gminy, oraz uchybienia w gospodarce ściekowej w postaci nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb).

4.4. Charakterystyka wód powierzchniowych

Pod względem zasobności w wody powierzchniowe, Powiat Szczecinecki, do którego należy gmina wiejska Szczecinek zaliczany jest do obszarów o dużej zasobności.

Sieć wód powierzchniowych na omawianym terenie jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Występują tu zarówno wody płynące, akweny jak i tereny podmokłe. W stosunku do całkowitej powierzchni gminy wody zajmują ok. 8,33 %, co stanowi obszar 4 248 ha.

Gospodarka wodna, która stanowi jeden z najważniejszych czynników zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i rozwojem środowiska przyrodniczego, realizowana jest przez państwo na obszarach zlewni hydrograficznych zwanych dorzeczami. Do realizowania zadań w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wód powierzchniowych i podziemnych powołane zostały Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. 2002 nr 232 poz. 1953). Rozporządzenie to określa między innymi granice administrowania poszczególnych zarządów.

Teren Gminy Szczecinek zgodnie z rozporządzeniem podlega administracyjnie pod dwa Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej: w Szczecinie i w Poznaniu, ze względu na położenie w zlewni bilansowej Parsęty i Noteci Dolnej. Jednym z zadań realizowanych przez RZGW jest sfera zarządzania wodami, a w szczególności bilansowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz opracowywania i aktualizowania projektów warunków korzystania z wód. Na podstawie rozporządzenia do zadań RZGW należy również utrzymanie i administrowanie wyznaczonymi przez Ministra Środowiska wodami, budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi, gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz udział w akcjach ochrony przeciwpowodziowej.

4.4.1. Sieć rzeczna

Gmina Szczecinek leży na granicy wododziałów Dorzecza Warty i Rzek Przymorza, skąd ze wzgórz moreny czołowej ostatniego zlodowacenia zwanego Bałtyckim, bierze początek kilka rzek, np. Parsęta, Gwda.

Parsęta

Parsęta jest najdłuższą rzeką, z największą zlewnią strefy południowego Przymorza Bałtyku, z dobrze rozwiniętą siecią dopływów. Jej długość wynosi 131,7 km. Sieć wodna w zlewni Parsęty jest znacznie rozwinięta. Rzeka ma takie znaczące dopływy, jak: Gęsia, Perznica, Dębnica, Mogilica, Topiel, Pokrzywnica, Pysznica, Gościnka oraz Radew.

Parsęta, zwana wcześniej Prośnicą bierze swój początek na łąkach powstałych w czaszy całkowicie zarośniętego a następnie zmeliorowanego niewielkiego jeziora w pobliżu wsi Parsęcko położonej w gminie Szczecinek (na zachód od miasta Szczecinek) na wysokości 137,0 m npm. Początkowy odcinek ma postać uregulowanego rowu melioracyjnego szerokości ok. 1,5 m, odwadniającego podmokłe tereny (szczególnie jej pierwszy lewobrzeżny dopływ - Żegnica odwadniający Chwalimskie Bagno), w związku z czym prowadzi wody o zabarwieniu lekko brunatnym ze względu na dużą zawartość substancji humusowych. Poniżej tego miejsca Parsęta przybiera bardziej naturalny charakter, meandruje zwiększając szerokość do ok. 4 m. przy ujściu Gęsiej. Parsęta zbiera wody z obszaru o powierzchni 3 145 km2 i odprowadza do Morza Bałtyckiego w Kołobrzegu.

Parsęta, mimo, że reprezentuje typ meandrującej rzeki nizinnej średniej wielkości, jest największą rzeką Przymorza przybierającą miejscami charakter rzeki górskiej (spadek w górnym biegu 3 ‰ natomiast w dolnym 0,3 ‰). W górnym biegu w strefie moren czołowych głębokość rzeki jest zmienna, brzegi lesiste, dość wysokie, miejscami strome, prąd szybki, temperatura wody niska. W omawianych granicach Gminy Szczecinek znajduje się ok. 5 kilometrowy odcinek źródłowy rzeki.

Gwda

Gwda, jest największym dopływem Noteci. Wypływa jeziora Wierzchowo koło Szczecinka, wpada do Noteci w miejscowości Ujście koło Piły.

Długość rzeki wynosi 145,1 km. Gwda wypływa na wysokości 157 m n.p.m. Z tym wiąże się bardzo duży jak na rzekę nizinną przepływ 26 m/s. Gwda prowadzi wody najczystsze z wszystkich rzek Pomorza Zachodniego. Zlewnia rzeki Gwdy o całkowitej powierzchni 4 942,8 km2 jest najrozleglejszą wśród wszystkich dorzeczy rzek pomorskich. Płynie w atrakcyjnym krajoznawczo terenie, początkowo równiną sandrową, która w środkowym i dolnym biegu przemienia się w głęboką dolinę. Na całej długości płynie przeważnie wśród łąk i lasów. Największy kompleks lasów określa się mianem "Puszczy nad Gwdą".

Na terenie Powiatu Szczecineckiego przepływa górny odcinek rzeki, o długości 37,400 km (w tym ok. 17 km odcinek o uregulowanej linii brzegowej), w gminie Szczecinek. Na tym odcinku rzeka przepływa przez szereg jezior, w tym: Smolęsko, Wielimie (jeziora wchodzące w skład tzw. Pętli Szczecineckiej).

Pozostałe cieki wodne

Prócz wymienionych głównych cieków przez teren gminy przepływają mniejsze cieki oraz rowy melioracyjne odwadniające tereny w obrębie równiny pojeziornej. Sieć wodną mniejszych cieków tworzą rzeczki: Strużka, Bielska Struga, Dołga, Osoka, Żegnica, Kłuda, Perznica, Łozica, Kanał Radacki, Kanał Mosiński, Kanał Krągi, Kanał Trzebiechowo i Kanał Graniczny.

4.4.2. Zbiorniki wodne

Obszar Gminy Szczecinek pod względem zasobności w akweny wodne należy do wyjątkowo bogatych. W granicach gminy znajduje się duża ilość jezior o różnej wielkości i kształtach. Część z tych jezior stanowią śródlądowe wody płynące, w których ciekami przepływającymi są głównie rzeki Dołga i Gwda.

Wykaz jezior dla Gminy Szczecinek przedstawia tabela 33 (ZAŁĄCZNIK 2). Wykaz sporządzono na podstawie Atlasu Jezior Polski, metryk batymetrycznych jezior będących w archiwach Starostwa Powiatowego oraz analizy map Powiatu Szczecineckiego. Łącznie na terenie Powiatu znajduje się około 24 jezior. Jednoznaczne określenie ich dokładnej liczby jest jednak niemożliwe ze względu na rozbieżności w rozpatrywanych źródłach.

Największe spośród zinwentaryzowanych jezior to:

- Jezioro Wielimie 	– pow. 1 755 ha;

- Jezioro Wierzchowo 	- pow. 731 ha;

- Jezioro Dołgie		- pow. 311 ha;

- Jezioro Wielatowo	- pow. 186,6 ha

- Jezioro Wielimie

Jest to jedno z największych jezior Pojezierza Pomorskiego, a największe w gminie Szczecinek, które administracyjnie graniczy z Miastem Szczecinek w jego północno-wschodniej części na odcinku około 2 km. Charakterystyczne parametry akwenu to:

- powierzchnia jeziora	-1755 	ha,

- długość			-     6,0	km,

- szerokość			-     4,2	km,

- głębokość maksymalna 	-     5,5 m,

- długość linii brzegowej 	-   37,0	km.

Jezioro stanowi typ jeziora o niskich, zabagnionych brzegach, oraz o strefie brzegowej tworzącej nieregularny, szeroki na kilkaset metrów pas trzcin i podmokłych kęp zarośli wierzbowych.

Poza wpływającą od południa rzeką Niezdobną, jezioro Wielimie zasilane jest przez rzekę Gwdę, wypływająca z jeziora w pobliżu północnych granic miasta. Odpływ jeziora w południowej jego części stanowi rzeka Gwda.

- Jezioro Wierzchowo

Jest to drugie pod względem wielkości jezioro w granicach Gminy Szczecinek, położone w jej północnej części w okolicach miejscowości Wierzchowo. Jest to jezioro charakterystyczne ze względu na dużą głębokość a równocześnie bardzo nieregularny przebieg linii brzegowej. W zlewni jeziora znajdują się miejscowości Wierzchowo, Grąbczyn oraz Orawka, głównie jednak obszar zlewni stanowią tereny leśne i rolne.

Charakterystyczne parametry akwenu to:

- powierzchnia jeziora	- 731,0 	ha,

- pojemność			-70212,5 tys. m3,

- głębokość średnia		-    9,6	km,

- głębokość maksymalna 	-   26,5	m,

- długość linii brzegowej 	-   20,0	km.

Głównym dopływem jest ciek płynący ze wschodu z jeziora Drężno.Pozostałe dopływy są niewielkie, o zmiennych przepływach. Odpływ jeziora stanowi rzeka Gwda płynąca na południe do jeziora Smolęsko.

- Jezioro Dołgie

Jezioro we wschodniej części gminy, graniczące po wschodnim brzegu z gminą Biały Bór, o wydłużonym rynnowym kształcie, z dobrze rozwiniętą linia brzegową.

Charakterystyczne parametry akwenu to:

- powierzchnia jeziora	- 310,8 	ha,

- pojemność			-20671,9 tys. m3,

- głębokość średnia		-    6,7	km,

- głębokość maksymalna 	-   19,8	m,

- długość linii brzegowej 	-   19,7	km.

W zlewni bezpośredniej znajdującej się po zachodniej stronie jeziora, a więc obszaru należącego do Gminy Szczecinek przeważają tereny leśne. W zlewni jeziora po stronie Gminy Biały Bór znajduje się wieś Dołgie z przystanią rybacką i polem biwakowym.

Jezioro Dołgie jest typem jeziora przepływowego, przez które swoje wody toczy rzeczka Dołga (dopływ Gwdy).

Wśród jezior znajdujących się na terenie Powiatu Szczecineckiego kilka jezior zostało zaliczonych do unikatowych ekosystemów wodnych zwanych JEZIORAMI LOBELIOWYMI. Jeziora zaliczane do lobeliowych charakteryzują się specyfiką fizyko-chemiczną wód oraz charakterystyczną roślinnością należącą do reliktów borealnoatlantyckich (rzadkich i chronionych). W wodach jezior lobeliowych występują rośliny z gatunku: Lobelia dortmanna, Isoetes lacustris i Littorella uniflora. Tworzą one właściwe sobie asocjacje mogące rosnąć tylko w jeziorach o niskiej zawartości wapnia.

Według charakterystyki morfometrycznej jezior, opisanej w artykule M. Kraski, R. Piotrowicza i P. Klimaszyka opublikowanym w nr 8/1997 czasopisma AURA, większość jezior lobeliowych to zbiorniki małe, bezdopływowe, które ze względu na ubogą i zazwyczaj niewielka zlewnię zachowały w wielu przypadkach status jezior oligotroficznych. Tylko 14 spośród 159 jezior lobeliowych w Polsce ma powierzchnię zwierciadła wody większą od 50 ha. Pod względem głębokości jeziora lobeliowe zaliczane są do zbiorników płytkich (do 15 m).

Na terenie Powiatu Szczecineckiego znajduje się 7 jezior lobeliowych, z czego dwa położone są na terenie Gminy Szczecinek. Są to Jezioro Kiełpino (objęte ochroną o statucie rezerwatu) i Wielatowo.

Na terenie gminy występują również jezioro ramienicowe – J. Damskie (inna nazwa jezioro Dębno). Nazwa jeziora pochodzi od charakterystycznych zbiorowisk roślin podwodnych rosnących na dnie oligo i mezotroficznych zbiorników wodnych, składających się głównie z okazałych glonów należących do ramienic (Charophyta). Ramienice (gromada glonów niższych, obejmująca ok. 200 gatunków wodnych roślin o dość pokaźnych rozmiarach (do 1m), charakteryzujących się skomplikowaną budową, wyglądem przypominających skrzypy) występują przede wszystkim w wodach słodkich, gdzie tworzą gęste podwodne łąki.

4.4.3. Jakość wód powierzchniowych

4.4.3.1. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne.

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim:

- rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących) w zlewniach rzek i jezior,

- hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

- niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie jezior.

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

- bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych i jezior (na nieskanalizowanych obszarach);

- zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego);

- intensywna turystyka i rekreacja na brzegach jezior.

Wody w zbiornikach wodnych są bardziej podatne na zanieczyszczenia głównie ze względu na położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki biogenne, a substancje zanieczyszczające mogą być trwale kumulowane w osadach dennych tych akwenów.

4.4.3.2. Stan czystości wód płynących

Stan czystości rzek występujących na terenie Powiatu Szczecineckiego, na którego obszarze leży gmina miejska Szczecinek kontroluje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Istniejąca na terenie miasta sieć rzeczną tworzy przede wszystkim rzeka Gwda, z jej źródłowym odcinkiem.

W sporządzanych przez WIOŚ Szczecin raportach o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim brak jest danych pochodzących z pomiarów bezposrednich dotyczących jakości wód w ciekach Gminy Szczecinek. Z uwagi na źródliskowy charakter rzek tego regionu oraz liczne ekosystemy jeziorne o znacznej wartości przyrodniczej , ich jakość powinna zostać poddana szczególnej ochronie opartej na ścisłej kontroli ilości biogenów wprowadzanych do wód i do ziemi w obszarze ich zlewni. Niezbędnym elementem tego procesu jest utworzenie regionalnej sieci monitoringu wód. Głównym źródłem zanieczyszczeń rzeki Gwdy jest zrzut ścieków oczyszczonych z miasta Szczecinka do jeziora Wielimie, przez które przepływa rzeka.

4.4.3.3. Stan czystości zbiorników wodnych

Dla akwenów wodnych, podobnie jak dla cieków wodnych badania monitoringu jakości wody prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie z najbliższą delegatura w Koszalinie.

Spośród 24 jezior związanych administracyjnie z Gminą Szczecinek, WIOŚ przeprowadził badania w 9 akwenach. Ogólne wyniki jakości wody w badanych jeziorach przedstawia poniższa tabela:

| Ogólne wyniki jakości wody w badanych jeziorach Gminy Szczecinek |  |  |  |  | ##### T a b e l a 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jeziora | Powierzchnia [ha] | Rok badań | Klasa czystości | Kategoria podatności na biodegradację |  |  |
| Dołgie | 310,8 | 1997 | II | II |  |  |
| Drężno (Sztygnic) | 101,7 | 2000 | II | II |  |  |
| Spore | 90,0 | 1991 | II | III |  |  |
| Trzesiecko | 295,1 | 2000 | III | III |  |  |
| Wielimie | 1 754,6 | 1990 | PK | PK |  |  |
|  |  | 2003* | III | b.d. |  |  |
| Wierzchowo | 731,0 | 1997 | II | II |  |  |
| Dębno (Damskie) | 68,0 | 1991 | II | II |  |  |
| Wielatowo | 186,6 | 2002* | III | b.d. |  |  |
| Kiełpino | 42,6 | 2003* | II | b.d. |  |  |

Źródło: Raporty WIOŚ Szczecin,

  - PK – pozaklasowe,

  - b.d. – brak danych

Badania prowadzono według Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ). System ten określa trzy klasy czystości wody (od I – bardzo czyste, przez II – wody nieznacznie zanieczyszczone i zanieczyszczone, III – wody silnie zanieczyszczone i PK - pozaklasowe), oraz uwzględnia jako integralną część oceny stopień podatności na biodegradację. Wyróżnia się trzy kategorie podatności na biodegradację:

- I akwen odporny,

- II odporność względna,

- III odporność niska.

Stan czystości przebadanych na terenie gminy Szczecinek jezior jest zły. Najmniej korzystnie pod względem jakości wody wypada jezioro Wielimie.

- Jezioro Wielimie

Badania jakości wód jeziora Wielimie prowadzone były przez WIOŚ szczecin w 1990 i 2003 roku  w ramach monitoringu wód.

W 1990 roku wody jeziora zakwalifikowano do pozaklasowych zarówno pod względem klasy czystości wód jak i kategorii podatności na biodegradację. Badania przeprowadzone w roku 2003 wskazują na nieznaczną poprawę jakości ody do klasy III (wody silnie zanieczyszczone), natomiast nie prowadzono badania bakteriologiczne w związku z czym podatność na biodegradację nie została określona. Brak systematycznych badań jakości wody prowadzonych przez WIOŚ Szczecin uniemożliwia dokonanie pełnej analizy stanu wód jeziora na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Na podstawie rozpoznania stanu środowiska w zlewni jeziora nie należy się spodziewać poprawy jakości wody w jeziorze w stosunku do roku 2003. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód jeziora jest niewątpliwie aglomeracja miasta Szczecinka, z którego ścieki oczyszczone w miejskiej oczyszczalni są odprowadzane do jeziora Wielimie poprzez cieki Wilczego Kanału i rzeczki Niezdobnej. Dodatkowe zagrożenie niosą wody rzeczki Niezdobnej z jeziora Trzesiecko. Przenoszone są tą drogą bakterie sinic i bakterii powodujących eutrofizację , a także ścieki z miasta trafiające bezpośrednio do jeziora Trzesiecko z kanalizacji deszczowej oraz terenów przemysłowych. W tym również ścieki z największego zakładu przemysłowego „KRONOSPAN” poprzez rów o nazwie Ślusarnia.

4.5. Gleby

4.5.1. Charakterystyka rozmieszczenia typów gleb

Gleby na terenie gminy wytworzyły się z macierzystych utworów czwartorzędowych pokrywających jej obszar.

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek skałami macierzystymi gleb ornych są przeważnie głębokie piaski akumulacji wodnolodowcowej. Z nich wytworzyły się głównie gleby brunatne, głęboko wyługowane. Są to gleby z reguły silnie pokarmowe (szczególnie w magnez), zbyt przepuszczalne i przewiewne. Głęboko występujący poziom wód gruntowych oraz stosunkowo niskie opady powodują, że rośliny uprawowe (głównie żyto) w okresie wegetacyjnym odczuwają okresowy lub stały niedobór wody.

Występują jednakże na równinach sandrowych nierozmyte płaty wysoczyzn morenowych zbudowane z glin i piasków zwałowych. Wytworzyły się z nich gleby brunatne i pseudobielicowe charakteryzujące się żyznością. Są to gleby reprezentowane przez kompleks 2-pszenny dobry i 4 żytni bardzo dobry.

Rozłożenie przestrzenne tych gleb charakteryzuje się układem pasmowym. Skrajne tereny północne (szczególnie płn.-zach.) gminy oraz jej część południowa to gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego (gleby brunatne właściwe oraz wyługowane i kwaśne). Skrajne tereny południowo-wschodnie (rejon Wojnowca) to obszar gleb kompleksu pszenno-dobrego i zbożowo-pastewnego) mocnego. Pozostałe obszary północnej i środkowej części gminy to gleby kompleksu żytniego słabego (pseudobielicowe i podmokłe właściwe).

Procentowy udział kompleksów rolniczej przydatności gleb (według studium z 1999 roku) przedstawia się następująco:

Dla gruntów ornych podział kompleksów glebowych przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 5.Struktura kompleksów rolniczej przydatności gleb - gruntów ornych w Gminie Szczecinek.

Dla użytków zielonych położonych na omawianym obszarze można wyróżnić trzy kompleksy: średni (ok. 77,7 % ) oraz słaby i bardzo słaby (ok. 22,3 %).

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla Gminy Szczecinek wynosi 56,0.

4.5.2. Źródła przeobrażeń gleb

Degradacją gleb, są zmiany w środowisku glebowym, będące efektem naturalnej, najczęściej jednak gospodarczej działalności człowieka. Zmiany te prowadzą do obniżenia żyzności i urodzajności gleby, a dalej do ogólnych zmian środowiskowych.

Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleby należą:

- monokultury, które prowadzą do zubożenia gleby,

- pożary roślinności wzmagające erozję gleby, co prowadzi do pustynnienia danego obszaru,

- osuszanie podmokłych terenów i regulacja rzek obniżająca poziom wód gruntowych,

- zbyt intensywne nawożenie mineralne,

- niewłaściwa irygacja pól nawozami naturalnymi – gnojówką, gnojowicą, osadami ściekowymi itp.,

- ścieki i różnego rodzaju odpady niewłaściwie składowane,

- stosowanie nadmiernych ilości chemicznych środków owadobójczych, chwastobójczych i grzybobójczych,

- eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych;

- zajmowanie obszarów rolniczych pod budownictwo przemysłowe i mieszkalne;

- emisje i imisje gazów i pyłów

Na terenie gminy obserwowane są także zmiany degradacyjne gleb, objawiające się między innymi zakwaszeniem gleb. Wpływa to na zmniejszenie i pogorszenie jakości uzyskiwanych plonów. Bowiem kwaśny odczyn pH gleb, wpływa na pogorszenie przyswajalności mikroelementów (Cu, Mn, Zn, oraz Fe) Z kolei większość metali ciężkich jest stosunkowo łatwo pobierana przez rośliny uprawiane na glebach  zakwaszonych ( pH<5,5), a intensywność ich pobierania maleje w miarę zmniejszania się kwasowości. W celu zminimalizowania szkód i przeciwdziałaniu degradacji należy prowadzić procesy wapnowania gleb, które zmieniają właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb.

Z powodu funkcjonowania na terenie gminy przemysłowych ferm hodowli trzody istnieje potencjalne niebezpieczeństwo degradacji gleb poprzez niewłaściwe użytkowanie nawozów naturalnych (gnojowicy).

We wprowadzaniu w produkcji rolnej przyjaznych dla środowiska praktyk, które zapewniają trwały rozwój sektora rolnego ma pomóc Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Kodeks nie tylko opisuje potencjalne źródła, mogące spowodować niekorzystne zmiany fizycznych i biologicznych właściwości gleby i wód, ale jest również przewodnikiem pokazującym jak chronić środowisko w procesie produkcji rolnej.

Użytkowanie rolnicze w ramach uprawy roślin powoduje stosunkowo niewielkie i łatwe w rekultywacji przekształcenia powierzchni ziemi. Stosuje się tutaj najczęściej kierunek leśny rekultywacji, a kryterium wyłączenia powierzchni z uprawy jest utrata przez glebę walorów produkcyjnych i obniżenie klasy bonitacyjnej – ziemia zostaje przeznaczona do zalesienia.

4.6. Powietrze atmosferyczne

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów transgenicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.

Do zagrożeń jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego należą między innymi:

- zmiany klimatyczne – wzrost stężeń CO2, CH4, N2O oraz freonów i halonów w górnej warstwie atmosfery, poprzez wzmocnienie efektu cieplarnianego prowadzi do częstszych powodzi, susz, huraganów oraz zmiany w tradycyjnych uprawach rolniczych;

- eutrofizacja – nadmiar ilości azotu, pochodzącego z NO2 i NH3 docierającego z powietrza do zbiorników wodnych prowadzi do zmian w ekosystemach.

Powyższe zjawiska są następstwem wzrostu ilości substancji zanieczyszczających atmosferę.

4.6.1. Rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zanieczyszczenia przemysłowe, powstają w wyniku:

- spalania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2),

- procesów technologicznych: fluor (F), kwas siarkowy (H2SO4), tlenek cynku (ZnO), chlorowodór (HCl), fenol, krezol, kwas octowy (CH3COOH),

- górnictwo i kopalnictwo.

Emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych.

Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, będących efektem:

- spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu i węglowodory,

- ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych - zanieczyszczenia pyłowe: zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.

Na terenie gminy miejskiej Szczecinek głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe oraz ze źródeł niskiej emisji. Ze względu na istniejące na terenie miasta Szczecinka emitory przemysłowe w jakości powietrza atmosferycznego na obszarze Gminy Szczecinek ma również duży udział emisja przemysłowa.

4.6.1.1. Emisja komunikacyjna

Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Szczecinek, należy jak najbardziej uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego się na jego obszarze.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych, są drogi krajowe o numerach 11 i 20 oraz droga wojewódzka 172 i 201, a w dalszej powiatowe i gminne. Długość tych dróg na terenie gminy wynosi odpowiednio 41,487 km dróg krajowych i 25,9 km dróg wojewódzkich.

Średnie natężenie ruchu na poszczególnych drogach krajowych i wojewódzkich przedstawia tabela 34.

| Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w 2000 roku przechodzących przez teren gminy |  |  |  |  | T a b e l a 34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr drogi | Opis badanego odcinka |  | Średni dobowy ruch w roku 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojazdy ogółem | Pojazdy osobowe |  | Pojazdy dostawcze i ciężarowe |  |
|  | Długość [km] | Nazwa |  |  |  |  |  |
| Drogi krajowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18,9 | Szczecinek (gr. miasta) – Wierzchowo – gr. gminy | 3 718 | 2 774 |  | 944 |  |
| 11 | 5,8 | gr. gminy – Szczecinek (gr. miasta) | 4 245 | 2 998 |  | 1 247 |  |
| 20 | 8,35 | Gwda Mała – Szczecinek (gr. miasta) | 3 703 | 2 541 |  | 1 162 |  |
| Drogi wojewódzkie |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 20,20 | gr. Gminy - Szczecinek | 3 014 | 2 393 |  | 235 |  |
| 201 | 5,70 | Gwda Mała – gr. gminy | 1 623 | 1 235 |  | 162 |  |

Źródło: 	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie;

Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Dane przedstawione w tabeli 35 obrazują średni dobowy ruch na drogach w 2000 roku. Szczególnie dużym obciążeniem charakteryzował się odcinek drogi krajowej nr 11, co związane jest z tym, że jest to droga klasy Gp, czyli droga główna ruchu przyśpieszonego. Droga krajowa nr 11, będąca głównym szlakiem komunikacyjnym miasta stanowi w zasięgu ponadlokalnym połączenie miasta Poznania z Koszalinem i innymi miastami Pomorza, w związku z czym szczególnie duże obciążenie ruchem samochodowym występuje tu w miesiącach letnich. Pomiary średniego dobowego ruchu w tych miesiącach w 2000 roku przedstawia tabela 35.

| Natężenie ruchu na drogach krajowych w okresie letnim przechodzących przez teren gminy |  |  |  |  | T a b e l a 35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr drogi | Opis badanego odcinka |  | Średni dobowy ruch w miesiącach letnich |  |  |  |  |
|  |  |  | Pojazdy ogółem | Pojazdy osobowe |  | Pojazdy dostawcze i ciężarowe |  |
|  | Długość [km] | Nazwa |  |  |  |  |  |
| 11 | 18,90 | Szczecinek (gr. miasta) – Wierzchowo – gr. gminy | 5 068 | 4 205 |  | 863 |  |
| 11 | 5,80 | gr. gminy – Szczecinek (gr. miasta) | 6 165 | 4 950 |  | 1 215 |  |
| 20 | 8,35 | Gwda Mała – Szczecinek (gr. miasta) | 4 554 | 3 562 |  | 992 |  |

Źródło: 	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie;

Znaczące różnice wynikające z analizy tabel 27 i 28 wskazują, ze na natężenie ruchu pojazdów na drogach omawianego obszaru mają wpływ zarówno ruch ponadlokalny (w tym również turystyczny) jak i lokalny.

Na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Szczecinek zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku natężenie ruchu pojazdów wynosi około 336 pojazdów/dobę. Drogi te, stanowią podstawową sieć komunikacyjną, jednak ich zły stan techniczny wymaga pilnej interwencji.

Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz paliwa stosowanego do ich napędu. Przy obliczaniu szacunkowych ilości zanieczyszczeń powstających w wyniku ruchu komunikacyjnego przyjęto następujące założenia:

- samochody osobowe jako paliwa używają benzyny, średnie spalanie na 100 km – 8 litrów benzyny (5,76 kg),

- samochody ciężarowe jako paliwa używają oleju napędowego, średnie spalanie na 100 km – 36 l oleju napędowego (29,52 kg).

Emisja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania 1 kg oleju napędowego i benzyny przedstawia tabela 36.

| Rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych przy spalaniu 1 kg benzyny i oleju napędowego |  |  | T a b e l a 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaje zanieczyszczenia | Benzyna [g/kg paliwa] | Olej napędowy [g/kg paliwa] |  |
| Pyły | - | 4,3 |  |
| SO2 | 2,0 | 6,0 |  |
| NO2 | 33,0 | 76,0 |  |
| CO | 240,0 | 23,0 |  |
| węglowodory alifatyczne | 30,0 | 13,0 |  |
| węglowodory aromatyczne | 13,0 | 6,0 |  |

Na podstawie wartości zamieszczonych w tabeli 36 oraz średniego natężenia ruchu obliczono emisję spalin samochodowych na poszczególnych rodzajach dróg. Otrzymane wartości przedstawia zamieszczona poniżej tabela 37. Jest to emisja szacunkowa.

| Ilość emisji spalin samochodowych na poszczególnych odcinkach dróg gminy Szczecinek |  |  | T a b e l a 37 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaje zanieczyszczenia | Ilość emisji z pojazdów osobowych [Mg/rok] | Ilość emisji z pojazdów ciężarowych [Mg/rok] |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Droga krajowa 11 – badany odcinek Szczecinek (gr. miasta) – Wierzchowo – gr. gminy |  |  |  |
| Pyły | - | 10,081 |  |
| SO2 | 3,062 | 14,066 |  |
| NO2 | 50,520 | 178,173 |  |
| CO | 367,420 | 53,921 |  |
| węglowodory alifatyczne | 45,927 | 30,477 |  |
| węglowodory aromatyczne | 19,902 | 14,066 |  |
| Droga krajowa 11 – badany odcinek gr. gminy – Parsęcko – Trzesieka – Szczecinek (gr. miasta) |  |  |  |
| Pyły | - | 4,087 |  |
| SO2 | 1,015 | 5,702 |  |
| NO2 | 16,755 | 72,228 |  |
| CO | 121,858 | 21,858 |  |
| węglowodory alifatyczne | 15,232 | 12,355 |  |
| węglowodory aromatyczne | 6,601 | 5,702 |  |
| Droga krajowa 11 – badany odcinek Gwda Mała – Szczecinek (gr. miasta) |  |  |  |
| Pyły | - | 5,482 |  |
| SO2 | 1,239 | 7,650 |  |
| NO2 | 20,445 | 96,895 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| CO | 148,691 | 29,323 |  |
| węglowodory alifatyczne | 18,586 | 16,574 |  |
| węglowodory aromatyczne | 8,054 | 7,650 |  |
| Droga wojewódzka nr 172 – badany odcinek gr. Gminy - Szczecinek |  |  |  |
| Pyły | - | 2,682 |  |
| SO2 | 2,823 | 3,743 |  |
| NO2 | 46,579 | 47,405 |  |
| CO | 338,757 | 14,346 |  |
| węglowodory alifatyczne | 42,345 | 8,109 |  |
| węglowodory aromatyczne | 18,349 | 3,743 |  |
| Droga wojewódzka nr 201 – badany odcinek Gwda Mała – gr. gminy |  |  |  |
| Pyły | - | 0,522 |  |
| SO2 | 0,411 | 0,728 |  |
| NO2 | 6,783 | 9,221 |  |
| CO | 49,333 | 2,791 |  |
| węglowodory alifatyczne | 6,167 | 1,577 |  |
| węglowodory aromatyczne | 2,672 | 0,728 |  |
| Suma zanieczyszczeń |  |  |  |
| Pyły | - | 22,854 |  |
| SO2 | 8,55 | 31,889 |  |
| NO2 | 141,083 | 403,923 |  |
| CO | 1024,059 | 122,24 |  |
| węglowodory alifatyczne | 128,257 | 69,092 |  |
| węglowodory aromatyczne | 55,579 | 31,889 |  |

W przyszłości na obszarze gminy w okolicach miejscowości Turowo (na południe od granicy miasta Szczecinek) planowany jest początek nowej obwodnicy miasta, co znacznie zwiększy emisję zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł komunikacyjnych.

Obiekty budowlane przy drodze krajowej zgodnie z art. 43. ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U nr 14 poz. 60 z późn. zmianami), powinny być usytuowane od zewnętrznej krawędzi jezdni w odległości co najmniej:

- dla obiektów budowlanych na terenie zabudowy miast i wsi 10 m;

- dla obiektów budowlanych poza terenem zabudowy 25 m.

Do emisji związanej z komunikacją należy także uwzględnić transport kolejowy, a w szczególności transport prowadzony na liniach niezelektryfikowanych. Z uwagi na blisko 61 % brak w ogólnej długości sieci kolejowej trakcji elektrycznej można założyć, że transport kolejowy przyczynia się w znaczący sposób do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. Należy jednak zaznaczyć, że główna linia kolejoway nr 404 Poznań - Szczecinek – Kołobrzeg jest w pełni zelektryfikowany, co obniża zagrożenie emisją ze źródeł kolejowych.

Dokładne oszacowanie zanieczyszczeń atmosferycznych związanych z transportem kolejowym jest jednak niemożliwe z uwagi na objęcie tajemnicą przedsiębiorcy (PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Koszalinie) wykazu natężenia ruchu pociągów towarowych i pasażerskich na poszczególnych odcinkach linii kolejowych.

4.6.1.2. Emisja niska

Emisja niska, a więc emisja z palenisk indywidualnych, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych. Ze względu na powszechność wykorzystania konwencjonalnych źródeł zaopatrzenia w ciepło jakim są paliwa węglowe, emisja niska przyczynia się znacząco do złego stanu środowiska atmosferycznego.

Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji obliczona została na podstawie szacunkowych danych otrzymanych z Urzędu Gminy w Szczecinku.

Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.

Według danych na terenie gminy istnieje około 2 600 gospodarstw domowych (przy założeniu średnio 4 osób w rodzinie), przy czym około 2 450 (tj. 9 793 mieszkańców) stanowią indywidualne gospodarstwa opalane węglem. Pozostała liczba mieszkań, jest ogrzewana ze zbiorowych cieplików, bądź za pomocą innych źródeł energii cieplnej (np. olejem). Przyjmując, że rocznie w celu ogrzania jednego gospodarstwa domowego spala się ok. 5 ton węgla, do atmosfery ze źródeł „niskiej emisji” (gospodarstw domowych) na terenie gminy dostaje się w przybliżeniu:

-  690,407 Mg SO2;

-    83,241 Mg NOx;

-  391,720 Mg CO.

Podane powyżej ilości powstających zanieczyszczeń, należy traktować jako szacunkowe. Rzeczywista emisja zanieczyszczeń może się różnić od wyżej przedstawionej. Przyczyną tego może być:

- spalanie węgla o różnej kaloryczności;

- opalanie drewnem;

- spalanie w piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

4.6.1.3. Emisja przemysłowa

Na terenie gminy Szczecinek funkcję gospodarcza stanowią drobne zakłady rzemieślnicze i podmioty handlowe. Do największych i najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych, ze względu na potencjalny wpływ na powietrze atmosferyczne, można zaliczyć: gorzelnie w Drawieniu i Wierzchowie, piekarnie w Wilczych Laskach i Sporem, wyrób wędlin w Dalęcinie oraz Zakład Przerobu Surowców Mineralnych „MINERAŁ” w Gwdzie Małej i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Marcelinie.

Dla dwóch ostatnich WIOŚ śzczecin przeprowadził kontrole w 2003 roku, które jednak nie wykazały przekroczeń emisji dopuszczalnych pozwoleniami administracyjnymi.

Dla zakładów tych posiadane przez nie decyzje określające dopuszczalne ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza określone są:

- Zakład Przerobu Surowców Mineralnych „MINERAŁ” w Gwdzie Małej

  - Pył	- 6,62 Mg/rok;

  - SO2	- 0,20 Mg/rok;

  - NO2	- 0,78 Mg/rok;

  - CO	- 7,50 Mg/rok;

    - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Marcelinie

  - Pył	- 19,357 Mg/rok;

  - SO2	- 1,115 Mg/rok;

  - NO2	- 0,981 Mg/rok;

  - CO	- 14,674 Mg/rok;

  - Benzo-alfa-piren	- 0,5x10-8 Mg/rok;

  - Fenol	- 0,006 Mg/rok

Jednak na stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy główny i znaczący wpływ mają zanieczyszczenia pochodzące z dużych emitorów przemysłowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Według analizy przestrzenno – funkcjonalnej miasta można na jego terenie wyróżnić dwie strefy przemysłowe.

Pierwsza i największa strefa zlokalizowana jest w południowej części miasta, przy głównym węźle kolejowym. Do największych zakładów przemysłowych znajdujących się w tej części należą:

- „KRONOSPAN PL” Sp. z o.o.;

- KRONOCHEM Sp. z o.o.;

- ELMILK Sp. z o.o.;

- Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.;

- Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.;

- Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „SŁOWIANKA”;

- Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.;

- Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o.

Istnienie drugiej strefy przemysłowej Szczecinka można określić w północno-zachodniej części jego granic, w okolicach ulic Bugno, Narutowicza i Kołobrzeska. Największym podmiotem gospodarczym są tam:

- ELDA - ELTRA Elektrotechnika S.A.;

- „Centrostal” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.A.;

- WZ Eurocopert;

- „Telzas” Sp. z o.o.

Zakłady przemysłowe znajdujące się na terenie miasta Szczecinka są największymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza na terenie powiatu i stanowią główne źródło emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi działalność kontrolną podmiotów gospodarczych pod względem emisji zanieczyszczeń. W 2002 roku przeprowadzono 4 kontrole, natomiast w 2003 - 7 kontroli.

Szczegółowe zestawienie kontrolowanych przez WIOŚ Szczecin zakładów przemysłowych przedstawia tabela 38.

| Wykaz rocznych emisji dopuszczalnych dla kontrolowanych podmiotów gospodarczych |  |  |  | T a b e l a 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Lokalizacja | Rodzaj substancji | Dopuszczalna emisja roczna [Mg/rok] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2002 roku |  |  |  |  |
| ELDA - ELTRA Elektrotechnika S.A. | ul. Bugno 1 | pył | 0,007 |  |
|  |  | SO2 | 0,002 |  |
|  |  | NO2 | 0,020 |  |
|  |  | CO | 0,007 |  |
| KRONOSPAN PL Sp. z o.o. * | ul. Waryńskiego 1 | SO2 | 658,365 |  |
|  |  | NO2 | 634,234 |  |
|  |  | CO | 938,222 |  |
|  |  | pył ogółem | 438,002 |  |
|  |  | pył zawieszony | 382,568 |  |
|  |  | formaldehyd | 111,319 |  |
|  |  | amoniak | 14,414 |  |
|  |  | butanol | 14,414 |  |
|  |  | metanol | 6,464 |  |
|  |  | eter metylowy | 9,020 |  |
|  |  | węglowodory | 0,404 |  |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. * | Kotłownia Rejonowa Nr 1 ul. Polna - Kołobrzeska | pył | 43,00 |  |
|  |  | SO2 | 114,70 |  |
|  |  | NO2 | 28,67 |  |
|  |  | CO | 143,30 |  |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Kotłownia osiedlowa „Browarowa” ul. Cieślaka 7 | pył | 48,46 |  |
|  |  | SO2 | 129,22 |  |
|  |  | NO2 | 32,30 |  |
|  |  | CO | 161,50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2003 roku |  |  |  |  |
| Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o. | ul. Pilska 4/6 | pył | 0,0319 |  |
|  |  | SO2 | 0,0962 |  |
|  |  | NO2 | 0,2619 |  |
|  |  | CO | 0,0547 |  |
|  |  | butanol | 3,1500 |  |
|  |  | ksylen | 1,9400 |  |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 5,3180 |  |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 1,0400 |  |
|  |  | etylobenzen | 0,1000 |  |
|  |  | butyloglikol | 1,0950 |  |
| „Telzas” Sp. z o.o. | ul. Bugno 3 | ksylen | 0,116 |  |
|  |  | butanol | 0,012 |  |
|  |  | butyloglikol | 0,015 |  |
|  |  | ftalan dibutylu | 0,009 |  |
|  |  | ołów | 0,0008 |  |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,402 |  |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0045 |  |
| Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „SŁOWIANKA” | ul. Harcerska 42 | pył | 0,005 |  |
|  |  | SO2 | 0,026 |  |
|  |  | NO2 | 0,423 |  |
|  |  | CO | 0,106 |  |
| ELMILK Sp. z o.o. | Pilska 8/10 | pył | 23,04 |  |
|  |  | SO2 | 0,323 |  |
|  |  | NO2 | 8,676 |  |
|  |  | CO | 48,01 |  |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. * | Kotłownia Rejonowa Nr 2 ul. Sikorskiego | pył | 33,59 |  |
|  |  | SO2 | 89,58 |  |
|  |  | NO2 | 22,40 |  |
|  |  | CO | 111,98 |  |

Źródło: WIOŚ Szczecin.

*- Zakład skontrolowany w roku 2003 (nie zmieniły się warunki pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza)

Podczas przeprowadzonych w 2002 i 2003 roku kontroli WIOŚ Szczecin nie stwierdził przekroczeń emisji dopuszczalnych w kontrolowanych 9 podmiotach gospodarczych. Przekroczenia nie wykazały również kontrole w największym emitorze – zakładzie KRONOSPAN, dla którego łączna emisja została określona przy czasie pracy źródeł 300 dni w roku po 22 godziny na dobę.

4.6.2. Ocena jakości powietrza na terenie gminy Szczecinek (Powiat Szczecinecki)

Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi monitoring emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Powiatu Szczecineckiego. Pomiary prowadzone są w ramach sieci nadzoru ogólnego w stacji pomiarowej w Szczecinku przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną.

W 2001 roku ocena jakości powietrza dla strefy Powiatu Szczecineckiego, oparta o pomiary manualne, nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych średniorocznych.

W roku 2002 w ramach monitoringu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego prowadzonego przez PPIS na terenie Szczecinka kontynuowano pomiary średnio dobowe stężenia: dwutlenku siarki, tlenków azotu, formaldehydu (SO2, NOx, HCHO) i pyłu zawieszonego. Punkt pomiarowy z ulicy Chełmińskiej 19 przeniesiono na ul. 28 Lutego 16. Łącznie wykonano 666 oznaczeń.

Porównanie pomiarów imisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, formaldehydu i pyłu zawieszonego prowadzonych przez PPIS w Szczecinku w latach 2001 i 2002 zawiera poniższa tabela.

| Porównanie parametrów imisji substancji |  |  |  | ##### T a b e l a 39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Stężenie [µg/m3] |  | Dopuszczalne stężenie [µg/m3] w odniesieniu do okresu |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 24 h |  | rok |
| SO2 | 1,9 | 3.9 / 1,8 * | 150 |  | 40 |
| NOx | 11,19 | 10,1 / 10 * | 150 |  | 40 |
| HCHO | 3,2 | 3,7 | 20 |  | 4 |
| Pył zawieszony | 13,51 | 11,9 / 17,5 * | 150 |  | 75 |

Źródło: - WIOŚ Szczecin;

- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku.

* - wyniki pomiarów średniorocznych  wg WIOŚ Szczecin

Analizując wyniki zawarte w tabeli należy stwierdzić, że średnio roczne stężenie formaldehydu w powietrzu atmosferycznym było wyższe niż w roku ubiegłym, wynosiło 3,7 µg/m3 i bliskie jest średniorocznej wartości dopuszczalnej (4,0 µg/m3). Nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych norm dobowych oraz rocznych stężeń SO2, NOx, HCHO i pyłu zawieszonego. Analiza wyników badań prowadzonych przez PPIS z częstotliwością miesięczną wykazała że największe parametry imisji substancji w powietrzu występują w miesiącach jesiennych i zimowych. Dotyczy to szczególnie pyłu zawieszonego i tlenków azotu, których zawartość w powietrzu związana jest z emisją ze źródeł niskich (tzw. niską emisją) oraz ruchem komunikacyjnym.

Na terenie Gminy Szczecinek WIOŚ Szczecin w 2002 roku dokonał również pomiarów wskaźnikowych SO2 i NO2 metodą pasywną w miejscowości Gwda Wielka, położonej na wschód od miasta Szczecinek. Wyniki pomiarów wskazują, że spośród badanych 6 miejsc na terenie powiatu w miejscowości Gwda Wielka średnioroczne stężenia SO2=6,33 µg/m3 oraz NO2=6,85 µg/m3 były najwyższe (poza miastem Szczecinek). Świadczy to o bezpośrednim wpływie zanieczyszczeń z terenu miasta na powietrze atmosferyczne gminy Szczecinek.

W marcu 2003 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie ze swoimi obowiązkami ustawowymi (art. 89 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 roku) opracował „Ocenę poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref Województwa Zachodniopomorskiego w 2002 roku”. Celem wykonanej oceny rocznej było: uzyskanie informacji o jakości powietrza w odniesieniu do standardów panujących w Polsce, w strefach wyznaczonych w ramach województwa, wskazanie obszarów wymagających poprawy oraz wykazanie tendencji utrzymania bądź poprawy jakości powietrza w określonych strefach. Opracowanie wyodrębniło jako strefę obszar Powiatu Szczecineckiego. Na podstawie zebranych danych pomiarowych dokonano analizy poszczególnych typów emisji zanieczyszczeń powietrza w Powiecie Szczecineckim oraz wskazano dominujący typ emisji dla poszczególnych podstawowych substancji (SO2, NO2, CO i PM-10). Wyniki tej analizy zawarte są w tabeli 40.

Na podstawie przeprowadzonej przez WIOŚ Szczecin analizy jakości powietrza dokonano następujących zestawień.

| Zestawienie rodzajów i wielkości emisji strefy Powiatu Szczecineckiego w 2002 r (wykonane na podstawie pomiarów w Szczecinku). |  |  |  | T a b e l a 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ emisji | Powiat Szczecinecki |  |  |  |
|  | SO2 | NO2 | CO | Pył zawieszony |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |
| Emisja punktowa | 542 | 150 | 613 | 242 |
| Emisja powierzchniowa | 881 | 367 | 881 | 2991 |
| Emisja liniowa | 20 | 404 | 741 | 18 |
| SUMA | 1443 | 921 | 2235 | 3251 |

Źródło: „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref Województwa Zachodniopomorskiego w 2002 roku” WIOŚ Szczecin, marzec 2003 rok.

| Wyniki oceny jakości powietrza strefy Powiatu Szczecineckiego w 2002 r |  |  |  | T a b e l a 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ emisji | Powiat Szczecinecki |  |  |  |
|  | SO2 | NO2 | CO | Pył zawieszony |
|  | [Mg/rok] |  |  |  |
| Emisja punktowa | 100-1000 | 100-500 | 200-1000 | 100-500 |
| Emisja powierzchniowa | 600-1000 | 200-500 | 750-1000 | 2000-3000 |
| Emisja liniowa | <25 | 250-500 | 500-1000 | 10-30 |
| Emisja całkowita | 1000-2000 | <1000 | 2000-3000 | >3000 |

Źródło: „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref Województwa Zachodniopomorskiego w 2002 roku” WIOŚ Szczecin, marzec 2003 rok.

Powyższe zestawienie wskazuje następującą dominację poszczególnych typów emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza w Powiecie Szczecineckim:

- SO2			punktowa i powierzchniowa;

- NO2			powierzchniowa i liniowa;

- CO			żaden typ nie dominuje;

- Pył zawieszony	powierzchniowa.

Ostateczna analiza stanu jakości powietrza Powiatu Szczecineckiego, a więc również Gminy Szczecinek, dla kryteriów określonych dla ochrony zdrowia i ochrony roślin klasyfikuje strefę Powiatu Szczecineckiego do klasy A, co oznacza, że mierzone parametry zarówno dla ochrony zdrowia (SO2, NO, pył zawieszony, Pb, benzen, CO i ozon) jak i ochrony roślin (SO2, NOx, ozon) nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. 2002 nr 87 poz. 796) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu.

4.6.3. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza – wykorzystanie

energii ze źródeł odnawialnych

Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z Art. 3 Ustawy Prawo Energetyczne odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. Rozwój bardziej przyjaznych środowisku alternatywnych źródeł energii, a takimi są źródła odnawialne, może być jednym z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwala uniknąć lub zmniejszyć emisję zanieczyszczeń atmosfery, zużycie wody, zanieczyszczenia cieplne, odpady, hałas oraz ujemne skutki wynikające z przemysłowego zagospodarowania terenu.

| ###### Moc i produkcja energii w instalacjach OZE w Polsce w 2002 roku |  |  | T a b e l a 42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ OZE | Moc stalowana [MW] | Energia Wprowadzona do sieci [MW] |  |
| biogazowe | 21,33 | 59745 |  |
| biomasowe | 0,45 | 10053 |  |
| elektrownie wodne | 705,29 | 1626431 |  |
| MEW | 167,06 | 623293 |  |
| wiatrowe | 27,99 | 58994 |  |
| inne | 0,58 | 64 |  |
| RAZEM | 922,70 | 2378580 |  |

Źródło: Materiały informacyjne

Jednym z założeń ustawy – Prawo energetyczne jest wspieranie rozwiązań proekologicznych, w tym rozwój energetyki odnawialnej. Zadanie to realizowane jest przez nałożenia obowiązku zakupu energii produkowanej przez odnawialne źródła energii (OZE). Szczegółowy charakter tego obowiązku regulowany jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytworzeniem ciepła (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 971).

W bliskiej przyszłości, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, konieczne będzie dopasowanie przepisów do Dyrektywy 2001/77/EC w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. W efekcie niezbędne będzie wprowadzenie systemu świadectw pochodzenia. W Polsce energetyka odnawialna uzyska nowe bodźce rozwoju. W latach 2003 – 2006 zaistnieje możliwość wykorzystania nawet 200 mln EURO rocznie na rozwój OZE z takich środków, jak : program pomocy PHARE, program przedakcesyjny SAPARD, program energetyczny UE „Inteligent Energy for Europe”, VI Program Ramowy Badań i Rozwoju UE, fundusze strukturalne i spójności UE, Fundusz Globalny Środowiska GEF, mechanizmy elastyczności Protokołu z Kioto, środki ekokonwersji polskiego długu i fundusze bilateralne.

Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną, wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego, wykorzystującą biomasę oraz paliwa odpadowe. Polska dysponuje stosunkowo dużym potencjałem zasobów odnawialnych, jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju. Rozpatrując rozwój energii odnawialnej na obszarze Gminy Szczecinek, właściwe będzie kierowanie się ogólnymi uwarunkowaniami określonymi dla Powiatu Szczecineckiego.

Energia wiatru

Energetyka wiatrowa wykorzystuje energię ruchu mas powietrza. Dla uzyskania realnych wielkości energii użytecznej z wiatru wymagane jest występowanie odpowiednio silnych wiatrów (o prędkości powyżej 4 m/s) o stałym natężeniu. Osiągana moc zależy od trzeciej potęgi prędkości wiatru, w związku z tym stosunkowo niewielkie zmiany prędkości wiatru powodują bardzo duże wahania mocy.

Powiat Szczecinecki należy do III klasy obszarów w Polsce, pod względem zasobów energii wiatrowej, czyli do tzw. obszarów dość korzystnych. Średnie roczne wartości prędkości wiatru w okolicy Szczecinka wynoszą 4,0 – 4,5 m/s, pomiary te jednak dokonywane są na zbyt małej wysokości, aby prawidłowo oszacować możliwości zainstalowania siłowni wiatrowych. Średnia roczna produkcja energii użytecznej (w kWh/m2 powierzchni) wynosi na wysokości 10 m w terenie otwartym od 500 do 750, a na wysokości 30 m 750-1000. Mimo ogólnie stosunkowo sprzyjających warunków klimatyczno-geograficznych dla budowy parków wiatrowych na tym terenie podjęcie decyzji o ich lokalizacji wymaga przeprowadzenia badań wiatru. Badania takie zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Spółki EPA, powinny trwać minimum 12 miesięcy i powinny być prowadzone za pomocą profesjonalnych zestawów pomiarowych o wysokości 40 i więcej metrów. Tak przeprowadzone badania stają się podstawą do określenia rzeczywistych warunków wietrzności na danym terenie i w efekcie do podjęcia decyzji o możliwości lub jej braku wybudowania jakiejkolwiek turbiny wiatrowej. Decydując się jednak na taką inwestycję należy również pamiętać o minusach ferm wiatrowych, którymi bez wątpienia są zmiany w krajobrazie, hałas, a przede wszystkim zagrożenia dla wędrownego ptactwa.

Elektrownie wiatrowe nie należą w świetle prawa do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska. Do inwestycji takich należą natomiast linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV, do których będzie dostarczana energia elektryczna oraz będą należeć linie dosyłowe energii wytworzonej przez elektrownie. Są to inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska ze względu na wytwarzane promieniowanie elektromagnetyczne.

Energia promieniowania słonecznego (EPS)

Według danych Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej w Polsce na powierzchnię 1 m2 dociera średnio rocznie 950 – 1250 kWh energii promieniowania słonecznego. Wykorzystanie tej energii oceniane jest jako najmniejsze ze wszystkich odnawialnych źródeł energetycznych w Polsce. Wskazuje się na możliwość stosowania technologii słonecznych jedynie do ogrzewania budynków w okresie przejściowym (jesień i wiosna), bądź do dodatkowego dogrzania zimą, klimatyzacji pomieszczeń oraz ogrzewania wody użytkowej. Nie ma natomiast odpowiednich warunków, jak twierdzą specjaliści z Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, do budowy elektrowni słonecznych, heliociepłowni i pieców słonecznych.

W naszej szerokości geograficznej według materiałów informacyjnych firmy Telbud S.A. kolektor słoneczny o powierzchni 1 m2 może uzyskać moc 700 W. Bateria kolektorów o powierzchni 5 m2 jest w stanie zapewnić ciepłą wodę dla czteroosobowej rodziny przez większą część roku zmniejszając koszty pozyskania energii dla tych celów nawet o 70%. Kolektory słoneczne mogą dostarczyć również znaczne ilości ciepła do celów grzewczych nawet czasie ujemnych temperatur zewnętrznych. Najlepsze efekty uzyskuje się jednak przy ogrzewaniu dużych ilości wody do celów użytkowych. Takie warunki występują w przypadku pensjonatów i hoteli a szczególnie w systemach ogrzewania wody w basenach.

Możliwości uzyskania energii cieplnej z promieniowania słonecznego zależne są w dużej mierze od pory roku. W poszczególnych miesiącach z kolektora o powierzchni 1 m2 można uzyskiwać następujące ilości energii.

Źródło: Materiały firmy Telbud S.A. Poznań.

Potencjał energii słonecznej na terenie Powiatu Szczecineckiego jest mniejszy niż wiatrowej. Na obszarze powiatu według „Atlasu zasobów i składników środowiska przyrodniczego” Polskiej Akademii Nauki całkowite promieniowanie słoneczne wynosi około 9,75 MJ/m2 w ciągu doby. Pozwala to jednak na stosowanie z powodzeniem urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania w ciepło użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Technologie bezpośrednio oparte o światło i ciepło słoneczne można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: słoneczne technologie grzewcze i chłodzenia, słoneczne termiczne technologie elektryczne, słoneczne technologie fotoelektryczne (fotowoltaiczne), pasywne technologie słoneczne. Z badań doświadczalnych wynika, że w sezonie maj – sierpień instalacje słoneczne wspomagające ogrzewanie wody mogą pokrywać do 40% ich zapotrzebowania na energię. Poza sezonem wyniki są znacznie słabsze.

Według uzyskanych informacji na terenie Gminy Szczecinek funkcjonuje jedna instalacja działających w oparciu o energie promieniowania słonecznego w miejscowości Żółtnica – zestawy solarne z kolektorami PE200S i wężownicami służące do podgrzewania wody oraz wspomagania układu centralnego ogrzewania.

Energia wodna

Wykorzystanie wodnych zasobów energetycznych jest zależne od szeregu uwarunkowań, jednymi z podstawowych są między innymi energetyczność naturalna rzeki (wielkość i równomierność przepływów) Podstawowymi parametrami dla doboru obiektu są spad i natężenie przepływ. Na terenie Gminy Szczecinek dla potrzeb Małych Elektrowni Wodnych (MEW) wykorzystywana jest rzeka Gwda. Funkcjonuje tu jedna elektrownia w okolicach miejscowości Klepacz-Gołębiewo oraz planowana jest budowa MEW w okolicach miejscowości Spore. Więcej informacji na temat tych budowli wodnych zawiera rozdział 3.6 „Obiekty energetyki odnawialnej – elektrownie wodne”.

Energia geotermalna

Energia geotermalna polega na wykorzystaniu naturalnej pary lub gorącej wody zawartej w skorupie ziemskiej. Zasoby wód termalnych dla Polski osiągają temperatury w granicach 45 – 75 oC.

Rodzaje zasobów energii geotrmalnych:

Zasoby hydrogeotermalne	nośnikiem ciepła są gorące wody lub para, zgromadzone w porowatych i przepuszczalnych skałach podziemnego zbiornika. Światowe zasoby tej formy energii oceniane są na 810 x 1018 J.

Gorące suche skały	źródłem ciepła są lite gorące skały (150  6500C) na głębokości 3 do 10 km. Odbiór ciepła realizowany jest za pośrednictwem wody pompowanej do złoża.

Zasoby geociśnieniowe	podziemne złoża solanki i metanu na głębokości 4  6 km. Aktualnie odzysk ciepła jest nierentowny.

Zasoby magmowe	na dużej głębokości (temperatura 650  12000C)

Zasoby ciepła gleby	na małej głębokości do wykorzystania przy użyciu pompy ciepła. Niezależnie czy jest to źródło geotermalne czy forma akumulacji ciepła energii słońca – jest to energia odnawialna.

Obszar gminy Szczecinek nie jest położony na terenach naturalnych złóż geotermalnych. Istnieje jednak możliwość wykorzystania zasobów ciepła ziemi za pomocą instalacji z wykorzystaniem tzw. pomp ciepła.

Pompy ciepła

Alternatywne źródła energii oparte o pompy ciepła pobierają ciepło ze źródeł o niskiej temperaturze (powietrza, gruntu, wód jeziornych czy ścieków) i przekazują je do źródła o wysokiej temperaturze (pomieszczenia mieszkalne, handlowe, biurowe). Pompy ciepła są więc urządzeniami, które przekazują energię cieplną pomiędzy różnymi ośrodkami (źródłami ciepła) przy jednoczesnym podniesieniu temperatury czynnika odbierającego ciepło (górnego źródła). Czynnik roboczy krążący w pompie dzięki temperaturze wrzenia niższej niż temperatura otoczenia (temperatura dolnego źródła) jest w stanie pobrać ciepło (ogrzać się) od tego otoczenia. Najczęściej wykorzystanie tego rodzaju źródła oparte jest o tzw. skojarzonego układu, w którym możliwe jest równoczesne pozyskanie ciepła i energii przy pomocy skojarzonego układu pompa ciepła z kolektorem słonecznym. Obecnie tego rodzaju źródła ciepła zyskują coraz większe poparcie. Na terenie Gminy Szczecinek instalacja taka funkcjonuje w układzie sprzężonym z kolektorem słonecznym w miejscowości Żółtnica – pompa ciepła o mocy 11 kW z modułem cwu (ciepłej wody użytecznej) na potrzeby ok. 120 m2 powierzchni mieszkalnej budynku mieszkalnego.

Biomasa i paliwa odpadowe

Energetyka wykorzystująca tego rodzaju paliwa oparta jest o spalanie odpadowy produktów roślinnych (słoma, odpady drzewne, odpady miejskie, biomasa z plantacji energetycznych).

Wykorzystywanie biomasy do celów energetycznych jest najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji czystej energii. Jedną z możliwych dróg pozyskiwania dużych ilości biomasy jest uprawa roślin energetycznych na gruntach rolniczych. Potencjalne zasoby energetyczne biomasy to między innymi plantacje kukurydzy, rzepaku, szybko rosnące uprawy drzew, krzewów i traw (m.in. wierzby energetycznej).

Wierzba energetyczna

Wierzbowy surowiec energetyczny ma tę właściwość, że jest w zasadzie niewyczerpywalnym i samo odtwarzającym się źródłem. Cechami charakterystycznymi sadzonek wierzby jest ich łatwe ukorzenianie się, odporność na zmienne warunki klimatyczne, umiejętność szybkiej regeneracji po zbiorze, odporność na choroby i szkodniki, a także wysokie plony biomasy o dobrej jakości. W porównaniu z innymi nośnikami energii cieplnej koszt jednostkowy ciepła wyprodukowanego z wierzby kształtuje się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

| Koszt jednostkowy ciepła przy zakupie paliw T a b e l a 43 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paliwo | Wartość kaloryczna [GJ/t lub GJ/1000 m3] | Koszt jednostkowy ciepła przy zakupie paliwa |  |
|  |  | [zł/t]lub zł/1000m3] | zł/GJ |
| Olej opałowy | 43,0 | 1 490,0 | 34,7 |
| Gaz ziemny GZ | 38,0 | 1 003,0 | 26,4 |
| Węgiel kamienny | 25,0 | 392,8 | 15,7 |
| Miał węglowy | 21,0 | 229,6 | 10,9 |
| Drewno - szczapy | 15,5 | 127,4 | 8,2 |
| Zrębki wierzb krzewiastych (s.m.)2 | 19,4 | 160,0 | 8,3 |
| Słoma zbóż | 15,0 | 80,0 | 5,3 |

Źródło: Materiały Firmy Nowa Energia Sp. z o. o., rok 2001.

Zbiór biomasy w cyklu jednorocznym z hektara wynosi około 15 – 20 ton suchej masy/ha (począwszy od drugiego roku po posadzeniu). Biomasa może być pozyskiwana z plantacji przez 25 – 30 lat, na tym samym pokładzie korzeniowym. Drewno wierzbowe pozyskiwane z plantacji energetycznych użytkować można w postaci zrębów (mniej lub bardziej rozdrobnionych), brykietów i palet.

Należy również podkreślić, że wprowadzenie szybko rosnących wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i pozyskiwanie ich biomasy do celów bioenergetycznych pozwolą między innymi na:

- zagospodarowanie przez nasadzenia wierzbą części gruntów aktualnie niewykorzystanych rolniczo;

- wprowadzenie na rynek nowego przyjaznego dla środowiska biopaliwa;

- uzyskanie tańszej energii cieplnej;

- dopływ nowego źródła pieniędzy dla lokalnych społeczności.

Do drzew i krzewów wykorzystywanych na cele energetyczne należą: wierzba wiciowa (Salix viminalis), topola (Populus sp.), trzcina chińska (Miscanthus sp.), malwa pensylwańska (Malva), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora).

Słoma

W procesie technologicznego wykorzystania słomy jako paliwa najistotniejsze są takie jej właściwości jak: wilgotność gęstość, wartość opałowa, stopień rozdrobnienia, temperatura zapłonu, temperatura spalania. Wartość opałowa słomy jest uzależniona od wilgotności i rodzaju zbóż. Duży wpływ na wartość opałową słomy ma także stan, w jakim została ona zebrana z pola. Długie pozostawienie słomy na polu powoduje zmiany wyglądu, traci ona kolor żółty, w wyniku działania warunków atmosferycznych – staje się szara, tracąc jednocześnie na wartości opałowej.

Słoma w porównaniu do paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, czy koks charakteryzuje się niższą wartością opałową, niższą gęstością i większym udziałem lotnych składników spalania. Podstawową zaletą słomy jako surowca energetycznego w porównaniu z węglem jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, przy czym wydzielanie CO2 podczas spalania słomy nie przekracza ilości pobranej przez zboże podczas jego wzrostu. Spalaniu słomy towarzyszy także znaczne ograniczenie emisji związków siarki, których jest mniej niż np. podczas spalania oleju opałowego.

Teren gminy Szczecinka jest obszarem rolniczym, na którym można byłoby rozważać pozyskiwanie surowców energetycznych, natomiast zastosowanie tych surowców do celów grzewczych jest w pełni możliwe zarówno w dużych podmiotach prywatnych czy publicznych jak i wśród odbiorców indywidualnych na terenie Gminy i Miasta Szczecinka. Koszty wykorzystania biomasy związane są z instalacją pieców na biomasę. Należałoby w ramach współpracy gmin i powiatu stworzyć skuteczny program edukacji rolników w zakresie prowadzenia plantacji, a w szczególności zapewnić możliwości skupu surowca.

Zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na terenie Gminy Szczecinek można osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim zasobów słonecznych w układzie sprzężonym z pompami ciepła. Alternatywą wykorzystania są również zasoby wiatru oraz biomasy (wierzby energetycznej, słomy, drewna). Wynika to między innymi z rolniczego charakteru gminy oraz uwarunkowań klimatyczno–glebowych.

Z tego względu zarówno kampanie popularyzujące alternatywne źródła energii jak i tworzenie konkretnych instalacji powinno móc liczyć na dofinansowanie (np. Gminnych, Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚiGW) wyłącznie w przypadku, jeśli dotyczą preferowanych źródeł (przede wszystkim biomasa, w mniejszym stopniu energia słoneczna i geotermia). Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących budowy ferm wiatraków, należy bezwzględnie żądać przedstawienia szczegółowego raportu o potencjalnym wpływie danej inwestycji na środowisko.

4.7. Klimat akustyczny

Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj.:

- hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu na rozległość źródeł;

- hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie;

- hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.

Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych).

4.7.1. Hałas komunikacyjny

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego.

Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech indywidualnych każdego człowieka.

Na obszarze gminy największe i główne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje wzdłuż głównych szlaków drogowych jakimi są DK 11 i 20. Ciągi tych dróg skupiają największy ruch kołowy, w tym tranzytowy.

Natężenie ruchu pojazdów osobowych na badanych odcinkach dróg zostało przedstawione w rozdziale 4.6.1.1. „Emisja komunikiacyjna” niniejszego opracowania na podstawie danych przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Szczecinie).

Ze względu na komunikacyjne drogowe oddziaływanie akustyczne należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ponadnormatywnych poziomów dźwięku, zwłaszcza na terenie miejscowości o zwartej zabudowie.

System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.

Punktem wyjściowym powinno być więc prowadzenie monitoringu hałasu na terenie gminy, który dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Dotyczy to przede wszystkim najbardziej ruchliwych trasach komunikacyjnych. Pomocne w ocenie oddziaływania akustycznego dróg na terenie gminy powinny być mapy akustyczne sporządzone co 5 lat przez właścicieli obiektów drogowych i przedkładane właściwemu Wojewodzie i Staroście.

Przez teren gminy ze względu na lokalizację pomiędzy aglomeracjami Poznań – Koszalin oraz Piła – Szczecin a także ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta przebiega sieć linii kolejowych, na których odbywa się ruch pociągów pasażerskich i towarowych. Miasto jest strategicznym węzłem kolejowym w regionie ze względów zarówno transportu pasażerskiego jak i towarowego. Przy głównej stacji kolejowej funkcjonuje dobrze rozwinięta, kilkunastotorowa bocznica kolejowa. Natężenie ruchu pociągów na terenie gminy i powiatu związane jest z emisją hałasu do najbliższego otoczenia torów kolejowych. Ten rodzaj emisji hałasu, choć trudny do dokładnego określenia, ma ogromne znaczenie dla pobliskich mieszkańców.

Hałas związany z ruchem kolejowym jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż ciągów kolejowych. Budynki i budowle mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, a odległość ta od skraju toru nie może być mniejsza niż 20 m – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 52 poz. 627).

4.7.2. Hałas przemysłowy

Drugim źródłem hałasu są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.

Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.

Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji hałasu do środowiska, co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady istniejące podejmują w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy środowiska.

Lokalizacja przedsiębiorstw w obrębie terenów mieszkaniowtch, wymaga jednak szczególnej dbałości o wyeliminowanie nadmiernego hałasu.

Na terenie Gminy Szczecinek nie występuje nadmierne zagrożenie hałasem ze źródeł przemysłowych. W ramach podstawowego monitoringu środowiska w ostatnich latach WIOŚ Szczecin nie podjął żadnych kontroli podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Jednak w przypadku zaistniałego zagrożenia i w wyniku skarg mieszkańców kontrole takie mogą być podjęte.

Wskaźnikiem oceny hałasu jest równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB). Poziom ten stanowi uśrednioną wartość w odniesieniu do pory doby (dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00). Wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436). Rozporządzenie to określa rodzaje terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku, w zależności od przeznaczenia terenu. Różnicuje również wartości dopuszczalne poziomu dźwięku w odniesieniu do hałasów przemysłowych, komunikacyjnych (drogowe, kolejowe i tramwajowe), lotniczych oraz od linii elektroenergetycznych.

Od stycznia 2002 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom progowy. Przekroczenie tego wskaźnika powoduje zaliczenie obszaru, na którym to przekroczenie występuje do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

4.7.3. Hałas komunalny

Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas towarzyszący obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Hałas komunalny może być również uciążliwy na terenach rekreacyjnych np. ośrodki wczasowe, kąpieliska.

Hałas związany z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi jest zdecydowanie mniejszy niż powstający ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych. Pomimo to ze względu na specyfikę tych terenów (przeważnie tereny leśne) bardzo ważną kwestią jest określenie prawa lokalnego w taki sposób aby ograniczać hałas w tych rejonach. Pozwoli to wzrost walorów rekreacyjnych miejsc wypoczynku, a także ochroni przyrodę.

4.8. Przyroda ożywiona

4.8.1. Flora

4.8.1.1. Charakterystyka ogólna

Na terenie gminy Szczecinek występuje duże zróżnicowanie florystyczne związane z rzeźbą krajobrazu i pokrycia terenu. Do najbardziej wartościowych przyrodniczo obszarów należą zwłaszcza tereny podmokłe, doliny rzeczne, lasy, łąki i wody z występującą tu roślinnością i różnorodnym światem zwierząt.

Obszar gminy Szczecinek znajduje się w zasięgu dwóch krain florystycznych:

- Bałtycka Kraina lasów bukowych i mieszanych.

- Zachodniopolska kraina lasów mieszanych, sosnowych z udziałem buka.

Flora i fauna Krainy Bałtyckiej leżącej w północno-zachodniej części gminy charakteryzuje się  bogatym i zróżnicowanym składem gatunkowym.

Występują tu liczne pomnikowe okazy i skupiska drzew liściastych: dębów, klonów, jaworów, kasztanowców, lip, buków itp. Imponujące są aleje drzew przydrożnych, zespoły drzew parkowych i śródpolnych starodrzewów. Również w lasach dominują siedliska lasów mieszanych świeżych i lasów świeżych z bogactwem i różnorodnością roślinności we wszystkich piętrach (drzew, krzewów i runa leśnego), wśród których swoje schronienie, gniazda i pożywienie znajdują: zwierzęta (dziki, jelenie, samy, łasica, lisy, itp.), ptactwo (liczne osobniki ptaków śpiewających: słowiki, trznadle, sikory, drozdy, pokrzewki, oraz ptaki chronione: np. orzeł bielik (gniazda) i bocian czarny), a także liczne owady, gady i płazy.

Pozostała cześć gminy znajduje się w zasięgu znacznie uboższej Zachodniopomorskiej Krainy lasów mieszanych i sosnowych z udziałem buka, który występuje .jedynie wyspowo. W tej krainie przeważają bory sosnowe (fragmentami monokulturowe), w których gatunkiem dominującymi jest sosna.

Zbiorowiska roślinne borów sosnowych wykształciły się głównie na piaskach sandrowych, natomiast w zależności od poziomu wody gruntowej i występują siedliska borów suchych, świeżych lub bagiennych z domieszką brzozy i olchy. Najuboższe w świat roślin i zwierząt są bory suche, bory świeże są przyjazne ludziom poprzez mikroklimat i bogactwo runa leśnego (grzyby, jagody, borówki, wrzosy itp.), natomiast w rejonie siedlisk borów bagiennych gniazdują żurawie i zimorodki, na wysokich drzewach zakładają gniazda bociany czarne i orły bieliki, a w rejonie rzeki Płytnicy rozmnażają się bobry i wydry. Znaczne powierzchnie obszaru gminy pokrywają różnego typu torfowiska charakteryzujące się bioróżnorodnością i unikatowymi stanowiskami roślin, jak np. rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, sosna karłowata itp.

Według informacji Urzędu Gminy do najważniejszych gatunków roślin chronionych występujących na obszarze gminy należą:

- Rosiczka okrągłolistna;

- Żurawina błotna;

- Sosna karłowata.

Gatunki te występują szczególnie na obszarach torfowisk.

Według inwentaryzacji przyrodniczych sporządzanych na terenach poszczególnych nadleśnictw leżących w granicach gminy bogactwo gatunków chronionych flory jest znacznie większe. Występuje tu blisko 43 stanowiska gatunków flory ginącej i zagrożonej wymarciem oraz flory będącej przedmiotem zainteresowania Konwencji Berneńskiej i Dyrektywy Habitatowej.

Według informacji Nadleśnictwa Szczecinek na terenie gminy znajdują się stanowiska roślin gatunków z listy Dyrektywy Habitatowej:

- Śnieżyczka przebiśnieg;

- Widłak jałowcowy;

- Widłak goździsty.

A także gatunki z listy CORINE: Traganek piaskowy i Rdestnica błyszcząca.

4.8.1.2. Zieleń urządzona

Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy oprócz dość wysokiej lesistości, spełnia roślinność nieleśna urządzona, czyli zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna. Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu zarówno jako składnik szaty roślinnej i ostoja fauny, jak i część zasobów kulturowych. Zadrzewienia, szczególnie o charakterze pasowym, przydrożne i przywodne pełnią rolę migracyjnych korytarzy środowiskowych, urozmaicają krajobraz oraz podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe. Ponadto, regulują stosunki wodne i poprawiają lokalny agroklimat.

Gmina Szczecinek pod względem terenów zorganizowanej zieleni nie odbiega od pozostałych na terenie powiatu. Podobnie jak na terenie całego regionu Szczecineckiego obiekty zieleni występują w postaci różnych form roślinnych (parków, jak i skwerów).

Na terenie gminy pasy drzew zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie cieków i rowów. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki jak topole, wierzby, kasztanowce i jesiony. Istniejące już zadrzewienia i zakrzaczenia winny podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji oraz w razie konieczności rozbudowie.

Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp. Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane zieleni urządzonej wpłynie na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych znajdujących się na terenie gminy.

4.8.1.3. Lasy

Obszary leśne na terenie gminy Szczecinek obejmują łącznie 19 879 ha, z czego 381 ha stanowią zadrzewienia i zakrzewienia. Łącznie użytki leśne stanowią blisko 40 % ogólnej powierzchni gminy.

Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza zgodnie z ustawą o lasach (Dz.U.1991. Nr. 101 poz. 444 z późn. zmianami) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. (Nie dotyczy to jednak lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lasów będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów). Organami wykonawczymi w realizacji zadań związanych z zarządem nad lasami są Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Podstawową jednostką organizacyjną w strukturze zarządzania Lasów Państwowych jest Nadleśnictwo, którym kieruje Nadleśniczy. Na terenie gminy Szczecinek administracyjne powierzchnie terenu podległe pod Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe funkcjonuje wg informacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku 6 nadleśnictw. Szczegółowy ich wykaz zawiera poniższa tabela.

| Wykaz Nadleśnictw na terenie gminy Szczecinek |  | T a b e l a 44 |
| --- | --- | --- |
| Nadleśnictwo | Powierzchnia Nadleśnictwa w granicach gminy [ha] |  |
| Bobolice | 466,18 |  |
| Czaplinek | 133,74 |  |
| Czarne Człuchowskie | 400,16 |  |
| Czarnobór | 2 798,22 |  |
| Miastko | 493,64 |  |
| Szczecinek | 14 387,91 |  |

Źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Nadzór nad gospodarką leśną nie stanowiących własności Skarbu Państwa wg ww. ustawy sprawuje Starosta. Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe, leżących w granicach administracyjnych gminy Szczecinek (wg stanu na 1 stycznia 2002 roku) wynosiła 245,99 ha. Lasy niepaństwowe stanowią własność osób prywatnych tj spółek, Spółdzielni, Produkcyjnych, mienie gminne, własność kół łowieckich, parafii i Powiatu.

Właściwa gospodarka leśna pozwala lasom istniejącym na terenie Gminy Szczecinek na spełnianie (w sposób naturalny lub też w wyniku działalności człowieka) różnych funkcji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: produkcyjną i pozaprodukcyjną.

Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu, polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej. W konsekwencji prowadzi to do uzyskiwania dochodów.

Do funkcji pozaprodukcyjnych należy zaliczyć między innymi funkcje ekologiczne (ochronne) oraz funkcje społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu, skład atmosfery, regulację obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego bardzo dużej liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodności krajobrazu. Z kolei funkcje społeczne lasu kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, zapewniają rozwój kultury, nauki i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

4.8.1.4. Zagrożenia flory

Szata roślinna występująca na terenie gminy spełnia następujące funkcje:

- sanitarno-higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza w tlen i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla;

- ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak również stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego;

- retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów atmosferycznych i wód podziemnych);

- dekoracyjną wynikającą w dużej mierzę z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa), uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno - dekoracyjne korzystnie oddziałują na psychikę człowieka;

- produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców – drewno, grzyby.

Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane następującym zagrożeniom i degradacji:

- wypalanie traw i osuszanie terenów;

- zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych;

- zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym;

- zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych;

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w następstwie eutrofizacja cieków wodnych i jezior;

- niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne;

- zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci, które powodują zmianę siedlisk a w następstwie przekształcenie roślinności;

4.8.2. Fauna

4.8.2.1. Charakterystyka ogólna

Według regionalizacji zoogeograficznej Kostrowickiego (1991), obszar gminy Szczecinek stanowi część następujących jednostek zoogeograficznych:

- Państwo:  Holarktyka,

- Podpaństwo:  Palearktyka,

- Kraina Eurosyberyjska,

- Prowincja Nemoralna,

- Obszar Europejski,

    - Region Środkowoeuropejski,

    - Podregion Środkowy,

    - Okręg Centralny.

Urozmaicony charakter krajobrazu Pojezierza Szczecineckiego sprawia, że na takim obszarze, jaki stanowi gmina Szczecinek, o urozmaiconym krajobrazie i wysokiej lesistości, dla wielu gatunków wolno żyjących zwierząt istnieją korzystne warunki bytowania.

4.8.2.2. Gatunki chronione

Według sporządzonego rozpoznania przyrodniczego na terenie gminy Szczecinek brak jest szczegółowo opracowanej inwentaryzacji przyrodniczej, której opracowanie zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego daje podstawę właściwego rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju zawartą w Polityce ekologicznej Państwa.

Na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne Nadleśnictwa administrujące lasami państwowymi na obszarze gminy można stwierdzić występowanie dużej ilości zwierząt chronionych.

Największe terytorialnie Nadleśnictwo Szczecinek podaje, iż według Zarządzenia nr 7/2001 oraz Zarządzenia nr 348/2003 z dnia 09.09.2003 r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych na terenia Nadleśnictwa oraz gminy Szczecinek występuja następujące gatunki:

- Orlik krzykliwy – stanowisko (gniazdo na olszy) w obrębie Dyminek, Leśnictwo Gwda Wlk., Oddz. 115;

- Orzeł bielik – Trzy stanowiska (jedno w obrębie Dyminek oraz dwa w obrębie Wierzchowo).

Na terenie gminy występuje też bocian czarny w L-ctwie Kucharowo i Gwdzie Wielkiej oraz według stanu na dzień 24.07.2002 r (Nadleśnictwa Szczecinek) około30 osobników bobra:

- w L-ctwie Spore, oddz. 284h, na podmokłych łąkach;

- w L-ctwie Jelenino, oddz. 131b, nad jeziorem Wilczkowo;

- w L-ctwie Jeleni Ruczaj, oddz. 213Ah, nad rzeką Gwdą;

- W L-ctwie Kucharowo, oddz. 100, nad jez. Szmałc Duży.

4.8.2.3. Ocena zagrożeń i perspektyw dla bytu fauny

Planowane, a także już realizowane, uzbrojenie systemów kanalizacji sanitarnej i zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków pozwala przyjąć, że stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych ulegnie poprawie.

Uważny nadzór Nadleśnictw nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody także przy prowadzonych pracach gospodarczych w kompleksach leśnych oraz prowadzone przez nie akcje edukacyjne młodzieży stanowią podstawę ochrony flory i fauny.

Zagrożeniem dla szczególnych walorów przyrody i krajobrazu mogą być:

- planowana obwodnica miasta,

- niekontrolowana rozbudowa letniskowa na terenach obrzeży jezior i rzek,

- inwestycje budowlane nie uwzględniające atrakcyjnych panoram widokowych.

W celu minimalizacji tych zagrożeń, dla każdej inwestycji mogącej pogorszyć stan środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonać oceny oddziaływania na środowisko i następnie przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Należy również na drodze administracyjnych postanowień budowlanych konsultować zasadność powstających inwestycji w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska (aprobata wydawanej decyzji przez Wydział Ochrony Środowiska).

4.9. Formy ochrony przyrody na terenie gminy

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 z 1991 r., poz. 492), za tereny chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Szczegółowy rejestr tzw. małych form ochrony przyrody obejmujących pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, prowadzony jest przez Starostę Szczecineckiego, zgodnie z przepisami art.39 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 z 1991 r., poz. 492).

Na terenie gminy obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęto następującymi formami ochrony:

4.9.1. Rezerwaty

W myśl Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. Art. 23 rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowym. Jest to najwyższa po parku narodowym ustawowa forma ochrony.

W Powiecie Szczecineckim zlokalizowanych jest 5 rezerwatów przyrody, zajmują one łącznie 475 ha powierzchni powiatu. Z tej liczby na terenie gminy zlokalizowane zostały dwa rezerwaty. Są to:

| Wykaz rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Gminy Szczecinek |  |  |  | T a b e l a 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rezerwatu | Akt prawny ustanawiający rezerwat | Gmina | Typ rezerwatu | Organ zarządzający lub osoba sprawująca bezpośredni nadzór |
| Dęby Wilczkowskie | Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 12 lipca 1974 r. | Szczecinek | Leśny | Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczecinek |
| Jezioro Kiełpino | Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 12 lipca 1974 r. | Szczecinek | Florystyczny | Agencja Nieruchomości Rolnej |

Źródło: Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin, 8 marca 2002 r.

Dęby Wilczkowskie

Leśny rezerwat w gminie Szczecinek (nadleśnictwo i obręb Szczecinek) o powierzchni 1,62 ha. Ochroną na jego terenie zostały objęte: zespoły roślinne (Galio-Carpinetum, Fago-Quercetum), gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą (Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia), oraz gatunki roślin chronionych objęte ochroną częściową (Asperula odorata, Ribes nigrum, Viburnum opulus). Przedmiotem ochrony objęty został fragment lasu liściastego ze stanowiskiem rzadkiej rośliny złoci pochwolistej. Rezerwat położony w Leśnictwie Jelenino, oddział leśny 131f – 1,28 ha i 131g – 0,34 ha.

Jezioro Kiełpino

Wodny rezerwat w gminie Szczecinek o powierzchni 49,38 ha. Ochroną na jego terenie zostały objęte: zespoły roślinne (Caricetum rostratae, Isoeto-Lobelietum) oraz gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą (Isoetes lacustris, Lobelia dortmanna).

4.9.2. Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK)

Obszary Chronionego Krajobrazu to wielkopowierzchniowa forma ochrony, wprowadzona w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych i zachowanych różnorodnych ekosystemach. Ustanowienie OCHK nie wyklucza działalności człowieka na obszarze chronionym, jednakże musi być ona uwarunkowana potrzebami przyrody. Należy podkreślić, że jest to bardzo korzystne dla człowieka i przyrody rozwiązanie umożliwiające zachowanie walorów krajobrazowych i środowiskowych chronionego terenu i tym samym stanowiąc o jego ciągłej atrakcyjności.

Celem obszarów chronionego krajobrazu jest:

- zatrzymanie procesu degradacji środowiska i zachowanie równowagi ekologicznej,

- utrzymanie dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego,

- tworzenie osłony dla obszarów o surowszych rygorach ochrony,

- wypracowanie racjonalnych zasad turystycznego wykorzystania obszaru.

Na terenie gminy Szczecinek istnieją fragmenty dwóch chronionych obiektów przestrzennych, powołanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

- część Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. “Pojezierze Drawskie”,

- część Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. “Jeziora Szczecineckie”.

Oba Obszary Chronionego Krajobrazu utworzono uchwałą Nr X/46/75 WRN w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r., jako najpiękniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym tereny województwa koszalińskiego w strefie wzniesień czołowomorenowych. Dane dotyczące stanu szaty roślinnej wymienionych obszarów dotyczą terenu w granicach gminy.

4.9.3. Użytki ekologiczne (UE)

Użytkami ekologicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody mogą być pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Ustawa ta dopuszcza powoływanie użytków ekologicznych zarówno przez wojewodę jak i przez rady gmin, które mogą dzięki temu, kierując się troską o zachowanie największych wartości na obszarze swego administrowania, skutecznie zadbać o zachowanie cennych przyrodniczo obiektów. Równocześnie jest obowiązkiem ustawowym uwzględnienie użytków ekologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie na terenie gminy według informacji istnieje około 20 form ochrony o statucie „użytku ekologicznego”, których zestawienie przedstawia poniższa tabela.

| Wykaz użytków ekologicznych w Powiecie Szczecineckim |  |  |  | T a b e l a 46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina/ obręb ewidencyjny | #### Nadleśnictwo/ obręb leśny | Rodzaj gruntów | Powierzchnia ha |  | Podstawa prawna |
| Drężno | Nadl. Bobolice – obręb Bobollce – oddz. 585/2c, d,h,586b,587f,k | N | 2,05 |  | Uchwała nr X/ 85/99 RG z 29.04.1999r. |
| Grąbczyn | Oddz. 563a,g, 565c,l, 576b,f, 591d,f, | N | 20,91 |  |  |
| Kusowo | Nadl. Szczecinek – obręb Wierzchowo – oddz. 303j,304d,305i, 307m,308b,309b,310a, 313g,m,314c,315a,g, 316b,f,h,318g,m,s,319a,c,f, 320a,c,f,h,321a,d,h,322a | N | 163,59 |  | Uchwała nr XXXIV/273/2001 Rady Gminy z 10.11.2001r. |
| Brzeźno | Oddz. 301i,307c,d,g,i,313f, 318f | N | 16,82 |  |  |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Oznaczenia gruntów: N – nieużytki.

- Gospodarka na obszarach UE powinna zmierzać do zapewnienia takich warunków środowiska, które gwarantują zachowanie cennych biotopów. W przypadku istnienia elementów degradujących (np. wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, arterii komunikacyjnych i in.) działanie winno zmierzać do zminimalizowania ich oddziaływania na drodze rozwiązań technicznych lub prawnych (np. zakaz wysypywania śmieci w określonych miejscach). Jednocześnie sprawą pilną staje się rekultywacja zniszczonych obszarów. W poszczególnych przypadkach wskazane jest konsultowanie się z przyrodnikami w celu określenia sposobów uniknięcia kolizji na drodze przyroda - gospodarka człowieka.

Obiekty tej kategorii, odpowiednio oznakowane, powinny być chronione przede wszystkim przed działaniami dewastacyjnymi, wysypywaniem śmieci, odprowadzaniem ścieków, plantowaniem itp. Do egzekwowania przestrzegania tych zakazów należy zmobilizować służby gminy i przede wszystkim ludność.

4.9.4. Pomniki przyrody

W gminie Szczecinek ustanowiono pomnikami przyrody 61 obiektów. Są to pojedyncze drzewa oraz grupy drzew.

Wykaz istniejących pomników przyrody na terenie gminy przedstawia tabela 47.

| # Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Szczecinek |  |  | ## T a b e l a 47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Opis obiektu |  |  |  |  |
|  | Rodzaj i wiek | Obwód [cm] |  |  | Wysokość [m] |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Oddz. 196j obręb Wierzchowo, Nad. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 470 |  | 24 |  |
| Oddz. 355f obręb Wierzchowo, Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 390 |  | 26 |  |
| N-ctwo Szczecinek, obręb leśny 18Bj, Wierzchowo | Dąb szypułkowy | 400 |  | 22 |  |
| N-ctwo Szczecinek, obręb leśny 18Bd, Wierzchowo | Dąb szypułkowy | 480 |  | 22 |  |
| N-ctwo Szczecinek, obręb leśny 18Bd, Wierzchowo | Lipa drobnolistna | 325 |  | 30 |  |
| Oddz. 297a obręb Dyminek ,Nadl. Szczecinek | Buk pospolity (Fagus silvatica) | 380 |  | 27 |  |
| Oddz. 304f obręb Dyminek, Nad. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 370 |  | 23 |  |
| Oddz. 304f obręb Dyminek, Nadl. Szczecinek | Grupa drzew: 5 dębów szypułkowych (Quercus robur) | 265 – 305 |  | 23 – 26 |  |
| Oddz. 303b obręb Dyminek, Nadl. szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 310 |  | 36 |  |
| Oddz. 294d obręb Dyminek, Nadl. Szczecinek | Buk pospolity (Fagus silvatica) | 350 |  | 35 |  |
| Gałowo – park dworski | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 520 |  | 35 |  |
| Skotniki – park dworski | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 385 |  | 25 |  |
| Drężno nr 12 – przy kapliczce | Klon zwyczajny (Acer platanoides) | 340 |  | 18 |  |
| Drężno – na terenie gosp. Leona Rychtera | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 475 |  | 18 |  |
| Drężno – teren obozu harcerskiego | Dąb szypułkowy (Quecus robur) | 680 |  | 30 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dziki – cmentarz ewangelicki | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) klon zwyczajny (Acer platanoides) | 370 | 29 |  |
|  |  | 370 | 29 |  |
| Drawień – cmentarz ewangelicki | Sosna wejmutka (Pinus strobus) | 255 | 23 |  |
| Gwda Wielka – cmentarz | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 305 | 30 |  |
| Sitno – cmentarz ewangelicki | Dąb szypułkowy (Quercus robur), 12 lip drobnolistnych (Tilia cordata) | 410 120 – 240 | 25 20–24 |  |
| Stare Wierzchowo – przy kościele | Klon zwyczajny (Acer platanoides) | 285 | 25 |  |
| Wilcze Laski – cmentarz | 2 lipy drobnolistne (Tilia cordata) | 310 i 315 | 28 i 30 |  |
| Oddz. 76a Leśn. Jelenino, Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 430 | 36 |  |
| Oddz. 73d Leśn Jelenino, Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 360 | 28 |  |
| Oddz. 136d Leśn. Jelenino, Nadl. Szczecinek | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | b.d. | b.d. |  |
| Oddz.43i Leśn. Iwin Nadl. Szczecinek | Buk pospolity (Fagus silvatica) | 340 | 28 |  |
| Oddz. 43i Leśn. Iwin Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 300 | 27 |  |
| Oddz. 43j Leśn. Iwin Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 380 | 24 |  |
| Oddz. 97f Leśn. Sokolnik,Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 330 | 28 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 360 | 29 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 350 | 27 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik Nadl. Szczecinek | Buk pospolity (Fagus silvatica) | 320 | 27 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik Nadl. Szczecinek | Daglezja zielona (Pseudotsuga taxifolia) | 300 | 35 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik Nadl. Szczecinek | Daglezja zielona (Pseudotsuga taxifolia) | 280 | 35 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik,Nadl. Szczecinek | Daglezja zielona (Pseudotsuga taxifolia) | 340 | 35 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik,Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 320 | 25 |  |
| Oddz. 93a Leśn. Sokolnik,Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy | 490 | 32 |  |
| Oddz. 19s Leśn. Wierzchowo, Nadl. Szczecinek - grodzisko | Dąb szypułkowy (Quercus robur) Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 520 i 530 | 25 i 30 |  |
| Oddz. 19j Leśn. Wierzchowo, Nadl. Szczecinek | Buk pospolity (Fagus silvatica) | 360 | 20 |  |
| Oddz. 19m Leśn. Kusowo we wsi Trzebiechowo | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 690 | 19 |  |
| Oddz.386f Leśn. Dalęcino przy leśniczówce | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 395 | 24 |  |
| Oddz.355f Leśn. Dalęcino N-ctwo Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 370 | 26 |  |
| Oddz. 386f Leśn. Jelenino Nadl. Szczecinek | Olsza (Alnus glutinosa) 2 pnie | 205 | 28 |  |
| Oddz. 76a Leśn. Jelenino przy ścieżce dydakt. „Las klasztorny” | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 385 | 26 |  |
| Grąbczym dz. nr 45/1 Agencja Nieruch. Rolnych | Grusza pospolita (Pyrus communis) | 370 | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grąbczyn dz. nr 10 ANR | grupa drzew: 4 buki pospolite (Fagus silvatica) oraz dąb szypułkowy (Quercus robur) zrośnięte z sobą | 190 – 320 300 | 27 – 28 25 |  |
| Grabczyn dz. nr 2/69 Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 400 | 22 |  |
| Grąbczyn dz. nr 6/6 ANR | grupa 4 buków pospolitych (Fagus silvatica) zrośniętych odziomkami, | 180- 260 | 29 |  |
| Grąbczyn dz. nr 2/69 Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 480 | 22 |  |
| Grąbczyn dz. nr 6/6 ANR | Buk pospolity (Fagus silvatica) | 570 | 31 |  |
| Grąbczyn dz. nr 2/69 Nadl. Szczecinek | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 315 | 31 |  |
| Spore, Nadl. Szczecinek | Dąb szypułkowy | 362 | 18 |  |
| Dziki dz. nr 1/16 ANR | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 460 | 23 |  |
| Dziki dz. 1/16 ANR | Dąb szypułkowy (Quercus robur) | 440 | 26 |  |
| Dziki dz. nr 1/9 | Lipa szerokolistna (Tilia platyphylos) | 335 | 16 |  |
| Dziki dz. nr 65/2 | Klon pospolity (Acer platanoides) | 468 | 27 |  |
| Dziki dz. nr 65/2 | Klon pospolity (Acer platanoides) | 333 | 25 |  |
| Dziki dz. nr 87 | Klon jawor (Acer pseudoplatanus) | 282 | 20 |  |
| Dziki dz. Nr 67 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 374 | 25 |  |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

W powyższej inwentaryzacji 57 pomników stanowią pojedyncze drzewa, natomiast 4 obiekty to grupy drzew zaliczone według wykazu jako jeden obiekt.

- Wskazania konserwatorskie:

- 1.	Dla powyższych obiektów należy sporządzić metryki wg wzoru stosowanego w dokumentacji pomników przyrody (w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody).

- 2.	Oznakować, otoczyć opieką konserwatorską, chronić przed wycięciem i uszkodzeniem.

3.	Opisać w materiałach promocyjnych, rozpowszechniać informacje miejscowej ludności i turystów.

4.9.5. Europejskie sieci obszarów chronionych

4.9.5.1. NATURA 2000

Teren Powiatu Szczecineckiego jest to obszar szczególnie ceniony przyrodniczo, w związku z czym w ramach prac Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego Natura 2000, powołanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wytypowano 4 proponowane do objęcia siecią „NATURA 2000” które znajdują się na obszarze powiatu z czego 3 częściowo na terenie Gminy Szczecinek (wg Listy proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 opublikowanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska).

Realizacja zadania NATURA 2000 ma umożliwić przekazanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń przez zachowanie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego obszarów występowania wartościowych przyrodniczo siedlisk oraz rzadkich roślin i zwierząt; obszary takie nazwano w programie ostojami.

Zgodnie z tekstem Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, NATURA 2000 to spójna Europejska Sieć Ekologiczna obejmująca:

- specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony:
- siedlisk naturalnych,
- siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

- obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk ptaków.

Na podstawie prac Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego Natura 2000 oraz „Wstępnej koncepcji obszarów Natura 2000” powstał projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 przekazany przez Ministerstwo Środowiska do konsultacji społecznej w marcu 2004 roku. Według projektu rozporządzenia na terenie Gminy Szczecinek w ramach Programu NATURA 2000 przewiduje się utworzenie Specjalnych Obszarów Ochrony Siedliskowej (SOO).

Są to:

  - Bobolickie Jeziora Lobeliowe;

  - Dorzecze Parsęty;

  - Jeziora Szczecineckie.

Bobolickie Jeziora Lobeliowe

Obszar o całkowitej powierzchni 4 424,29 ha w całości położony w województwie zachodniopomorskim. W granicach Powiatu Szczecineckiego 14,7 % (tj. ok. 650 ha) powierzchni obszaru położone jest w gminie Biały Bór, natomiast 6,7 5 (ok. 296 ha) w gminie Szczecinek. Według opisu obszaru zawartego w „Formularzu Danych”, sporządzonego do omawianego SOO obszar Bobolickich Jezior Lobeliowych jest miejscem występowania 14 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Wiele z nich jest również ważnym biotopem dla cennej flory i fauny. Występuje tu 6 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto, na szczególne podkreślenie zasługuje:

- jedno z większych skupień jezior lobeliowych w Polsce;

- doskonale zachowane mszary środkowoeuropejskie oraz rozległe pła mszarne, które są siedliskiem dla wielu rzadkich i ginących taksonów w skali kraju i Pomorza;

- specyficzne i wyjątkowe dla regionu torfowiska mszarne - tzw. torfowiska kotłowe;

- śródleśne łąki eutroficzne,

- liczne i dobrze zachowane biotopy dla kumaka nizinnego.

- liczne i dobrze zachowane biotopy dla niektórych ptaków - żurawia, perkozka, czy samotnika;

Obszar Bobolickich Jezior Lobeliowych wyróżnia się dodatkowo pod względem krajobrazowym, geomorfologicznym i kulturowym.

Dorzecze Parsęty

Obszar o całkowitej powierzchni 28 010,80 ha w całości położony w województwie zachodniopomorskim. W granicach Powiatu Szczecineckiego znajduje się w gminach:

- Barwice		14,6 % - 4 089 ha;

- Borne Sulinowo	  1,8 %	-     504 ha;

- Grzmiąca		13,9 % - 3 893 ha;

- Szczecinek		  3,0 %	-     840 ha.

Według opisu obszaru zawartego w „Formularzu Danych”, sporządzonego do omawianego SOO obszar Dolina rzeki Parsęty, od źródeł k. Parsęcka aż po strefę ujściową w Kołobrzegu. Obszar swoim zasięgiem obejmuje:

- źródła Parsęty k. Parsęcka;

- naturalną rynnę rzeki Parsęty - od Radomyśla do Krosina - w otoczeniu kompleksów leśnych, z dopływami: Kłudawa, Knyczanka, Gęsia Rzeka i Rudy Rów;

- strome jary i wąwozy rzeki Perznicy, Trzebiegoszczy i Łozicy;

- liczne zakola, starorzecza, torfowiska, lasy łęgowe i zarośla wierzbowe pomiędzy Krosinem a Osówkiem;

- dolinę Dębnicy;

- przełomowy odcinek rzeki Parsęty k. Osówka oraz leśny kompleks z jeziorami i torfowiskami k. Byszyna;

- dolinę Parsęty, od Byszyna do Karlina, z ujściowymi odcinkami rzek - Mogilica, Topiel, Pokrzywnica i Radew;

- naturalną rynnę rzeki pomiędzy Karlinem a Rozcięciem oraz dopływ rz. Pyszki;

- dolinę Parsęty k. Kołobrzegu;

Dorzecze Parsęty obejmuje szereg ważnych siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie zidentyfikowano ich 25, tworzących mozaikę i pokrywających ponad 50 % powierzchni obszaru. Często są to siedliska bardzo rzadkie bądź unikatowe w skali kraju i Europy. Wiele z nich jest ważnym biotopem dla cennej fauny, która podlega ochronie na podstawie konwencji międzynarodowych. Stwierdzono tu występowanie 13 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Jeziora Szczecineckie

Obszar o całkowitej powierzchni 6 392,02 ha w całości położony w województwie zachodniopomorskim w gminie Szczecinek.

Według opisu obszaru zawartego w „Formularzu Danych”, sporządzonego do omawianego SOO obszar obejmuje fragment krajobrazu Pojezierza Szczecineckiego z dużymi jeziorami Wielimie, Wierzchowo i Wielatowo i ok. 25 mniejszymi jeziorami różnego charakteru ekologicznego. Obszar skupia na niewielkiej powierzchni niemal wszystkie charakterystyczne elementy przyrody Pomorza Zachodniego - jeziora lobeliowe, eutroficzne i dystroficzne, duże bałtyckie torfowisko wysokie, trzęsawiskowe torfowiska przejściowe, świeże i wilgotne łąki, dobrze zachowany kompleks buczyn. W skład obszaru wchodzi bałtyckie torfowisko wysokie Kusowskie Bagno ze stanowiskami wrzośca bagiennego i widłaczka torfowego, dawniej eksploatowane, obecnie porośnięte borem bagiennym i zawierające liczne, regenerujące potorfia.

W obszarze zidentyfikowano 14 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Jest to obszar wybitnej koncentracji stanowisk wielu rzadkich gatunków, w tym stanowiska 12 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Jedno z dwóch stanowisk w Polsce Botrychium simplex. Waż na ostoja ptasia o randze krajowej K12. Na terenie ostoi znajduj ą się drzewostany nasienne jesionu wyniosłego (13,8 ha, uznany za najlepszy w Europie, nadl. Szczecinek, obręb Wierzchowo) oraz buka (Dalęcino i Jelenino).

Realizacja zadania NATURA 2000 ma umożliwić przekazanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń przez zachowanie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego obszarów występowania wartościowych przyrodniczo siedlisk oraz rzadkich roślin i zwierząt; obszary takie nazwano w programie ostojami.

Ochrona obszaru w ramach sieci NATURA 2000 nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania. Jednakże każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na obiekt wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obiektu. Zgoda na działania szkodzące obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych przypadkach i pod warunkiem zrekompensowania szkód w innym miejscu (w celu zapewnienia spójności sieci).

Kraje członkowskie będą współfinansować ochronę obszarów NATURY 2000. Dyrektywa zawiera zasady tego finansowania. Będą do tego celu wykorzystywane różne narzędzia finansowe Unii. Stan chronionych siedlisk i gatunków, a także sytuacja na obszarach wchodzących w skład sieci, muszą być monitorowane. Dyrektywa przewiduje również procedurę rezygnacji z uznawania danego obszaru za ostoję wchodzącą w skład sieci, jeśli na skutek naturalnych procesów utraci chronione wartości.

4.9.5.2. Sieć ECONET

Kolejny rodzaj ochrony, stanowi Europejska Sieć Ekologiczna ECONET - spójny przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentowanych i najlepiej zachowanych pod względem różnorodności biologicznej obszarów Europy.

Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET- POLSKA została opracowana w 1995 i 1996 roku jako projekt badawczy National Nature Plan (NNP) w ramach Programu Europejskiego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Również Czechy, Słowacja i Węgry uczestniczyły w tym projekcie i podobnie jak Polska przyjęły jednolite założenia koncepcji sieci paneuropejskiej EECONET (European ECOlogical NETwork) wraz z metodyką jej wyznaczania.

Choć sieć ECONET-POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jest pewną wytyczną polityki przestrzennej. Zgodnie z definicją podaną przez Autorów koncepcji "Krajowa sieć ekologiczna” ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Sieć ECONET-POLSKA zawiera w sobie również obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są "wbudowane" w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako tzw. biocentra (regionalne i lokalne). Większość z wytyczonych w sieci ECONET-PL korytarzy ekologicznych nawiązuje do dolin rzecznych.

Obszar Powiatu Szczecineckiego wraz z terenem Gminy Szczecinek znajduje się w obrębie obszarów włączonych w strukturę EKONET-PL.

Teren Gminy Szczecinek leży na obszarze 05M będącym międzynarodowym korytarzem ekologicznym o nazwie "Pojezierze Szczecineckie" oraz 04K (korytarz o znaczeniu krajowym  "Parsęta").

4.10. Specyficzne zagrożenia środowiska – Fermy hodowlane

Niektóre z inwestycje z uwagi na niekorzystne oddziaływanie na szereg komponentów środowiska, jak i wagę problemu wymagają osobnego omówienia. Do takich przedsięwzięć należą gospodarstwo zajmujące się wielkotowarową hodowlą zwierząt.

Na obszarze Gminy Szczecinek znajduje się jedna działająca ferma zajmująca się hodowlą trzody chlewnej na skalę przemysłową w miejscowości Kwakowo. Jest to ośrodek hodowlany opierający tucz zwierząt o tzw. metodę bezściółkową. Podczas takiej hodowli powstaje odpad płynny w postaci gnojowicy. Zastosowanie gnojowicy jako nawozu powinno być poprzedzone przechowywaniem jej przez okres przynajmniej 6 miesięcy w roku w szczelnych zbiornikach i jest całkowicie bezpieczne dla środowiska w dawkach dostosowanych do potrzeb nawozowych roślin i możliwości retencyjnych gleb. Stąd właściwy sposób gospodarowania tym nawozem jest bardzo ważny w aspekcie ochrony środowiska, a w szczególności gleby i wód. Zagrożenie powodowane obecnością przemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej wynika najczęściej z braku odpowiedniej infrastruktury zabezpieczającej przed przedostawaniem się produktów odpadowych do gruntu oraz z faktu niewłaściwego zagospodarowywania pozostałości płynnych z hodowli oraz problem padłych zwierząt. Występowanie ferm wiąże się również z bardzo dużą emisją substancji odorowych.

Przemysłowe fermy hodowlane, ze względu na potencjalne zagrożenie jakie niosą dla środowiska, zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (będących w kompetencji Wojewody). Postanowienia w tej sprawie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2002 Nr 179, poz. 1490).

Rozporządzenie określa rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Zgodnie z tą klasyfikacją (§ 2 ust. 1. pkt 7) sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagają: chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – współczynniki DJP są określone w załączniku do rozporządzenia). Z kolei zaś zgodnie z § 3 ust. 1. pkt 8, ppkt e sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać: chów lub hodowla zwierząt, w liczbie nie niższej niż 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

W 2003 roku WIOŚ Szczecin przeprowadził kontrolę fermy w Kwakowie należącej do firmy PIC Sp. z o.o. w Warszawie. Kontrola ta wykazała następujące nieprawidłowości w gospodarowaniu gnojowicą:

- zbyt mały areał gruntów przeznaczonych do nawożenia;

- zastoiska gnojowicy;

- brak możliwości przetrzymywania gnojowicy przez cały okres zimowy.

Powyższe nieprawidłowości powinny zostać naprawione w bardzo pilnym trybie, ponieważ definitywnie świadczą o niekorzystnym wpływie na środowisko ścieków powstających na terenie farmy. Nieprawidłowości w gospodarowaniu gnojowicą bezsprzecznie wpływają na jakość wód gruntowych i powierzchniowych (w tym na położone w pobliżu wody jeziora Wierzchowo). Należy dołożyć wszelkich starań aby ferma wypełniała ustanowione prawem obowiązki dotyczące ochrony środowiska. Natomiast ze względu na wysokie walory środowiskowe i krajobrazowe Gminy Szczecinek, protestów z strony mieszkańców, oraz potencjału rozwojowego gminy wynikającego z stosunkowo czystego środowiska nie należy lokalizować nowych tego typu obiektów.

4.11. Synteza danych o stanie przeobrażeń środowiska przyrodniczego

Na podstawie zebranych informacji i ich analizie sporządzono listę problemów ekologicznych jakie występują na terenie gminy, zidentyfikowano ich główne przyczyny oraz zaproponowano metody przeciwdziałania – tabela 48.

| Przyczyny i sposoby rozwiązania problemów środowiskowych na terenie Gminy Szczecinek |  |  | T a b e l a 48 |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem ekologiczny (forma degradacji środowiska) | Główne przyczyny występowania problemu | Ogólne metody w zakresie przeciwdziałania określonemu problemowi |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego | - stosowanie indywidualnego ogrzewania (węglowego), - zanieczyszczenia ze źródeł przemysłowych z miasta Szczecinka, - nasilony ruch komunikacyjny - nie wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej do pokrywania zapotrzebowania w energię, - wypalanie traw | - współpraca na rzecz kierunków zmniejszenia zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych na terenie Powiatu Szczecineckiego, Miasta Szczecinek i sąsiednich gmin, - likwidacja indywidualnych punktów paleniskowych, - przechodzenie na paliwa ekologiczne - gaz, paliwa odnawialne, - tworzenie i rozszerzanie stref ochronnych zieleni, - budowa nowej obwodnicy |  |
| ##### Hałas | - duży ruch komunikacyjny - zakłady handlowo – usługowe zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej | - tworzenie ekranów i stref izolacyjnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych o największym nasileniu ruchu, - przebudowa złych rozwiązań węzłów komunikacyjnych i budowa nowej obwodnicy, - modernizacja zakładów przemysłowych. |  |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | - obecność źródeł promieniowania (wieże telefonii komórkowej, nadajniki, sieci i stacje energetyczne) | - lokalizacja nowych obiektów z zachowaniem stref ochronnych. |  |
| Zanieczyszczenie wód powierzchniowych | - zanieczyszczenia pochodzące spoza terenów gminy, - zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych – stosowane nawozy, - nieprawidłowa gospodarka gnojowicą z ferm hodowlanych, | - modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w tym zbudowanie właściwego punktu zlewnego ścieków dowożonych, - systematyczna rozbudowa kanalizacji w miarę podłączania nowych użytkowników, - zlikwidowanie dzikich wysypisk odpadów i wylewisk ścieków, - współpraca na rzecz programu „Ochrona zlewni Jeziora Trzesiecko”, - przeprowadzenie rewitalizacji wód jeziora Trzesiecko, - inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych – szamb, - kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych oraz wywiązywanie się z obowiązku ich opróżniania. |  |
| Zanieczyszczenie wód podziemnych | - dzikie wylewiska, - nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, - zła jakość odprowadzanych ścieków deszczowych, - zanieczyszczenia pochodzące spoza terenów gminy, | - zlikwidowanie dzikich wylewisk, - kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych - szamb, - przeciwdziałanie zmianie stosunków wodnych, - ochrona wód podziemnych, |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Skażenie gleby | - zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, - zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego związkami ropopochodnymi, - nieprawidłowa gospodarka gnojowicą z ferm hodowlanych, - wypalanie traw, - awarie przemysłowe, | - ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, - weryfikacja stanu środowiska gruntowo-wodnego w miejscach zagrożeń oraz przeprowadzenie rekultywacji gruntu, - kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych oraz wywiązywanie się z obowiązku ich opróżniania, - właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi, |
| ##### Degradacja szaty roślinnej i ubożenie świata zwierzęcego | - wypalanie traw, - degradacja gleb, - zmiany warunków siedliskowych w wyniku zanieczyszczenia środowiska, - niekontrolowany rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej zwłaszcza nad zbiornikami wodnymi i na obszarach cennych przyrodniczo, - zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, - płoszenie zwierząt, | - właściwa pielęgnacja szaty roślinnej, - stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia, - zalesianie nieużytków, - wzbogacanie gleb środkami glebotwórczymi (kompost), - ograniczenie procesów urbanizacyjnych w pobliżu obszarów przyrodniczo-cennych (ograniczenie zabudowywania terenów), - ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, - dokarmianie i szczepienia ochronne - lokalizacja obiektów rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego. |
| Obniżenie walorów estetyczno- widokowych | - obiekty pochodzenia antropogenicznego (obwodnica) - estetyka zabudowy mieszkalnej | - odpowiednie sytuowanie elementów naruszających walory estetyczne i krajobrazowe gminy oraz zagospodarowanie terenu zabudowy, - uporządkowanie zabudowy (wszelkie budownictwo mieszkaniowe, usługowe, turystyczne itp. należy harmonizować z otaczającym krajobrazem). |